| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛ-10 кВ Ф-29 РУ 10 кВ ПС «Чигири» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель силовой бронированный 10 кВ с алюминиевыми жилами |  |  |  |  |  |  | ААБл 3х240 |  | 0,145 |  | км |  |  |
| Концевая кабельная муфта наружней установки |  |  |  |  |  |  | 3КНТП-10-(150-240) |  | 2 |  |  |  |  |
| Концевая кабельная муфта внутренней установки |  |  |  |  |  |  | 3КВТП-10-(150-240) |  | 2 |  |  |  |  |
| Газ пропан |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | кг |  |  |
| Наконечник алюминиевый |  |  |  |  |  |  | ТА 240 мм2 |  | 12 |  |  |  |  |
| Лента сигнальная |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | м |  |  |
| Швеллер № 18 L=3м |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  | 1 м = 16,5 кг |  |  |
| Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | компл. |  |  |
| Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 6 |  |  |  |  |
| Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 6 |  |  |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 12 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 12 |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 33 |  | 1180 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 16 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 |  | 17 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 13 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М1) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 4 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ68 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.01 |  | 12 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ72а |  |  |  |  |  |  | Л57-97.04.02 |  | 12 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ72а(М) |  |  |  |  |  |  | Л57-97.04.02 |  | 9 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73(М) |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 8 |  |  |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 |  | 14 |  |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 40 |  |  |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 12 |  |  |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 4 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 |  | 4 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 |  | 4 |  |  |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 |  | 8 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 |  | 4 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 |  | 4 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 4 |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 |  | 4 |  |  |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 |  | 4 |  |  |  |  |
| Болт оцинкованный М12х40х46 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 44 |  |  |  |  |
| Гайка оцинкованная М12 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 68/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация материалов строительство |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 44 |  | 60 |  |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 12 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 44 |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 |  | 93 |  |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 93 |  |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС-50 |  | 186 |  |  |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  |  | У1-7-16 |  | 105 |  |  |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 |  | 105 |  |  |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  |  | НБ-2-6 |  | 105 |  |  |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  |  | СРС 7-16 |  | 153 |  |  |  |  |
| Изолятор подвесной |  |  |  |  |  |  | ПС-70 |  | 210 |  |  |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 |  | 17 |  |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 17 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | RР 150 |  | 15 |  |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный |  |  |  |  |  |  | ОПН10 |  | 6 |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1×120 |  | 1,85 |  | км |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4×16 |  | 2 |  | м |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 120 |  | 30 |  |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | MJRP 120N |  | 6 |  |  |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 30 |  |  |  |  |
| Болт М10×50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 30 |  |  |  |  |
| Шайба Ø 12 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 60 |  |  |  |  |
| Заземление ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 51/81,6 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-27 ПС «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 9 |  |  |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 3 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 |  | 3 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 |  | 3 |  |  |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 |  | 6 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 |  | 3 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 |  | 3 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 3 |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 |  | 3 |  |  |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 |  | 3 |  |  |  |  |
| Болт оцинкованный М12х40х46 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 33 |  |  |  |  |
| Гайка оцинкованная М12 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 33 |  |  |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 14мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 33 |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 |  | 9 |  |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 9 |  |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС-120/150 |  | 18 |  |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный |  |  |  |  |  |  | ОПН10 |  | 6 |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1×120 |  | 1,819 |  | км |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4×16 |  | 2 |  | м |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 120 |  | 24 |  |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | MJRP 120N |  | 6 |  |  |  |  |
| Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 68/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 24 |  |  |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 12 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 48 |  |  |  |  |
| Заземление ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø 10 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 15/9,3 |  | 1м=0,62кг |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ф-27 ПС «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 51 |  | 1180 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 11 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 |  | 40 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-1(М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.23 |  | 4 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 31 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 5 |  |  |  |  |
| Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.01.05 |  | 35 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 3 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73(М) |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 5 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ80а |  |  |  |  |  |  | Л62-99 06.02 |  | 3 |  |  |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 |  | 6 |  |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 83 |  |  |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 6 |  |  |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 2 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 |  | 2 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 |  | 2 |  |  |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 |  | 4 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 |  | 2 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 |  | 2 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 2 |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 |  | 2 |  |  |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 |  | 2 |  |  |  |  |
| Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 22 |  |  |  |  |
| Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 22 |  |  |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 12 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 22 |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 |  | 132 |  |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 132 |  |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС-120/150 |  | 264 |  |  |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  |  | У1-7-16 |  | 45 |  |  |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 |  | 45 |  |  |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  |  | НБ-2-6 |  | 45 |  |  |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  |  | СРС 7-16 |  | 45 |  |  |  |  |
| Изолятор подвесной |  |  |  |  |  |  | ПС-70 |  | 90 |  |  |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 |  | 40 |  |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 40 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | RР 150 |  | 9 |  |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный |  |  |  |  |  |  | ОПН10 |  | 6 |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1×120 |  | 7,493 |  | км |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4×16 |  | 2 |  | м |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 120 |  | 9 |  |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | MJRP 120N |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 68/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 9 |  |  |  |  |
| Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 9 |  |  |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 12 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 18 |  |  |  |  |
| Заземление ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 120/192 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| Сталь Ø 10 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 10/6,2 |  | 1м=0,62кг |  |  |
| 2КТПН 1000/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13579-78 |  | 16 |  | 310 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция под воздушные вводы |  |  |  |  |  |  | 2КТПН 1000/10/0,4-ВВ УХЛ1 |  | 2 |  | См. РД |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  | ТМГ 1000/10/0,4 |  | 4 |  |  |  |  |
| Заземление ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 218/350 |  | м/кг |  |  |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 |  | 58/74 |  | м/кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 68/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |