| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 34 |  | 1180 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 | 15 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 | 17 |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 | 12 |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 | 5 |  |  |
| Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  | Л56-97.01.05 | 12 |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 3 |  |  |
| Траверса ТМ73(М) |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 4 |  |  |
| Траверса ТМ 80а |  |  |  |  |  | 20 0027. 19.02. | 3 |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 | 4 |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 | 35 |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 3 |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 | 1 |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 | 2 |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 | 1 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 1 |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 | 1 |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 | 1 |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 58 |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 58 |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  | ВС-50 | 116 |  |  |
| Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22864-77 | 60 |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 | 17 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | CD35 | 17 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РR 150 | 6 |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  | У1-7-16 | 30 |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 | 30 |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  | НБ-2-6 | 30 |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  | СРС 7-16 | 30 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП3 1х50 | 2,35 |  | км |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП4 4х16 | 1 |  | м |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 50 | 15 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2019-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация оборудования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 41 | 46 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |
| Двухстолбовая трансформаторная подстанция тупиковая |  |  |  |  |  | МТП-63/10/0,4-Т-ВВ УХЛ1 | 1 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | MJRP50 | 3 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | СЕ 20.3 | 30 |  |  |
| Болт М10х40х46 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 9 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 9 |  |  |
| Шайба 12 |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 18 |  |  |
| ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  |  |  | 20.0139 | 14 |  | 800 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронштейн У3 |  |  |  |  |  | 25.0017-36 | 8 |  | шт |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 12 |  | м |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | Р72 | 6 |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  | CS10.3 | 12 |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  | РА1500 | 12 |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  | ЕS1500 | 1 |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  | F207 | 26 |  | м |
| Бугель |  |  |  |  |  | NB 20 | 24 |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  | NС 20 | 2 |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  | Е778 | 14 |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  | CD 35 | 7 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | ПС-2-1 | 6 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РС-481 | 16 |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 | 8 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП2А 3х70+1х70 | 0,178 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUR 70 | 8 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | MJPT 70 | 4 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 8 |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 8 |  |  |
| Шайба Ø 12 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 16 |  |  |
| Заземление ВЛ, ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 178/285,4 |  | м/кг |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 | 35/45 |  | м/кг |
|  |  |  |  |  |  | 157/2019-ЭС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |