Спецификация

| № поз | Наименование элемента | Кол- во | Сечение | Длина мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн разрядников и предохранителей в т.ч. |  |  |  |  |
| 2 | - уголок | 1 | 63х63х5 | 3100 | 14,91 |
| 3 | - уголок | 2 | 50х50х5 | 3100 | 23,4 |
| 5 | - полоса | 3 | 80х5 | 570 | 5,4 |
| 7 | - полоса | 3 | 60х5 | 150 | 0,85 |
| 8 | - круг | 6 | Ø 40 | 250 | 14,8 |
| 9 | - хомут Х1 | 6 | D=16 мм |  |  |
| 10 | - гайка М16 | 12 |  |  |  |
| 11 | - шайба 16 | 12 |  |  |  |
| 12 | Площадка для трансформатора в т.ч. |  |  |  |  |
| 13 | - швеллер | 2 | №18 | 3200 | 104,0 |
| 14 | - швеллер | 2 | №18 | 800 | 26,0 |
| 15 | - уголок | 2 | 100х100х6 | 70 | 0,76 |
| 16 | - шпилька | 8 | D=20 мм | 350 | 6,9 |
| 17 | - гайка М20 | 16 |  |  |  |
| 18 | - шайба 20 | 16 |  |  |  |
| 19 | - болт М16х40 | 4 |  |  |  |
| 20 | - гайка М16 | 4 |  |  |  |
| 21 | - шайба 16 | 8 |  |  |  |
| 22 | Площадка обслуживания в т.ч. |  |  |  |  |
| 23 | - уголок | 2 | 63х63х5 | 1600 | 15,4 |
| 24 | - уголок | 2 | 63х63х5 | 2400 | 23,1 |
| 25 | - уголок | 1 | 63х63х5 | 3200 | 15,4 |
| 26 | - уголок | 2 | 63х63х5 | 2000 | 19,5 |
| 27 | - уголок | 2 | 63х63х5 | 800 | 7,7 |
| 28 | - лист стальной рифленый толщиной 6 мм | 2 | 1200х800 |  | 90,4 |
| 29 | - хомут Х1 | 2 | D=16 мм |  |  |
| 30 | - болт М16х40 | 8 |  |  |  |
| 31 | - гайка М16 | 10 |  |  |  |
| 32 | - шайба 16 | 18 |  |  |  |
| 33 | Ограждение КМТП в т.ч. |  |  |  |  |
| 34 | - уголок | 2 | 32х32х3 | 600 | 1,75 |
| 35 | - уголок | 4 | 32х32х3 | 200 | 1,2 |
| 36 | - уголок | 2 | 32х32х3 | 1000 | 2,9 |
| 37 | - уголок | 10 | 32х32х3 | 1200 | 17,5 |
| 38 | - уголок | 2 | 32х32х3 | 2400 | 7,0 |
| 39 | - сталь листовая | 1 | 200х300х2 |  | 0,94 |
| 40 | - сталь листовая | 2 | 200х100х2 |  | 0,63 |
| 41 | - сталь круглая |  | D=6 мм | 17 м | 3,8 |

|  |  |  |  |  |  | 89/2019-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация металлоконструкций МТП | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 38 | 45 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |

| 42 |  | Лестница в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | - уголок |  |  |  |  |  | 2 | 50х50х5 | 3500 | 13,2 |  |
| 44 |  | - сталь полосовая |  |  |  |  |  | 12 | 40х4 | 420 | 0,53 |  |
| 45 |  | - сталь полосовая |  |  |  |  |  | 2 | 40х4 | 40 | 0,05 |  |
| 46 |  | - болт М12х40 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 47 |  | - гайка М12 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 48 |  | - шайба 12 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 49 |  | Шкаф РУ-0,4 кВ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 89/2019-ЭС |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |