| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МТП 160/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение ошиновки от РУ ВН 10 кВ ТП 10/0,4 кВ до силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ (три жилы) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Отключение ошиновки от силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ до вводного автоматического выключателя 0,4 кВ (четыре жилы) |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Отключение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ (четыре жилы) |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 |  | Отключение металлосвязи между заземлителем и нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж силового кабеля 0,4 кВ АВВГ 4х120 от силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ до вводного автоматического выключателя 0,4 кВ |  |  |  |  |  | км |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж оборудования МТП 10/0,4 кВ (силового трансформатора МТП 10/0,4 кВ; ВРУ 0,4 кВ МТП 10/0,4 кВ) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Вывоз на базу БРЭС |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Разгрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | МТП 250/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установка оборудования МТП 10/0,4 кВ (силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4; ВРУ 0,4 кВ) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | Монтаж силового кабеля 0,4 кВ АВВГ 4х240 от силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ до вводного автоматического выключателя 0,4 кВ |  |  |  |  |  | км |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 11 |  | Установка муфты концевой кабельной |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  | Присоединение металлосвязи между заземлителем нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | Присоединение ошиновки от РУ ВН 10 кВ ТП 10/0,4 кВ до силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ (три жилы) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Присоединение ошиновки от силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ до вводного автоматического выключателя 0,4 кВ (четыре жилы) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 32 |  | 33 |  |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Присоединение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ (четыре жилы) |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МТП 250/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Силовой трансформатор ТМГ 250/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | ВРУ 0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |  |
| 19 |  | Кабель силовой АВВГ 4х240 |  |  |  |  |  | км |  | 0,011 |  |  |  |  |
| 20 |  | Концевая кабельная муфта наружной установки 4КНТП-1-(150-240) |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 |  | Газ пропан |  |  |  |  |  | кг |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 |  | Наконечник ТА240 |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 22 |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 24 |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 25 |  | Шайба оцинкованная д. 10мм |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |