| № п/п |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Вырубка деревьев Ф до 160 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Разделка древесины Ф до 160 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Трелевка древесины Ф до 160 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Обрезка крон деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Вывоз на свалку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Разгрузка вырубленных остатков и мусора с бортового автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Сдача на свалку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Установка анкерной одноцепной опоры А23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Установка промежуточной одноцепной опоры П23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Монтаж кронштейна CS 10.3 на сущ. ж/б опору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | СИП 2А |  |  |
| 17 |  |  | Забивка вертикальных электродов заземлений опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | Ø 16мм, L=3м |  |  |
| 18 |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Стойка СВ95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Кронштейн У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 11,95 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Кронштейн CS 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Зажим РА 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Комплект промежуточной подвески ES1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Лента F207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 28 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Бугель NВ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Скрепа NC20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Наконечник CPTAUR70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Зажим MJPT70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Зажим РС481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость монтажных работ |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД |  | 11 |  | 12 |  |
| Разработал |  |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Плашечный зажим CD35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Хомут стяжной Е 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Самонесущий изолированный провод СИП2А 3х70+1х70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,251 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Колпачки СЕ 25.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг |  | 15/24 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 38 |  |  | ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т |  | 7,2/11,5 |  | 1м3=1,6т |  |  |
| 39 |  |  | Электроды МР3 Ø 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,6 |  | 1стойка=0,05кг |  |  |
| 40 |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,36 |  | 1стойка=0,03кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| ГИП |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |