Приложение № 1-1

Технические характеристики и описание закупаемой продукции

1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС»

1. Наклейка номерная (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 25х63 ±5 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

2. Пломба - наклейка тип П (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил |  |
| Размеры, мм (возможно изготовление продукции индивидуальных размеров) | 20х100 |  |
| Маркировка | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Следы на поверхности | Не оставляет |  |
| Цвет | красный |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

3. Пломба контрольная "Твист-М" или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил/поликарбонат |  |
| Размеры, мм не менее | 26х40х8 |  |
| Маркировка | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов, кусачек |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не более 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

5. Пломба индикаторная антимагнитная МТЛ-20 или эквивалент (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

6. Проволока пломбировочная Спираль d-0.7 мм или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 250 метров |  |
| Диаметр | до 0,7 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

7. Проволока витая d-0.65 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | до 0,65 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

8. Проволока витая d-0.8 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | до 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС»

1.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 8-10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

2. Пломба контрольная "Гранит" или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |  |
| Материал | поликарбонат |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |  |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | оранжевая, желтая |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

3. Пломба индикаторная антимагнитная МТЛ-20 или эквивалент (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

4. Проволока пломбировочная Спираль d-0.7 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал основы | Нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |  |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |  |
| Объем бухты | 250 метров |  |
| Диаметр | до 0,7 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» (ст. Хабаровск-2, ДВЖД)

- Пломба – наклейка тип П (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил |  |
| Размеры, мм (возможно изготовление продукции индивидуальных размеров) | 25х100±5 мм |  |
| Маркировка | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Следы на поверхности | Не оставляет |  |
| Цвет | красный |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

2.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 – 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

3. Пломба – наклейка тип П (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил |  |
| Размеры, мм (возможно изготовление продукции индивидуальных размеров) | 20х100±5 мм |  |
| Маркировка | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Следы на поверхности | Не оставляет |  |
| Цвет | красный |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Пломба контрольная ИМП-2 (МИГ) или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Влияние внешних факторов и источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури, электромагнитное излучение мобильных телефонов, механические и температурные факторы. |  |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Материал | индикатор – магнитодиэлектрический материал, гель с никелированными микрогранулами, корпус – PET-пленка, клейкая лента или СУ-наклейка – полиэстер |  |
| Размеры (ДхШхТ), мм | индикатор – 29 х 11 х 1,5; СУ-наклейка – 63 х 27 |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером |  |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +70 |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | индикатор – неограничен (при условии отсутствия магнитного поля); СУ-наклейка – 24 месяца |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

5. Пломба контрольная «Гранит» или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |  |
| Материал | поликарбонат |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |  |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | оранжевая, желтая |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 – 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

6. Пломба пластиковая контрольная роторного типа, КПП-2-1602 СЛ или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части (проволоки или лески), мм | от 0,4 до 0,7 |  |
| Материал корпуса пломбы | прозрачный стиропласт |  |
| Рабочий диапазон температур, C° | от -40 до 60 |  |
| Материал роторной вставки | полипропилен |  |
| Запирающий механизм | роторная вставка |  |
| Цвета вставок. | красный |  |
| Контрольный номер | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х30 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

7.  Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

8. Пломба пластиковая универсальная одноразовая затягивающего типа КПП-3-1602 СТ или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | Не менее 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | Не менее 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

9. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа, КПП-3-1604 или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части (проволоки или лески), мм | от 0,4 до 0,7 |  |
| Материал корпуса пломбы | прозрачный стиропласт |  |
| Рабочий диапазон температур, C° | от -40 до 60 |  |
| Материал роторной вставки | полипропилен |  |
| Запирающий механизм | роторная вставка |  |
| Цвета вставок. | красный |  |
| Контрольный номер | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х30 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

10. Пломба- наклейка, Тип-П (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 25х60 ±5 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

11. Пломба антимагнитная (для фиксирования факта воздействия

магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 70 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «OPEN VOID» или «Вскрыто» и/или сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «OPEN VOID» или «Вскрыто» и/или сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 66х22х1 ±5 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» (ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД)

1.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

2. Пломба контрольная "Гранит" или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |  |
| Материал | поликарбонат |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |  |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | оранжевая, желтая |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

3. Пломба контрольная "Эксперт" или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост (8 зажимов) |  |
| Материал | Ударопрочный поликарбонат |  |
| Материал | Прозрачный корпус |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 25 мм |  |
| Габаритные размеры | 30 х 21 х 7,5 мм (в незамкнутом состоянии) |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | Красный, зелёный, жёлтый, оранжевый |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Диапазон рабочих температур: | -40ºС ... +100ºС |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Пломба пластиковая универсальная одноразовая затягивающего типа КПП-3-1603 или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | Не менее 320 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 385 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | Не менее 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

5.  Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

6. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа, КПП-3-1604 или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части (проволоки или лески), мм | от 0,4 до 0,7 |  |
| Материал корпуса пломбы | прозрачный стиропласт |  |
| Рабочий диапазон температур, C° | от -40 до 60 |  |
| Материал роторной вставки | полипропилен |  |
| Запирающий механизм | роторная вставка |  |
| Цвета вставок. | красный |  |
| Контрольный номер | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х30 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4. Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

1.  Пломба свинцовая (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |  |
| Материал | свинец |  |
| Вес | 4-5 грамм |  |
| Диаметр | 10 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |  |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

2. Пломба - наклейка тип П (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | Полиэстер/полиэтилен/акрил |  |
| Размеры, мм (возможно изготовление продукции индивидуальных размеров) | 20х100±5 мм |  |
| Маркировка | 7 или 8 -значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Температура наклеивания | не ниже 0 градусов |  |
| Температура использования | от -40 до +100 С |  |
| Следы на поверхности | Не оставляет |  |
| Цвет | красный |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

3. Пломба контрольная ИМП-2 (МИГ) или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Влияние внешних факторов и источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури, электромагнитное излучение мобильных телефонов, механические и температурные факторы. |  |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Материал | индикатор - магнитодиэлектрический материал, гель с никелированными микрогранулами, корпус - PET-пленка, клейкая лента или СУ-наклейка – полиэстер |  |
| Размеры (ДхШхТ), мм | индикатор - 29 х 11 х 1,5; СУ-наклейка - 63 х 27 |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером |  |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +70 |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | индикатор - неограничен (при условии отсутствия магнитного поля); СУ-наклейка - 24 месяца |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сра батывание индикатора при воздей ствии внешнего магнитного поля: |  |  |

4. Пломба контрольная "Гранит" или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |  |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |  |
| Материал | поликарбонат |  |
| Высота в предустановленном состоянии | 30 мм |  |
| Высота в установленном состоянии | 23 мм |  |
| Габаритные размеры | 23 х 22 х 8 мм |  |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |  |
| Цвета | оранжевая, желтая |  |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Отверстия для пломбирования | 1,8 х 0,8 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |  |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |  |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,52 - 0,75 мм |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

5. Пломба антимагнитная АнтиМагнит (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сраба тывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

6. Пломба антимагнитная двойной защиты, МИД 35.19.19. (2 сегмента) или эквивалент (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 10 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 50 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Двух сегментная пломба: Размер первого сегмента не более 35 х19 ±3 мм Размер второго сегмента не более 19 х19 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сраба тывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

7. Пломба индикаторная антимагнитная МТЛ-20 или эквивалент (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сраба тывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

8. Наклейка номерная (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 25х60 ±5 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

9. Монопроволока d-0.5 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | до 0,52 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

10. Монопроволока d-0.4 мм (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Материал | нержавеющая или гальванизированная сталь |  |
| Объем бухты | 100 метров |  |
| Диаметр | до 0,4 мм |  |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |  |
| Снятие | с помощью бокорезов |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |

5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»

1. Пломба-наклейка номерная тип П (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |  |
| Допустимые габаритные размеры пломбы. | Не более 25х60 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

2. Пломба антимагнитная Анти Магнит или эквивалент (для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |  |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 20 мТл, |  |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |  |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |  |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |  |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |  |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |  |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |  |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |  |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |  |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |
| Пример нанесения предупреждаю щего знака, указывающего на сраба тывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |  |

3. Пломба контрольная ПК-91 РХ-2 или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр используемой проволоки | от 0,4 мм до 1,0 мм |  |
| Материал корпуса пломбы | прозрачный стиропласт |  |
| Материал роторной вставки | стиропласт |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Температура использования | от -40°C до +60°C |  |
| Принцип работы | Фиксация в закрытое состояние вручную путем поворота роторной вставки вокруг своей оси с одновременным втягиванием внутрь пломбировочной нити. Снятие пломбы - ножницами или кусачками; |  |
| Размер информационной площадки | 10х20 мм |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |

4.  Пломба пластиковая номерная ПК-91ОП или эквивалент (для фиксирования факта воздействия на объект контроля)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |  |
| Запирающий механизм | металлическая шести лепестковая цанга |  |
| Длина рабочей части | 220 мм |  |
| Общая длина пломбы | не менее 285 мм |  |
| Диаметр гибкого элемента | 2.3 мм |  |
| Материал пломбы | полипропилен |  |
| Размер информационной площадки | 21х35 мм |  |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |  |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |  |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |  |
| Цвета стандартные | красный, желтый, зеленый, синий, белый |  |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |  |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |  |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |  |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| Логотип предприятия: |  |  |
| Надпись, наносимая на пломбу: | АО «ДРСК» |  |