- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 32, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ снегоболотохода

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка, модель | Снегоболотоход гусеничный |
| 2 | Тип транспортного средства | Гусеничный, плавающий |
| 3 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ, в условиях бездорожья, отдаленных ЛЭП и ПС |
| 4 | Количество (ед.) | 1 |
| 5 | Год выпуска | 2019- 2020 (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя | Дизельный, с газотурбинным надувом с предпусковым подогревателем |
| 7 | Мощность двигателя (л. с.) | Не менее 250 |
| 8 | Ходовая часть | Гусеничная с задним расположением ведущих колес |
| 9 | Тип гусениц | С резинометаллическим шарниром, с уширительной лентой |
| 10 | Подвеска | Индивидуальная, торсионная |
| 11 | Трансмиссия | Гидромеханическая с электрогидравлическим управлением |
| 12 | Полная грузоподъемность на плаву (кг.) | Не менее 4000 |
| 13 | Кабина | Утепленная, семиместная (1+6), спальных мест 3. |
| 14 | Пассажирский модуль | Система отопления: - автономный контур с тепловентилятор устройством автоматического поддержания заданной температуры; - зависимый контур от системы охлаждения ТС. Система вентиляции: - вентиляционный люк с защитной сеткой от насекомых; - открывающееся окна с защитной сеткой от насекомых по обеим сторонам жилого модуля. Электрооборудование: - от бортовой сети 24 В; - от внешнего источника переменного напряжения 220 В (выносной дизель-генератор импортного производства); Внутреннее оборудование: - 4 спальных места размером не менее 600Х1950 мм каждое; - стол; - шкаф для одежды; - багажные полки и отсеки; - умывальник мойка для посуды; - ёмкость для посуды 10 л.; - футляр для аптечки с возможностью лёгкого доступа; - огнетушитель ёмкостью 2 л.; - аварийный люк по ГОСТ 12.2.120-88; - переговорное устройство с кабиной водителя; - окна со светозащитными окнами; - лестница, вмонтированная в борт грузовой платформы, для обеспечения самостоятельной посадки (высадки) пассажиров с поверхности земли в модуль; - внутреннее освещение комбинированное (2 потолочных плафона, светильник БРА), розетка (24 в), и (220 в). |
| 15 | Требование к производству снегоболотохода: | Снегоболотоход должен быть серийного заводского изготовления (все узлы, детали, лодка корпуса должны быть новые ранее не использованные) |
| 16 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012 (для подтверждения предоставить сертификат (декларацию) соответствия) |
| 17 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. либо автотранспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», код получателя: 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4212) 59-91-07, 59-91-08, 59-91-09 |
| 18 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 19 | Требования к условиям оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 20 | Срок поставки | До 30 июня 2020 г., с возможностью досрочной поставки. |

- Требования к участнику.

- Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо);

- Участник должен предоставить сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012, либо одобрение типа ТС на русском языке

- Участник должен в обязательном порядке предоставить чертежи и фотографии предлагаемой к поставке техники с указанием размеров.