Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике  АО «ДРСК»»

|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» ___________ В.А. Гаврилов «___» _________ 201 г. |
| --- | --- |

Приложение 6 к техническому заданию на чистку просеки

ВЛ-35 кВ Смелое-Знаменка, ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ромны,

Ф-11 ПС Знаменка,  Ф-1 ПС Знаменка,  Ф-6 РП Каховка,                  Ф-6 ПС Хохлатское

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект:           ВЛ-10  ПС  Хохлатская   ф-6  CS0000788

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 «Хохлатское»,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кустарник и деревья по трассе ВЛ | га |  | 1,71 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-20 м) (пролеты опор № 48-51, 61-63, 86-95, 96-98, 99-100, 106-108, 109-111, 99-1/3) |  |  |
|  |  |  | га |  | 1,71 | Сгребание порубочных остатков с перемещением на расстояние до 20 м. |  |  |
|  |  |  | га |  | 0,8 | Чистка просеки средней заросли ручным способом (пролеты опор № 86-95, 96-98, 99-100, 106-108, 109-111, 99-1/3) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 20 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 32 см (пролеты опор № 86-95, 106-108, 109-111) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 20 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 32 см |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 20 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 32 см |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 55 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см (пролеты опор № 86-95, 96-98, 99-100, 106-108, 109-111, 99-1/3) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 55 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 20 см |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 55 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 20 см |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 35 | Вывоз порубочных остатков. |  |  |
|  |  |  | га |  | 2,51 | Сжигание порубочных остатков. |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок |  |  |  | км |  | 210 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания |  |  |  | км |  | 15 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порубочные остатки |  |  | т |  |  | 19 | - |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ, в ненаселенной местности (пролеты опор № 48-51, 61-63, 86-95, 109-111), в населенной местности (пролеты опор № 96-98, 99-100, 106-108, 99-1/3) |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии:  Главный инженер                                                     Р.Ю. Усачев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                       П.А. Макаренко

Начальник сл. линий                                                И.Л. Павлов

Начальник РРЭС 	                                  	          В.Н. Салкин