- Техническое требование

на выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования под ТП, ПС, ВЛ 110/35 кВ в Хабаровском крае

1. Обоснование выполнения работ.

Выполнение кадастровых работ под объектами электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Выполнение кадастровых работ с целью установления публичных сервитутов и установления охранных зон под ТП, ПС, ВЛ 110/35 кВ в Хабаровском крае.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Изготовление схем расположения границ публичных сервитутов;

3.3. Подготовка XML схем;

3.4. Подготовка карта (планов) земельных участков;

3.5. Выполнение комплекса кадастровых работ по определению границ охранных зон под ВЛ (указаны в п. 5) в Хабаровском крае;

3.6. Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах охранных зон ВЛ;

3.7. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон ВЛ в объеме, предусмотренном законодательством.

4. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ.

4.1. Земельный кодекс РФ от 25 10.2001 №136 – ФЗ;

4.2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

4.3. Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов"

4.4. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

4.5. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

4.6. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

4.7. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).

4.8. Приказ Министерства экономического развития от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

5. Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Собственность | Местонахождение | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ-110 кВ в составе I-ой секции нового Золотоотвала | HB009942 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
| - 9 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - РЦ, протяж 17,2 км | HB009951 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - Горький, протяж. 11,95 км | HB009952 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ ПС Южная -юж. М-н | HB009955 НВ009993 НВ010028 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ Южная - Хехцир | HB009956 НВ009942 | г. Хабаровск Хабаровский район | 31.08.2020 |
| - 1 | ВЛ-110 кВ № 1 РЦ - НПЗ | HB009982 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-110 кВ № 2 РЦ - НПЗ | HB009983 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-110 кВ ПС Племрепродуктор, | HB010006 | Г. Хабаровск | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-110 кВ от ПС Южная до ПС ЗАК | HB010031 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до ПС Водозабор № 1 | HB010032 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до ПС Водозабор № 2 | HB010033 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
| - 2 | ВЛ-35 кВ от ПС "ЮМР"-ПС "СТ" | HB009929 НВ009976 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ "Заозерная-Смирновка" | HB009940 | г. Хабаровск Хабаровский район | 31.08.2020 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ в составе второй секции Золотоотвала | HB009941 | г. Хабаровск Хабаровский район | 31.08.2020 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ ПС 110 кВ "Эмальзавод" | HB009944 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
| - 3 | ВЛ-35 кВ Сергеевка - Сигнал | HB009945 | г. Хабаровск Хабаровский район | 31.08.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ Сергеевка - Дружба, протяж 2,5 км | HB009957 | г. Хабаровск Хабаровский район | 31.08.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ ЗОСП-Втормет Т-14, Т-24 | HB009969 НВ009970 | г. Хабаровск Хабаровский район | 31.08.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ Ак - СРЗ, протяж. 1,08 км | HB009977 | г. Хабаровск | 30.06.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ Горький - Смирновка, 13,047 км | HB009981 | г. Хабаровск Хабаровский район | 31.08.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ ДВ опыт. ст. по птицев. (Электросетевой комплекс №5) Т-21 | HB009988 | Хабаровский район Хабаровский край | 31.08.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ Смирновка - Опх, протяж. 7,46 км | HB009989 | Хабаровский район Хабаровский край | 31.08.2020 |
|  | ВЛ-35 кВ Бройлерная 2-Дружба 2, 12,6 км | HB010000 | Хабаровский район Хабаровский край | 31.08.2020 |
|  | Отпайка ВЛ-10 кВ на МТП-840 с. Екатеринославка | HB035975 | Район имени Лазо Хабаровский край | 30.10.2020 |
|  | Отпайка ВЛ-10 кВ на МТП-839 п. Переяславка | HB035978 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Георгиевка" отпайка от опоры № 20 на ТП газовиков | HB035988 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры №152 ПС Георгиевка отпайка на СТП-837 с. Екатеринославка | HB036304 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№36а ф-3 ПС Переяславка | HB036371 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп. №47 Ф-12 ПС Гродеково | HB036510 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№95/6 ф-11 ПС Георгиевка | HB036744 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№2 ф-6 ПС Георгиевка | HB036745 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№12 ф-7 ПС Черняево к ТП-853 | HB036828 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Хор от оп.№19 | HB037766 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-12 ПС Гродеково от оп.№58/30 на МТП-864 | HB037935 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Петровичи от оп.№141 на ТП-862 | HB038108 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Гродеково от оп.№96/5 | HB038324 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Святогорье от оп.№52 | HB038735 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Переяславка от оп.№74 | HB038996 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Гру, ТЭЦ, Хор-Опора 1 | HB011058 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Черняево от оп.№104/9А | HB039018 |  |  |
|  | ЛЭП-6кВ, протяженностью 3225м, инв.№73, лит. I.1. | HB033614 | Солнечный район Хабаровский край |  |
|  | ЛЭП-6кВ, протяженностью 4015,4 м, инв. №381, лит. I.1. | HB033615 |  |  |
|  | ЛЭП-6кВ, протяженностью 3177м, инв.№73, лит I.1 | HB033630 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ от оп.№7-00/11 ф.7 ПС Чегдомын | HB037885 | Чегдомынский район Хабаровский край |  |
|  | ВЛ-6 кВ от оп.№33-00/25 ВЛ-6 кВ ф.33 ПС-35кВ Чегдомын до ТП-125 | HB037887 |  |  |
|  | ВКЛ-6кВ от оп.№66-00/18 ВЛ-6кВ ф.66 ПС «Ч» | HB038288 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры № 138/13 ВЛ-10 кВ Ф-1А ПС "Бычиха" | HB035885 | Хабаровский район Хабаровский край | 31.08.2020 |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.21 Ф-15 ПС Бычиха к ТП-1077 | HB036018 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-11 ПС Бычиха от оп.№29 | HB038492 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Бычиха между оп.№14-15 | HB038482 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-14 ПС Бычиха от оп.№145 к ТП-0048 | HB037975 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№39 ф-11 ПС "Бычиха" | HB036343 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№56/22 ф-15 ВЛ-10кВ ПС Бычиха в сторону ТП-1079 | HB036033 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№16/1 ф-14 ПС Некрасовка | HB035873 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.16/9 Ф-14 ПС Некрасовка до ТП-1086 | HB036066 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп. № 10 Ф-11 ПС "Некрасовка" до ТП-1081 | HB036068 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Некрасовка от оп.№8 к ТП-0063 | HB036099 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№21 ф-13 ПС Некрасовка | HB036833 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры № 56 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС "Осиновая речка" | HB035960 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп. №11/5 Ф-10 ПС Осиновая речка в сторону ТП-1090 | HB036132 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Осиновая речка от оп.№64 | HB037474 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Осиновая речка от оп.№92 | HB037558 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-7 от оп.№56 ПС Осиновая речка | HB038478 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-12 ПС Осиновая речка от оп.№73 | HB038638 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Очистные сооружения от оп.№8 | HB039033 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Очистные сооружения от оп.№7 | HB039034 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.49а Ф-2 ПС Ракитное к ТП-1078 | HB036021 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№38 ф.2 ПС Ракитное до КТПН-1117 | HB036467 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№50/7 ф-2 ПС "Ракитное" к ТП-1101 | HB036808 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры № 77 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Ракитное" | HB036900 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Ракитное от оп.№63 | HB037110 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Ракитное от оп.№56 к ТП-1134 | HB037112 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Ракитное ф-1 от оп.№67 | HB037149 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф-1 ПС Ракитное | HB037157 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ Ф.1 от опоры №40 ПС Ракитное | HB037867 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Ракитное от оп.№77/8/1 | HB037996 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Ракитное от опоры №49/4 | HB038099 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Ракитное от оп.№98/2 | HB038684 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ДВПТФ от опоры № 60/12 | HB037115 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ от оп.№17 ф-24 ПС ДВПТФ | HB037120 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС ДВПТФ от оп.№60/12/95 | HB037145 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС ДВПТФ от оп.№60/12/101 | HB037146 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС ДВПТФ от оп.№60/1 к ТП-1095 | HB038024 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-18 ПС ДВПТФ от оп.№34 | HB038461 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС ДВПТФ от оп.№60/12/7 | HB038485 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС ДВПТФ от оп.№60/21 | HB038491 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф-36 ПС Горький отпайка от оп.№4 до №4/11 | HB037095 |  |  |
|  | "ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Горка от оп.№25/6 | HB037556 |  |  |
|  | ВЛ-6,3 кВ ПС ЦЭС - ПС Водозабор 25ж/б опора протяж. 1,5км | HB002305 |  |  |
|  | Заход на ВЛ-6 кВ ПС Краснореченская Ф-11 | HB008223 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Птицефабрика 50 Лет СССР - П/О Сельхозтехника Ф-3; Ф-9 | HB008237 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Краснореченский совхоз - с.Корсаково Ф-16; Ф-7 | HB008246 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ На полевом стане Большой Уссуриский остров Картофелехранилище 3 | HB008249 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Отпайка На КРС С.Корсаково 1,3 Км; Воздушная ЛЭП-0.4 от Ф-2 Кор.пос | HB008252 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Корейский Поселок - с.Корсаково Ф-2 Кор.пос | HB008255 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП-3522 Гараж Краснореченского совхоза Ф-2 | HB008257 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Ф.1 ПС Горький к ТП-0104 | HB008268 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ с. Заря электроснабжениеЛетнего лагеря КРС на Большом Уссурийском острове | HB008273 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ НС1 Овощехранилище Совхоза Заря Большой Уссурийский остров Ф-5 ПС-1 | HB008280 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Ф.3 Горький от оп № 94 до оп № 111 | HB008350 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП-451 - ТП-3515 c. Ильинка | HB008413 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Пpиусадебная | HB006919 | Амурский район, Хабаровский край | 30.09.2020 |
|  | ВЛ-6 кВ ПС Пpиусадебная | HB006927 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ЦРП1-ТП15-ТП1 (Эльб) 2760м | HB034732 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ГПП"Пр - КТПН707п.Эльб 600м | HB034882 |  |  |
|  | ВЛ6кВ 2Посел-ГППприсад.1000м | HB034885 |  |  |
|  | ВЛ6кВяч.№8-Славян.550м п.Эльб | HB034890 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ от опоры №13 ф.10 ТП-703 | HB037108 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная отпайка от оп.№345 доТП-735 с. Ачан | HB037442 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ отпайка от опоры №3 ВЛ-6кВ ф-24 ПС «Эльбан» | HB038862 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП23 - ЦРП3 4оп.(160м) | HB033841 | Амурский район, г. Амурск, Хабаровский край | 30.09.2020 |
|  | ВЛ-6 кВ ТП37-ТП43 260м | HB033971 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП 501 - ТП64 700м | HB034106 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП"Цен"- ТП"ЮГ" 970м | HB034480 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Опра29 - КТПН12 240м | HB034633 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ п.Приоз.оп 1- оп11 696м | HB034637 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ п. Приоз.оп 12 - оп34 1112м | HB034638 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ п.Приозерный 815м | HB034639 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ГПП ЛДК - ТП"Мехочис" 300м | HB034648 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Падали-Малмыж 7000м | HB034653 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ Опора 98 - КТПН Малмыж 400м | HB034654 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП "П/Х" - ТП "Жемчуж" 2400м | HB034712 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ с.Лермонтовка | HB010634 | Бикинский район, Хабаровский край | 30.09.2020 |
|  | ВЛ-0,4 кВ с.Лончаково | HB010635 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ Лермонтовский совхоз | HB010636 |  |  |

6. Состав и содержание работ.

6.1.  Подготовительные работы.

6.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»»;

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

6.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования;

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

6.2.  Полевые, геодезические и картографические работы.

6.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы:

- Геодезические измерения выполняется по каждой опоре и трансформаторной подстанции.

6.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

6.2.3. Работы по определению координат земельных участков под объектами электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

6.3. Подготовка схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых будет подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков.

6.3.1. Подготовка XML-схем.

Границы публичного сервитута земельного участка формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

Результаты работ:

- Схемы границ публичных сервитутов на бумажном носителе;

- ХМL схемы на электронном носителе;

- Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат).

6.4. Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», изготовление и согласование землеустроительной документации, внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости.

6.4.1. В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6.4.2. Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в федеральном органе исполнительной власти осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор.

6.4.3. После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Результат работ:

- Карта (план) объекта землеустройства на ВЛ 10/6 кВ на бумажном и электронном носителях;

- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН.

7.  Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

8.  Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 9. Особые условия

При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

10. Требования к Исполнителю работ.

10.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

10.2. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

10.3. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

11. Сроки выполнения кадастровых  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата  «_30_» _октября__ 2020 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.