Приложение к техническому заданию №22

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

____________________ В.М. Паршин

«_30__» ________08___________ 2019 г.

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28  т/ф(4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6,  т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

# СП Облученский РЭС, 679100, г. Облучье, ул. Тварковского, 124, т/ф: (42666)44-6-21

(наименование, адрес)

Объект ВЛ-6 кВ Ф.133 "Облучье", инв. № EO0004611, г. Облучье-Ретранслятор

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

# Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф.133 "Облучье", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревья угрожают падением деревьев на провода ВЛ. Пролеты опор: 19-25,26-28,32-34,37-40,41а-46,47-53,55-71,73-76,77-83,84-85,87-102,113-114,117-119,123-124,125-125а,125б-149,150-153,156-159,161-170,174-177,179-186,187-188,193-201,202-216,219-СКТПН-200 | шт | 435 | Валка деревьев при диаметре ствола: до 24 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | шт | 600 | Валка деревьев при диаметре ствола: до 32 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | шт | 265 | Валка деревьев при диаметре ствола: до 40 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  |  | шт | 135 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 40 см, (40-50 см) угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |
|  | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров (пролеты опор 72-92) | га | 2,0 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Биробиджан - г. Облучье | км | 190 |  | Перевозка бригады и инструмента. |
| 2 | г. Облучье-ВЛ-6кВ Ф-133 | км | 30 |  | Перевозка бригады и инструмента. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |  |
| 2 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| 3 | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |
| 4 | Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |  |

Председатель комиссии: Начальник  Облученского РЭС                                                   Головко А.В.

Члены комиссии:     Начальник СТЭ                                                                                     Муллинов О.А.

Главный инженер Облученского РЭС                                                Кошелев Д.В.

Мастер Облученского РЭС				                    Хлынцов И.О.