ОПРОСНЫЙ ЛИСТ*

На изготовление, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы устройства дуговой защиты «ОВОД-МД»

1. Организация/подстанция: Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», Нерюнгринский РЭС,

ПС 110 кВ Хатыми

2. Вид распределительного устройства**:	КРУН-10 кВ серии К-37, 1977 года выпуска; КРУН-10 кВ серии К-59, 2010 года выпуска

3. Количество ячеек в секции: всего 		11	, в т. ч.:

| № п/п | Назначение | Тип ячейки | Тип выключателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отходящая линия | К-37 | ВМПП-10 | Яч. №1 |
|  | ТСН-1 | К-37 | – | Яч. №2 |
|  | ПК 10 ТСН-1 | К-37 | – | Яч. №3 |
|  | Ввод В 10 Т-1 | К-37 | ВМПП-10 | Яч. №4 |
|  | Отходящая линия | К-37 | ВМПП-10 | Яч. №5 |
|  | ПК 10 ТН-1 | К-37 | – | Яч. №6 |
|  | Отходящая линия | К-37 | ВВ/ТЕL-10 | Яч. №7 |
|  | Отходящая линия | К-37 | ВМПП-10 | Яч. №8 |
|  | Отходящая линия | К-59 | ВВ/ТЕL-10 | Яч. №9 |
|  | ПК 10 ТН-2 | К-59 | – | Яч. №10 |
|  | ПК 10 ТСН-2 | К-59 | – | Яч. №11 |

4. Величина тока КЗ:

5. Напряжение и вид оперативного тока:	переменный / постоянный

(постоянный, переменный, выпрямительный)

6. Первичная электрическая схема ПС (на отдельном листе).

7. План расположения секций (с размерами) и место установки шкафа УДЗ «ОВОД-МД».

8. Логика работы устройства ***:

| № п/п | Место возникновения электрической дуги | Блокировка от МТЗ или ЗМН | Отключение выключателя | Наличие дополнительных сигналов (запрет АПВ, запрет АВР) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий ввод |  |  |  |
|  | Сборные шины |  |  |  |
|  | Линейные ячейки |  |  |  |

9. Особые условия ****:   Шкаф с устройством «ОВОД-МД» выполнить с автоматическим обогревом

(климатическое исполнение и категория размещения ХЛ2)

10. Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

поставка – Исполнитель;

монтаж – Заказчик;

шеф-монтаж – Заказчик

пуско-наладка – Заказчик

* - Опросный лист заполняется на каждую секцию отдельно.

** - По возможности предоставлять конструктивные чертежи ячеек.

*** - Окончательная логика работы согласовывается в процессе работы.

**** - Конструктивные особенности выполнения секции (изгибы в сборных шинах и место их расположения, и т.д.).