Приложение 5

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Южно-Якутские электрические сети »

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗПМ сеч.25 L-15 | Закупка согласно заявленной номенклатуре. Сечение заземляющего проводника 25 мм2; Длина заземляющего проводника 15 м. Струбцины: с одной стороны с заземляющим штырём, с другой – с зажимным винтом. | 3 |
| 2 | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | Количество фазных винтовых зажимов - 3. Количество штанг - 3. Рабочее напряжение - 1000 В; Сечение заземляющего провода - 16 кв. мм; Длина заземляющего спуска – 2 м; Длина межфазных перемычек – 0,4 м; Длина штанги, не менее 0,25 м. | 4 |
| 3 | ЗПЛ-110-1 (25мм2) исп.2 ГОСТ Р 51853-2001 | С зажимами ВЗЛМ2; Однозвенная изолирующая штанга, шт.: 1; Кол-во фазных винтовых зажимов: 3; Сечение заземляющего провода, мм^2: 25; Длина заземляющего спуска, м.: 12.0; Общая длина изделия (со штангой), мм; 2000; | 6 |
| 4 | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Кол-во штанг, шт.: 3; Кол-во фазных пружинящих зажимов ВЗЛ-М2: 3; Сечение заземляющего провода, мм^2: 25; Длина провода между фазами, м.: 1.6; Длина заземляющего спуска, м.: 10.0; Общая длина изделия(со штангой), мм: 1250; Общая длина заземляющего провода, м: 13.2. | 3 |
| 5 | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | Провод сечением 16 мм2 с заземляющим спуском; Номинальное напряжение, кВ: до 1; Количество штанг, шт.: 5 Количество фазных пружинящих зажимов: 5 Сечение заземляющего провода, мм2: 16; Длина провода между фазами, м.: 0,8; Длина изолирующей части, мм.: 30; Длина рукоятки, мм.: 120; Длина заземляющего спуска, м.: 9; Общая длина заземляющего провода, м.:12,2. | 4 |
| 6 | ЗПЛ-110 Н-1 сеч. 25 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | Количество штанг : 1; Количество фазных винтовых зажимов на провод и круглую ошиновку: 1 Сечение заземляющего провода, мм²: 25 Длина заземляющего спуска, м, не менее: 12; Длина изолирующей части, мм: 1400; Длина рукоятки изолирующей штанги, мм: 600. | 6 |
| 7 | ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом ГОСТ Р 51853-2001 | Количество штанг, шт.: 1; Количество фаз: 1; Сечение заземляющего провода, мм2: 25: Длина изолирующей части, мм.: 1450; Длина рукоятки, мм.: 750; Длина заземляющего спуска, м.: 12; Комплект: фазный винтовой зажим с карданом. | 6 |
| 8 | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | Количество штанг, шт.: 3; Количество фазных винтовых зажимов: 3; Сечение заземляющего провода, мм2.: 16; Длина провода м/д фазами, м.: 0,4; Длина изолирующей части, мм.: 30; Длина рукоятки, мм.: 120; Длина заземляющего спуска, м.: 2,0; Общая длина заземляющего провода, м. 2,8. | 4 |
| 9 | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | Количество штанг, шт.: 3; Количество фазных винтовых зажимов: 3; Сечение заземляющего провода, мм2.: 25; Длина провода м/д фазами, м.: 0,4; Длина изолирующей части, мм.: 30; Длина рукоятки, мм.: 120; Длина заземляющего спуска, м.: 2,0; Общая длина заземляющего провода, м. 2,8. | 3 |
| 10 | ЗПЛ-Техношанс-15-01 | Рабочее напряжение, кВ: не более 15; Допустимое сечение проводов ВЛ, мм2: 10–240; Количество несъемных штанг ШЭУ-10-1-1,0 с фазными зажимами, шт. 3; Сечение заземляющего провода, мм2,: 25; Длина закорачивающего провода между зажимами, мм,: 1550; Общая длина заземляющего провода, м,: (заземляющий спуск 10м) 13200. | 3 |
| 11 | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0: Количество фаз: 3; Количество фазных винтовых зажимов, шт.: 3; Количество штанг, шт.: 3; Длина межфазных проводов, м.:0,4; Длина заземляющего спуска, м.: 2,0; Сечение провода, мм2.: 25; Длина изолирующей части, мм, не менее: 130; Длина рукоятки, мм, не менее: 120. | 3 |
| 12 | КШЗ-10 ГОСТ 20494-2001 | Светозвуковой указатель высокого напряжения УВНИШ-10 электрозаземлитель ЭЗ-1 для переносных заземлений ВЛ 0,4-10 кВ Номинальное напряжение - от 6 до 10 кВ; Длина заземляющих штанг: 8100 мм; Длина изолирующей секции: не менее 1000 мм; Количество заземляющих штанг: 3 шт; Полотнище для выкладки штанг на грунте (9 х 1,5м); Сечение заземляющего провода: 25 мм2; Общая длина заземляющего проводника от токоведущих частей до заземлителя: 11,5м Длина указателя напряжения: 8100 мм; Напряжение индикации указателя: не более 1,5 кВ; Соединение звеньев штанг производится с помощью быстромонтируемых узлов, не требующих использование дополнительного инструмента (гаечных ключей). | 8 |