Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: № PR0000764 Производственное здание ПC КЭТ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.38.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Течь кровли ЗРУ -6кв | 100м2 | 0,4 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 2. |  | м3 | 1 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м с использованием кладочной сетки по углам стен ГОСТ3282-74 |
| 3. |  | 100 м3 | 0,02 | Устройство поясов: в опалубке. |
| 4. |  | 1т | 0,02 | Установка металлических закладных деталей массой: до 20 кг ГОСТ16523-97 |
| 5. |  | м3 | 3,57 | Устройство стропил |
| 6. |  | 100 м2 | 2,5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |
| 7. |  | 100м2 | 0,9 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской (мауэрлаты, стропилы, обрешетка) |
| 8. |  | м3 | 1,1 | Установка элементов каркаса из брусьев |
| 9. |  | 100 м2 | 0,1 | Устройство карнизов с обшивкой из оцинкованной стали б-055мм (0,046 т.) ГОСТ 24045-94 |
| 10. |  | м | 26 | Резка стального профилированного настила |
| 11. |  | 100м2 | 2,6 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (2,08 т) ГОСТ 24045-94 |
| 12. |  | 100 шт | 1,7 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 13. |  | т | 0,002 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 14. |  | 100 м2 | 0,7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ГОСТ 24045-94 |
| 15. |  | 100м | 0,4 | Ограждения кровель перилами из металла арматура б-8 мм класс А-I;класс-III; проволока стальная б-6 мм ГОСТ3282-74 |
| 16. |  | 100 м2 | 0,016 | Огрунтовка металлических ограждений за один раз: грунтовкой |
| 17. |  | 100м2 | 0,016 | Окраска металлических ограждений: эмалью на 2 раза. |
| 19. | Течь кровли ЗРУ -35кв | 100м2 | 0,4 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 20. |  | м3 | 1 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м с использованием кладочной сетки по углам стен ГОСТ3282-74 |
| 21. |  | 100 м3 | 0,02 | Устройство поясов: в опалубке. |
| 22. |  | 1т | 0,02 | Установка металлических закладных деталей массой: до 20 кг ГОСТ16523-97 |
| 23. |  | м3 | 3,01 | Устройство стропил |
| 24. |  | 100 м2 | 1,8 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |
| 25. |  | 100м2 | 0,7 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской (мауэрлаты, стропилы, обрешетка) |
| 26. |  | м3 | 1,0 | Установка элементов каркаса из брусьев |
| 27. |  | 100 м2 | 0,1 | Устройство карнизов с обшивкой из оцинкованной стали б-055мм (0,046 т) ГОСТ 24045-94 |
| 28. |  | м | 20 | Резка стального профилированного настила |
| 29. |  | 100м2 | 2,0 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (1,6 т) ГОСТ 24045-94 |
| 30. |  | 100 шт | 1,7 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 31. |  | т | 0,002 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 32. |  | 100 м2 | 0,7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) ГОСТ 24045-94 |
| 33. |  | 100м | 0,4 | Ограждения кровель перилами из металла арматура б-8 мм класс А-I;класс-III; проволока стальная б-6 мм ГОСТ3282-74 |
| 34. |  | 100 м2 | 0,016 | Огрунтовка металлического ограждения за один раз: грунтовкой |
| 35. |  | 100м2 | 0,016 | Окраска металлического ограждения: эмалью на 2 раза. |
| 37. | Течь кровли в ОПУ | 100м2 | 0,2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 38. |  | м3 | 1 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м с использованием кладочной сетки по углам стен ГОСТ3282-74 |
| 39. |  | 100 м3 | 0,02 | Устройство поясов: в опалубке. |
| 40. |  | 1т | 0,02 | Установка металлических закладных деталей массой: до 20 кг ГОСТ16523-97 |
| 41. |  | м3 | 3,2 | Устройство стропил |
| 42. |  | 100 м2 | 2,7 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |
| 43. |  | 100м2 | 0,9 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской (мауэрлаты, стропилы, обрешетка) |
| 44. |  | м3 | 1,0 | Установка элементов каркаса из брусьев |
| 45. |  | 100 м2 | 0,1 | Устройство карнизов с обшивкой из оцинкованной стали б-055мм (0,046 т.) ГОСТ 24045-94 |
| 46. |  | м | 28 | Резка стального профилированного настила |
| 47. |  | 100м2 | 2,8 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (2,24 т) ГОСТ 24045-94 |
| 48. |  | 100 шт | 1,7 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 49. |  | т | 0,002 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 50. |  | 100 м2 | 0,8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ГОСТ 24045-94 |
| 51. |  | 100м | 0,33 | Ограждения кровель перилами из металла (арматура б-8 мм класс А-I;класс-III; проволока стальная б-6 мм ГОСТ3282-74) |
| 52. |  | 100 м2 | 0,015 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой |
| 53. |  | 100м2 | 0,015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на 2 раза. |
| 86. | Водосточная система | 100шт | 0,30 | Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |
| 87. |  | 100 м. | 0,51 | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |
| 88. |  | 100шт | 0,10 | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |
| 89. | Пожарная лестница в пришла в негодность в аварийном состоянии 2 лестницы | т | 1,053 | Изготовление лестничных площадок с применением швеллера №12, ГОСТ8240-89, просечной стали, ст.уголков ГОСТ8509-93 |
| 90. |  | т | 1,053 | Монтаж лестничных площадок с установкой стальных тетивов и поручней из профтрубы 50х50 ГОСТ8645-68 |
| 91. |  | 100м2 | 0,48 | Масляная окраска металлических лестниц, перил, ограждений кровли |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Владивосток - о. Русский | км | 35 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 8 |  |
| Примечание |  |  |  |  |