Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские центральные  электрические сети»

Объект: № PR0004912  ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.1

Комиссия составе: зам.директора Онищенко С.Н., начальника СТЭ  Корнилова Е.В., старшего мастера РЭУ Онуфриенко П.Л. провела обследование кровли здания ЦРО, расположенного в г.Уссурийске, ул. Влад. шоссе 28, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шиферная кровля имеет трещины, местами отсутствует. Происходит протекание кровли во многих местах. | 100м2 | 17 | Разборка покрытий кровель: из шифера |
| 2. |  | 100 м 2 | 1,2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |
| 3. |  | М 3 | 23,8 | Установка элементов каркаса: из брусьев |
| 5. |  | м3 | 26 | Устройство стропил |
| 6. |  | 100 м2 | 17,0 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |
| 7. |  | 100м2 | 6,5 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской (мауэрлаты, стропилы, обрешетка) |
| 9. |  | 100 м2 | 1,2 | Устройство обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м стали б-055мм (0,046 т.) ГОСТ 24045-94 |
| 10. |  | м | 320 | Резка стального профилированного настила |
| 11. |  | 100м2 | 17,0 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (12,8 т) ГОСТ 24045-94 |
| 12. |  | 100 шт | 4,0 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 13. |  | т | 0,2664 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 15. |  | 100м | 1,7 | Ограждения кровель перилами из металла арматура б-8 мм (0,015т) класс А-I;класс-III; проволока стальная б-6 мм (0,0816т. ) ГОСТ3282-74 |
| 16. |  | 100 м2 | 0,20 | Огрунтовка металлических ограждений за один раз: грунтовкой |
| 17. |  | 100м2 | 0,20 | Окраска металлических ограждений: эмалью на 2 раза. |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно по согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Г. Уссурийск ул. Владивостокское шоссе 28а | км | 5 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | т | 63 |  |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | т | 29,1 |  |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | т | 63 |  |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | т | 29,1 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
|  | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм вес одного погонного метра в 7,39 кг. |  |  |  |