Приложение 1

к ТЗ на Ремонт монтерского пункта

п. Огоджа

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Монтерский пункт п. Огоджа, Инв.№ ZS0000136.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оконные и дверные конструкции деревянные, имеют деформацию, трещины, частично прогнили. Конструкции ворот имеют деформацию, следы коррозии; местами отсутствуют фрагменты. Штукатурка стен и потолка растрескалась, частично обрушилась. Покрытие пола бетонное, имеет трещины, выбоины, провалы, разрушения. Светильники имеют физический износ, морально устарели. Лакокрасочный слой труб отопления выцвел, вспучился, частично отшелушился. Раковина умывальника потемнела, имеет сколы эмали, следы коррозии. Электропроводка в связи с длительным сроком эксплуатации пришла в негодность. Электронагреватели в связи с длительным сроком эксплуатации пришли в негодность, не выполняют свою функцию. |  |  | Эл. цех, кабинет мастера |
| 1 |  | м2/шт | 8,36 /3 | Разборка дверей и ворот деревометаллических (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку) |
| 2 |  | м 2/ шт | 4,8 / 3 | Установка дверей 2000 х 900 мм. -2шт 2000 х 600мм. -1шт |
| 3 |  | м2/шт | 11,52/3 | Окраска масляная дверей |
| 4 |  | м | 20 | Установка уголков ПВХ 30*30 мм |
| 5 |  | т | 0,179 | Монтаж каркасов ворот из уголка 80*80*6 мм |
| 6 |  | м 2 / шт | 6,4 / 1 | Установка ворот 4 * 1,6 м с калиткой (каркас из швеллера 100 мм, заполнение – сэндвич-панель толщиной 80 мм) (оснастить навесами, ручками металлическими, запорным устройством контейнерного типа, противосъёмными устройствами, противозакрывающимися стопорами, петлями под навесной замок, калитку оснастить доводчиком). Утеплить все стыки между полотнами и каркасом при помощи клеящегося утеплителя. |
| 7 |  | м | 1,6 | Утепление нижних стыков ворот лентой конвейерной |
| 8 |  | м 2 | 17,2 | Масляная окраска ворот |
| 9 |  | м 2 | 7,23 | Ремонт штукатурки откосов ворот, дверей |
| 10 |  | м 2 | 7,23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов ворот |
| 11 |  | м 2 / шт | 11,13/4 | Разборка окон деревянных (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку) |
| 12 |  | м3 | 1,1 | Закладка проемов кирпичом |
| 13 |  | м 2/ шт | 9,247/ 4 | Установка оконных блоков глухих из ПВХ |
| 14 |  | м | 6,2 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм |
| 15 |  | м 2 | 7,5 | Облицовка внутренних откосов пластиком ПВХ шириной 450 мм |
| 16 |  | м | 20,3 | Установка наличников из ПВХ 15*45 мм. |
| 17 |  | м 2 | 1,81 | Ремонт штукатурки наружных стен |
| 18 |  | м 2 | 2,4 | Ремонт штукатурки откосов наружных |
| 19 |  | м 2 | 4,21 | Окраска известковая наружных откосов, стен |
| 20 |  | м 2 | 9,25 | Устройство отливов оконных |
| 21 |  | м 2 | 31,6 | Устройство перегородок из ГКЛ, утепленных теплоизоляционными плитами. |
| 22 |  | м 2 | 127 | Ремонт штукатурки стен |
| 23 |  | м 2 | 112,4 | Водоэмульсионная окраска стен |
| 24 |  | м 2 | 60 | Масляная окраска панелей стен |
| 25 |  | м 2 | 24 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» |
| 26 |  | м 2 | 43,2 | Ремонт штукатурки потолков |
| 27 |  | м 2 | 43,2 | Водоэмульсионная окраска потолков |
| 28 |  | шт | 8 | Замена светильников с лампами накаливания на: светильники светодиодные – 4 шт., панель светодиодная – 4 шт. |
| 29 |  | м 2 | 67,2 | Устройство стяжек бетонных толщиной 70 мм |
| 30 |  | м 2 | 67,2 | Устройство покрытия пола из плитки керамической на растворе |
| 31 |  | м | 47,6 | Устройство плинтусов ПВХ |
| 32 |  | м 2 | 3 | Масляная окраска труб отопления |
| 33 |  | м 2 | 37 | Масляная окраска металлических поверхностей шкафов |
| 34 |  | м 2 | 34 | Масляная окраска металлических конструкций тельфера |
| 35 |  | м 2 | 29,2 | Масляная окраска деревянных шкафов |
| 36 |  | шт | 1 | Замена раковины |
|  |  |  |  | ГАРАЖ |
| 37 |  | м 2 / шт | 16,18/3 | Разборка ворот и дверей деревометаллических (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку) |
| 38 |  | м 2 / шт | 3,6 / 2 | Установка дверей 2000 х 900 мм. – 2шт |
| 39 |  | т | 0,1914 | Монтаж каркасов ворот из уголка 80*80*6 мм |
| 40 |  | м 2 / шт | 12,58 / 1 | Установка ворот 3,4*3,7 м (каркас из швеллера 100 мм, заполнение – сэндвич-панель толщиной 80 мм) (оснастить навесами, ручками металлическими, запорным устройством контейнерного типа, противосъёмными устройствами, противозакрывающимися стопорами, петлями под навесной замок). Утеплить все стыки между полотнами и каркасом при помощи клеящегося утеплителя. |
| 41 |  | м | 3,5 | Утепление нижних стыков ворот лентой конвейерной |
| 42 |  | м 2 | 24,5 | Масляная окраска ворот |
| 43 |  | м 2 | 8,45 | Ремонт штукатурки откосов ворот, дверей |
| 44 |  | м 2 | 8,45 | Водоэмульсионная окраска откосов |
| 45 |  | м | 15,6 | Установка уголков ПВХ 30*30 мм на клее (дверных откосов) |
| 46 |  | м 2 / шт | 14,49/4 | Разборка окон деревянных (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку) |
| 47 |  | м3 | 2 | Закладка проемов кирпичом |
| 48 |  | м 2/ шт | 10,3796/ 4 | Установка оконных блоков глухих из ПВХ |
| 49 |  | м | 7,7 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 450 мм |
| 50 |  | м | 19,1 | Установка наличников из ПВХ 15*45мм. |
| 51 |  | м 2 | 7,3 | Облицовка откосов пластиком ПВХ шириной 450 мм |
| 52 |  | м 2 | 2,3 | Ремонт штукатурки наружных откосов |
| 53 |  | м 2 | 3,5 | Ремонт штукатурки фасадов |
| 54 |  | м 2 | 10,38 | Устройство отливов оконных |
| 55 |  | м 2 | 5,8 | Окраска известью фасадов |
| 56 |  | м 2 | 109,2 | Ремонт штукатурки потолков |
| 57 |  | м 2 | 109,2 | Водоэмульсионная окраска потолков |
| 58 |  | шт | 12 | Замена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные |
| 59 |  | м 2 | 109,2 | Разборка железобетонных полов толщиной 150 мм |
| 60 |  | м 2 | 109,2 | Устройство железобетонных полов толщиной 130 мм |
| 61 |  | т | 2,1674 | Облицовка бетонных полов листовым рифленым металлом толщиной 5 мм |
| 62 |  | т | 0,211 | Армирование бетонного пола |
| 63 |  | м 2 | 164 | Ремонт штукатурки стен |
| 64 |  | м 2 | 53,6 | Масляная окраска панелей стен |
| 65 |  | м 2 | 110,4 | Водоэмульсионная окраска стен |
| 66 |  | м 2 | 7,1 | Масляная окраска металлических покрытий (верстак, заточной станок, пожарный ящик) |
|  |  |  |  | ХОЛОДНЫЙ СКЛАД |
| 67 |  | м 2 / шт | 6,27/1 | Разборка ворот и дверей деревометаллических (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку) |
| 68 |  | м 2 / шт | 7,96/3 | Разборка окон деревянных (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку) |
| 69 |  | м3 | 8,25 | Закладка проемов кирпичом |
| 70 |  | м 2 | 118 | Ремонт штукатурки стен |
| 71 |  | м 2 | 14,23 | Ремонт штукатурки фасадов |
| 72 |  | м 2 | 14,23 | Окраска известью фасадов |
| 73 |  | м 2 | 43,5 | Масляная окраска металлических поверхностей потолков |
| 74 |  | м 2 | 51,4 | Масленая окраска стен |
| 75 |  | м 2 | 66,6 | Водоэмульсионная окраска стен |
| 76 |  | м 2 | 14,27 | Масляная окраска деревянных полок, стеллажей |
| 77 |  | м 2 | 15,4 | Масляная окраса металлических конструкций стеллажей |
| 78 |  | м 2 | 43,5 | Устройство бетонных полов толщиной 70 мм |
| 79 |  | м 2 | 43,5 | Масляная окраска полов |
| 80 |  | шт | 8 | Замена светильников с лампами накаливания на светильники светодиодные |
|  |  |  |  | КОМНАТА ОТДЫХА |
| 81 |  | м 2 / шт | 7,48/2 | Разборка окон деревянных (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку) |
| 82 |  | м3 | 2,93 | Закладка проема кирпичом |
| 83 |  | м 2/ шт | 2,5564/ 1 | Установка окон из ПВХ глухих |
| 84 |  | м | 1,8 | Установка подоконных досок ПВХ шириной 450 мм |
| 85 |  | м | 4,9 | Установка наличников ПВХ 15*45 мм. |
| 86 |  | м 2 | 1,8 | Облицовка откосов ПВХ панелями шириной 450 мм |
| 87 |  | м 2 | 2,55 | Установка отливов оконных |
| 88 |  | м 2 | 5,05 | Ремонт штукатурки фасадов |
| 89 |  | м 2 | 0,6 | Ремонт штукатурки наружных откосов |
| 90 |  | м 2 | 5,65 | Известковая окраска фасадов (оконные откосы, место заделки оконного проема) |
| 91 |  | м 3 | 0,84 | Устройство деревянного каркаса потолка из брусков 50х100 сосновых пород |
| 92 |  | м 3 | 0,93 | Утепление потолка теплоизоляционными плитами 50 мм. |
| 93 |  | м 2 | 18,6 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ |
| 94 |  | м 2 | 18,6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков |
| 95 |  | шт | 2 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные панели |
| 96 |  | м 2 | 53 | Облицовка стен по металлическому каркасу из ГКЛ |
| 97 |  | м 2 | 53 | Утепление стен плитами толщиной 50 мм |
| 98 |  | м 2 | 28,8 | Водоэмульсионная окраска стен |
| 99 |  | м 2 | 24,2 | Масляная окраска стен |
| 100 |  | м 2 | 18,6 | Разборка деревянных полов |
| 101 |  | м 2 | 18,6 | Разборка покрытия полов из ДСП |
| 102 |  | м | 18 | Разборка плинтусов деревянных |
| 103 |  | м 2 | 18,6 | Устройство железобетонных полов толщиной 60 мм |
| 104 |  | м 2 | 18,6 | Устройство лаг |
| 105 |  | м 2 | 18,6 | Утепление пола теплоизоляционными плитами 50 мм |
| 106 |  | м 2 | 18,6 | Устройство полов деревянных толщиной 30 мм |
| 107 |  | м 2 | 18,6 | Устройство покрытия пола из ДСП |
| 108 |  | м 2 | 18,6 | Устройство покрытия пола из линолеума |
| 109 |  | м | 18 | Устройство плинтусов из ПВХ |
|  |  |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 110 |  | м | 482 | Прокладка кабеля силового с медной жилой негорючий ВВГнг 3х25мм2. |
| 111 |  | м | 20 | Прокладка кабеля силового ВВГнг 4х4 мм2 |
| 112 |  | м | 14 | Прокладка кабеля силового ВВГнг 5х2,5 мм2 |
| 113 |  | м | 4 | Прокладка кабеля гибкого КГхл 4х4 мм2 |
| 114 |  | м | 90 | Прокладка провода самонесущего изолированного СИП4 2х16 мм2 |
| 115 |  | шт | 2 | Установка щитка осветительного ОЩВ-12 |
| 116 |  | шт | 75 | Установка коробок распределительных 80*80*40 герметичных (шт) | 75 |
| 117 |  | шт | 10 | Установка выключателя одноклавишного открытой установки 10 А IP44 |
| 118 |  | шт | 2 | Установка выключателя автоматического 3п 63А C ВА 47-29 |
| 119 |  | шт | 8 | Установка выключателя автоматического ВА 47-63 1Р 25А 4,5кА характеристика С |
| 120 |  | шт | 6 | Установка выключателя автоматического ВА 47-63 1Р 16А 4,5кА характеристика С |
| 121 |  | шт | 8 | Установка выключателя автоматического ВА 47-63 1Р 10А 4,5кА характеристика С |
| 122 |  | шт | 30 | Установка конвектора -2 кВт. |
| 123 | Материалы: |  |  |  |
| 124 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 %, в том числе не учтенные в расценках |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 125 | Адрес объекта: Селемджинский район, п. Огоджа | км | 684 | г. Благовещенск – п. Огоджа |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 126 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |