| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж линейной ячейки 10 кВ КСО 395 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж опорных изоляторов 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |
| 3 |  | Монтаж ошиновки 10 кВ от вводной ячейки 10 кВ до линейной ячейки 10 кВ ТП 10/0,4 кВ) (в три шины) |  |  |  |  |  | п.м. |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  | Подключение ошиновки (три шины) |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Линейная ячейка 10 кВ КСО 395 с выключателем нагрузки 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | см. РД |  |
| 6 |  | Изолятор опорный ИО10 в комплекте с болтами, гайками и шайбами |  |  |  |  |  | комп |  | 9 |  |  |  |
| 7 |  | Шина алюминиевая АД31 60мм х 8мм |  |  |  |  |  | м.п./кг |  | 24/31,2 |  | 1м.п./1,3кг |  |
| 8 |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 9 |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 10 |  | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 180/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию ТП 10/0,4 кВ |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 44 |  | 49 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |