- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Амурские электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полная привязь "Высота 043' с быстосъемными пряжками ФАСТ (ЕАС) | "Высота 043' ГОСТ РЕН 361-2008 | - Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования - Широкий кушак с влагоотводящей сеткой и точками для позиционирования в рабочем положении - Асимметричная фронтальная грудная точка с возможностью регулировки по высоте для безопасного подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы - Регулируемая по высоте страховочная точка на спине - Наличие удлинителя страховочной точки для более удобного присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы - Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения - Новые быстроразъемные пряжки «Фаст» - Новая каландрированная лента обеспечивает более высокую износостойкость изделий, равномерное распределение нагрузки по всей площади ленты в момент остановки падения, большее удобство при надевании привязи, т.к. меньше перекручивается - Новая цветовая гамма позволяет проще обнаруживать следы термического и химического воздействия на ленту - Двойная зашивка концов лент обеспечивает их захват и свободную регулировку натяжения даже в зимних рукавицах - Новые элементы для крепления инструмента и монтажных сумок, подсумков. Материалы: полиамид, сталь. Размер: 1. Обхват ног: 26–66 см. Обхват пояса: 76–108 см. Рост пользователя: 160–190 см. Условия эксплуатации: от −50 до +50 °C. Масса привязи: 1360 г. | 1 |
| 2 | Cтроп веревочный с регулятором длины ползункового типа | В11у VENTO ГОСТ РЕН 358-2008 | Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) для прикрепления к привязи и регулятор длины ползункового типа с карабином. Длина стропа 90 – 200 см. Характеристики Масса, г:1090 Длина, см:180 Производитель: VENTO | 10 |
| 3 | Cтроп регулируемый | ST 2000 | Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) для прикрепления к привязи и регулятор длины ползункового типа с карабином. Длина стропа 90 – 200 см. Характеристики Масса, г:1090 Длина, см:180 Производитель: VENTO | 18 |
| 4 | Блокирующее устройство | FANTOM GRL 101 | Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе и оснащено карабином AZ002AS. Ширина рабочей ленты (комбинированное плетение ПА- кевлар) 17 мм. Устройство оснащено ленточным амортизатором. - Технические характеристики: - Тип карабина AZ002AS. - Материал ленты- Полиамид - Ширина ленты 17,5 мм. - Вес 1,28 кг. - Статическая прочность не менее 15 кН. - Сила торможения 6 кН. ГОСТ Р ЕН 360-2008 Блокирующее устройство – должно соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 2 |
| 5 | Блокирующий механизм (зажим для страховки) | Зажим PETZL MICROCENDER | Веревочный зажим закрытого типа Microcender- многофункциональный зажим, для организации полиспастов. Легкий и компактный зажим, плавно скользит вверх по веревке, при нагружении вниз - фиксируется. Устанавливается на веревку при помощи съемной оси, которая, в свою очередь, фиксируется специальным штифтом. Материал: алюминий. Для веревок диаметром: от 9 до 13 мм. Вес: 162 гр. TC RU C-FR.СЩ 18.В.00263 | 7 |
| 6 | Блок-ролик двойной с подшипником | Vento DOUBIE | С разъемными щечками. С закрытым шарикоподшипником. Предназначен для использования в системе полиспастов при натяжении навесной переправы, при подъеме тяжелых грузов. Допускается использование в качестве прусик-блока. Масса, г: 184. КПД, %: 90. Материал изготовления: Дюраль Кол-во роликов, шт: 2 Тип устройства: блок-ролик Диаметр веревки макс., мм: 11 Диаметр веревки мин., мм: 8 Наличие подшипника: да Максимальная нагрузка, kN: 20 EN 12278 UIAA 127 Блок-ролик двойной с подшипником – должен соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 7 |
| 7 | Блок-ролик одинарный "Спасатель" | "Спасатель" | С неразъемными щечками. Перемычка между щечками позволяет блок-ролику остаться на веревке даже в случае разрушения оси. Бронзовая. Масса, г: 86. КПД, %: 70. Материал изготовления: Дюраль Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр веревки макс., мм: 13 Наличие подшипника: нет Максимальная нагрузка, kN: 20 ТР ТС 019/2011 KZ.7500361.22.01.02976 | 16 |
| 8 | Веревка вспомогательная | "Gord " диаметр 8мм | Репшнур с малым коэффициентом растяжения. Можно использовать для организации станции, корделеты, в качестве прусика, присоединения снаряжения и т.д., а также для подъема/ спуска снаряжения. Технические характеристики: Материал: полиамид. Вес: 40,2 г/м. Диаметр: 8 мм. Длина: 100 м. Разрывная нагрузка: мин 15кН. | 100 |
| 9 | Веревка динамическая | "Factor" red D-10мм (CE UIAA) с в/о пропиткой 50м | Одинарная динамическая веревка с водоотталкивающей пропиткой "Factor 10". Обработки волокон фторполимерами - высокие водоотталкивающие свойства. Тип веревки: single. Диаметр: 10 мм. Вес: 65 г/м. Статическое удлинение: 7,9 %. Динамическое удлинение: 33 %. Кол-во рывков UIAA: 7. Сила рывка: 8,8 кН. Сдвиг оплетки: 0 %. Коэффициент узловязания: 0,65. Веревка динамическая – должна соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 4 |
| 10 | Веревка статическая диаметром 10 мм капрон | "Statik 10" Д-10 | Тип веревки: А. Диаметр: 10мм. Вес: 64,5 гр./метр. Статическое удлинение: 3,1%. Разрывная нагрузка: 30 кН. Прочность с узлами: 15 кН. Сдвиг оплетки: 0,1%. Коэффициент узловязания: 0,7. Усадка: -3,8% ГОСТ Р ЕН 1891-2014 | 300 |
| 11 | Веревка статическая диаметром 11 мм (CE) Static (100 м) | Static (100 м) | Тип веревки: А. Диаметр: 10мм. Вес: 64,5 гр./метр. Статическое удлинение: 3,1%. Разрывная нагрузка: 30 кН. Прочность с узлами: 15 кН. Сдвиг оплетки: 0,1%. Коэффициент узловязания: 0,7. Усадка: -3,8% ГОСТ Р ЕН 1891-2014 Веревка статическая (диаметром 10 мм капрон) – должна соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 5 |
| 12 | Гибкая анкерная линия | Д2Н1 (40м) с зажимом Н1 | Гибкая анкерная линия выполнена из полиамидной веревки, диаметром – 12мм. Комплектуется несъемным зажимом Н1, что позволяет обеспечить защиту при работе на высоте: на опорах ЛЭП, при проведении работ на фасадах высотных зданий и на строительных площадках. Зажим Н1 поставляется в комплекте с амортизатором и карабином К2. Вес: 5700 г. | 14 |
| 13 | Зажим веревочный | Капля ВЕНТО | Зажим для веревки перегибающего типа. Работает в двух режимах: при свободном обеспечивается свободное движение по веревке вверх и вниз; при фиксированном — пользователь передвигает устройство вверх. Масса, г: 172. Материал изготовления: Дюраль Диаметр веревки макс., мм: 12 Диаметр веревки мин., мм: 11 Максимальная нагрузка, kN: 4 ТР ТС 019/2011 | 5 |
| 14 | Зажим на гибкой анкерной линии, | длина 30 м | Зажим свободно передвигается в обе стороны вдоль гибкой анкерной линии и автоматически фиксируется в момент срыва. Зажим комплектуется амортизатором с карабином для уменьшения нагрузки на человека в момент остановки падения. Материалы: полиэфирный канат диаметром 12 мм. Карабины: «Монтажный малый» (vpro 0052). Материал зажима: оцинкованная сталь. Длина анкерной линии: 30 м. Масса: 4750 г. ТР ТС 019/2011. ТУ 8786-022-42780816-10 Примерный вес брутто : 4.1 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3. | 3 |
| 15 | Карабин стальной овальный с муфтой | "Высота 513" Venta | Стальной карабин симметричной овальной формы с винтовой муфтой. Наилучшим образом подходит для правильной работы блок-роликов с неразъемными щечками. Масса, г: 173 Продольная нагрузка, kN: 23 Поперечная нагрузка, kN: 7 Нагрузка с раскрытой муфтой, kN: 7 Тип защелки: резьба Материал изготовления: Сталь Длина, мм: 107. Ширина, мм: 58 Карабин стальной овальный с муфтой – должен соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 8 |
| 16 | Карабин стальной универсальный с муфтой | keylock ВЕНТО | Является базовым соединительным элементом. Используется при выполнении работ на высоте и в спорте (туризм, веревочные парки) для соединения различных элементов страховочного оборудования. Может использоваться при проведении спасательных работ. Благодаря D-образной форме и материалу исполнения карабин обладает очень высокими прочностными характеристиками. Муфта-автомат удобна для быстрой блокировки карабина. Характеристики Масса, г: 225 Раскрытие карабина, мм: 21 Продольная нагрузка, kN: 50 Поперечная нагрузка, kN: 7 Нагрузка с раскрытой муфтой, kN: 7 Тип защелки: автомат Материал изготовления: Сталь Длина, мм: 111 Ширина, мм: 66 | 6 |
| 17 | Карабин трапецией с муфтой | Стальной универсальный | Классический карабин трапецевидной формы с резьбовой муфтой и защёлкой «Кей Лок» Изготавлен из прутка диаметром 10 мм. Имеет антикоррозийное покрытие. Масса, г: 173 Продольная нагрузка, kN: 23 Поперечная нагрузка, kN: 7 Нагрузка с раскрытой муфтой, kN: 7 Тип защелки: резьба Карабин стальной овальный с муфтой – должен соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 1 |
| 18 | Линия анкерная | ГАЛ "Высота V2 10" ВЕНТО | Применяется в сочетании с другими средствами защиты от падения с высоты для обеспечения безопасности передвижения. Концы гибкой анкерной линии зашиваются в петли с пластиковыми коушами. По заказу могут комплектоваться карабинами (крюками) VENTO по вашему выбору Длина - 100 метров Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 353-2-2008 Технические характеристики: Диаметр: 10,0 мм Коэффициент узловязания: 0,65 Статическое удлинение: 3,5 % Усадка: 2,8 % Вес: 64,5 гр./метр Масса оболочки: 33 % Масса сердечника: 67 % Прочность без узлов: 31кН Прочность с узлами: 19 кН | 2 |
| 19 | Многофункциональная страховочная привязь | "ПРОФИ УНИВЕРСАЛ" (размер М талия 75-132, обхват ног 55-75см) | Полукруглая пряжка по центру поясного ремня для крепления страховочной веревки. Широкие накладки на поясных и ножных ремнях для. Дополнительные точки для позиционирования и крепления страховочной веревки: две по бокам на поясе и одна на спине. Быстрозатягивающиеся разъемные регулировочные пряжки. Две петли для крепления дополнительного снаряжения. Размер М: обхват талии 75-132 см / обхват ноги 55-75 см / вес 1750 г. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 813-2008 Многофункциональная страховочная привязь – должна соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 1 |
| 20 | Петля локальная для самостраховки на опору из полиэстера PETZL ANNEEAU (150 см) | PETZL ANNEEAU (150 см) | Цветовая идентификация - каждый размер выполнен в своем цвете. Также есть варианты петель черного цвета. Прочность: 22 кН. Ширина: 19 мм. Размеры: 150 см. Материалы: полиэстер. Петля локальная для самостраховки на опору из полиэстера PETZL ANNEEAU – должна соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 7 |
| 21 | Петля станционная | "ЛЮКС" 250 см (стропа 19мм) (ЕАС) | Ширина:; 19 мм. Вес:; 202 г. Состав:; Полиамид. Длина:; 2500 мм. | 10 |
| 22 | Привязь "Профи Универсал V2" 1 | "Профи Универсал V2" 1 | ЦЭС Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте. Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования. Широкий кушак и накладки на ножных обхватах позволяют длительное время находиться в привязи в безопорном пространстве. Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа. Система интеграции рабочего сидения. Обхват ног, см: 56 - 80 Обхват пояса, см: 76 - 144 Размер: 1 Рост, см: 155 - 180 | 1 |
| 23 | Привязь Высота 016 арт.vst.016 размер 2 со стропом ленточным с двойным амортизатором аА22 vnt аА22 | Высота 016 арт.vst.016 размер 2, строп ленточный аА22 vnt аА22 | Привязь предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве. Новая каландрированная лента обеспечивает более высокую износостойкость изделий, равномерное распределение нагрузки по всей площади ленты в момент остановки падения, большее удобство при надевании привязи, т.к. меньше перекручивается. Новая цветовая гамма позволяет проще обнаруживать следы термического и химического воздействия на ленту.Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования. Широкий кушак и накладки на ножных обхватах позволяют длительное время находиться в привязи в рабочем положении 2 страховочные точки: на спине и на груди Конструкция привязи обеспечивает распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты в момент остановки падения. Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа. Возможность интеграции рабочего сидения Материалы: полиамид, сталь. Размер: 2. Обхват ног: 51–92 см. Обхват пояса: 76–156 см. Рост пользователя: 170–200 см. Условия эксплуатации: от −50 до +50 °C. Масса привязи: 1710 г. ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН 813-2008 Примерный вес брутто : 1.694 кг. Примерный объем брутто: 0.009139 м3. Строп ленточный двойной с амортизатором «aA22» (vnt аA22) Строп предназначен для безопасного перемещения по металлоконструкциям, строительным лесам, лестницам с сохранением принципа непрерывной страховки. Может применяться в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, а также в системе удерживания от срыва. Отличительные признаки: Строп нерегулируемый двойной ленточный с амортизатором рывка. Карабины: «Монтажный малый» (vpro 0052) для крепления к привязи, «Монтажный» (vpro 0051) для крепления к анкерному устройству. Длина: 2 м. Масса: 1700 г. ТР ТС 019/2011; ТУ 8786-023-42780816-12; ТУ 8786-041-42780816-14 Примерный вес брутто : 1.7 кг. Примерный объем брутто: 0.0021 м3. | 1 |
| 24 | Привязь Высота 042 арт.vst.042 размер 2 со стропом Энерго70 в комплекте | Высота 042 арт.vst.042 размер 2, строп Энерго70 | Привязь применяется при выполнении сложных работ на высоте в опорном пространстве. Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования Широкий кушак с влагоотводящей сеткой и точками для позиционирования в рабочем положении Асимметричная фронтальная грудная точка с возможностью регулировки по высоте для безопасного подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы Регулируемая по высоте страховочная точка на спине Наличие удлинителя страховочной точки для более удобного присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения Новые разъемные пряжки Новая каландрированная лента обеспечивает более высокую износостойкость изделий, равномерное распределение нагрузки по всей площади ленты в момент остановки падения, большее удобство при надевании привязи, т.к. меньше перекручивается Новая цветовая гамма позволяет проще обнаруживать следы термического и химического воздействия на ленту Двойная зашивка концов лент обеспечивает их захват и свободную регулировку натяжения даже в зимних рукавицах Новые элементы для крепления инструмента и монтажных сумок, подсумков. Материалы: полиамид, сталь. Размер: 2. Обхват ног: 31–80 см. Обхват пояса: 94–128 см. Рост пользователя: 170–200 см. Условия эксплуатации: от −50 до +50 °C. Масса привязи: 1640 г. Комплект «Энерго» предназначен для обеспечения безопасности пользователей осуществляющих подъем на деревянные и железобетонные опоры при помощи лазов (когтей). За счет специальной системы охвата опоры, комплект создает систему удержания работника от падения, что позволяет не создавать дополнительную страховочную систему. Состав комплекта: Строп для рабочего позиционирования с регулятором длины «В11у» - 1 шт. Карабин «Стальной овал» с муфтой – 2 шт. Переносное анкерное устройство «Петля «Люкс» - 1 шт. Протектор с ручками – 1 шт. | 10 |
| 25 | Привязь страховочная | Высота 042 р.1 Vento | Привязь применяется при выполнении сложных работ на высоте в опорном пространстве. Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования Широкий кушак с влагоотводящей сеткой и точками для позиционирования в рабочем положении Асимметричная фронтальная грудная точка с возможностью регулировки по высоте для безопасного подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы Регулируемая по высоте страховочная точка на спине Наличие удлинителя страховочной точки для более удобного присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения Новые разъемные пряжки Новая каландрированная лента обеспечивает более высокую износостойкость изделий, равномерное распределение нагрузки по всей площади ленты в момент остановки падения, большее удобство при надевании привязи, т.к. меньше перекручивается Новая цветовая гамма позволяет проще обнаруживать следы термического и химического воздействия на ленту Двойная зашивка концов лент обеспечивает их захват и свободную регулировку натяжения даже в зимних рукавицах Новые элементы для крепления инструмента и монтажных сумок, подсумков. Материалы: полиамид, сталь. Размер: 1. Обхват ног: 26–66 см. Обхват пояса: 76–108 см. Рост пользователя: 160–190 см. Условия эксплуатации: от −50 до +50 °C. Масса привязи: 1400 г. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 358-2008 Примерный вес брутто : 1.6 кг. Примерный объем брутто: 0.00512 м3. | 6 |
| 26 | Привязь страховочная | Высота 042 р.2 Vento | Соответствие ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358 Грудная точка крепления обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Удлинитель спинной точки для более удобного подключения карабинов. Две точки крепления на поясе для позиционирования. Две петли для крепления снаряжения и инструмента. Размер 2 - Вес, г: 1600; Обхват ног, см: 50 – 100; Обхват пояса, см: 75 - 160 | 2 |
| 27 | Привязь страховочная | УСП 11а 331 | Предназначена для страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, работ в замкнутых пространствах. Страховочная привязь состоит из набедренных и наплечных лямок шириной не менее 43 мм. Верхние и нижние лямки имеют разные цвета. Плечевые и набедренные лямки регулируются пряжками. Имеет 4 точки крепления. Точки крепления на спине и груди (в виде 2-х петель) для присоединения к страховочной системе защиты от падения. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов. При необходимости может комплектоваться мягкими наплечными и набедренными съемными накладками. На поясе могут быть установлены специальные петли или кольца для крепления инструмента и снаряжения. | 1 |
| 28 | Привязь удерживающая (страховочная) LAS 212 | LAS 212 | Характеристика: нерегулируемый, используется в удерживающей системе в соответствии с ГОСТ Р ЕН 358-2008. На двух концах - крюки-карабины с самозакрывающимся замком (раскрытие - 50 мм). Материал: плетеный полиамидный шнур с индикатором изнашивания. Масса: 0,89 кг. Длина стропа:2м. | 9 |
| 29 | Протектор сменный для комплекта "Энерго 70" Venro enrg 70 R | Venro enrg 70 R | Протектор сменный «Энерго 70» предназначен для защиты средств индивидуальной защиты от падения с высоты от возможного повреждения при соприкосновении с поверхностью опоры. Используется совместно с анкерными устройствами, стропами для удержания и позиционирования, соответствующими требованиям ТР ТС 019/2011. Данная инструкция описывает использование только протектора сменного «Энерго» не затрагивает принципы организации системы обеспечения безопасности или использования совместно с протектором СИЗ от падения с высоты. | 3 |
| 30 | Самоблокирующееся спусковое устройство | Petzl Stop | Спусковое устройство для спелеологии. Полный контроль скорости спуска. Автоматическая тормозная система срабатывает при отпускании рукоятки. Контроль за скоростью спуска осуществляется удержанием рукой свободного конца верёвки. Возможен подъём по верёвке без изменения положения устройства, при использовании петли под ногу и жумара. Заменяемые кулачок и бобина. Масса, г: 326. Материал изготовления: Сталь, дюраль Производитель: Petzl Диаметр веревки макс., мм: 12 Диаметр веревки мин., мм: 9 Самоблокирующееся спусковое устройство – должно соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 5 |
| 31 | Сторп с защитным чехлом | ЧЗ-1 + В33120+Ж21006+ver | Приспособление для подъема на опоры ЧЗ-1 состоит из чехла (высокопрочная ткань) с ручками и овального карабина К-2. 32Конструкция стропа с Чехлом ЧЗ-1 собрана таким образом, чтобы в случае натяжения стропа пользователем ( срыва), строп при посредстве карабина К - 2 затягивался вокруг опоры и предотвращал падение пользователя. Приспособление для подъёма на опоры ЧЗ-1 определённой длины, изго-товленное из прочного материала, обеспечивающего фиксацию стропа на опорах круглого или трапециидального сечения, ручки предназначены для удобства перемещения стропа по опоре пользователем. Возможно использование обеих сторон чехла. Строп В33120 из каната, регулируемый, с МРД; Канат синтетический, полиамидный, диаметр 16 мм; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «Монтажный малый» К-1 (класс Т); Раскрытие – 19 мм; Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В); Раскрытие 18 мм; Без амортизатора. | 8 |
| 32 | Страховочная система (привязь) с плечными и ножными обхватами | Vento профи уневерсальная полная | Масса, г: 1570 Обхват ног, см: 56 - 80 Обхват пояса, см: 76-144 Размер: 1 Рост, см: 155 - 180 Производитель: VENTO-4 штуки Масса, г: 1700 Обхват ног, см: 66 - 98 Обхват пояса, см: 88-184 Размер: 2 Рост, см: 170 - 190 Производитель: VENTO-4 штуки | 29 |
| 33 | Страховочное устройство с карабином | "Asap" карабин " Ok Triact" | Работает и на вертикальной, и наклонной веревке. Останавливает падение, скольжение или неконтролируемый спуск. Блокируется, даже если схватить устройство при падении. Легко и быстро устанавливается и снимается. В комплекте - карабин с автоматической муфтой OK TRIACT. Для полустатических веревок диаметром от 10,5 до 13 мм (EN 1891 тип A), сертифицированных на использование с устройством. Карабин OK TRIACT в комплекте. Масса, г: 427 Материал изготовления: Сталь, дюраль Диаметр веревки макс., мм: 13 Диаметр веревки мин., мм: 10,5 ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 ГОСТ Р ЕН 362-2008. Страховочное устройство с карабином – должно соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 3 |
| 34 | Строп | Д21711 | Производитель: ООО «ПроВиТекс» Стропы из веревки, страховочный; Регулируемый, длина до 2 м; Регулировка кольцо; Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр – 12 мм; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А); Раскрытие – 50 мм; Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т); Раскрытие – 19 мм; С амортизатором А1. | 4 |
| 35 | строп веревочный | аВ12р Vento | Одинарный регулируемый строп. Амортизатор, встроенный в строп (не позволит достичь критической нагрузки на человека во время остановки падения, что обеспечивает дополнительную защиту от травматизма). В комплектацию входят карабины "Монтажный" (vpro 0051) и "Монтажный малый" (vpro 0052) Вес:1200г Сертификат:ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН 355, 362-2008 ГОСТ РЕН 358-2008 Строп веревочный – должен соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 4 |
| 36 | Строп веревочный одинарный регулируемый с амортизатором | "аВ12р" | Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. В конструкции предусмотрен амортизатор рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. В комплектацию входят карабин "Монтажный малый" (vpro 0052) и карабин "Монтажный" (vpro 0051). Характеристики Вес, гр: 1200 Размер: 199 см Материал: Полиамид | 1 |
| 37 | Строп вереврчный двойной с амортизатором | аВ22р | Строп предназначен для безопасного перемещения по металлоконструкциям, строительным лесам, лестницам с сохранением принципа непрерывной страховки. Может применяться в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, а также в системе удерживания от срыва. Отличительные признаки: Строп регулируемый двойной веревочный с амортизатором рывка.Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Материалы: полиэфирный канат. Карабины: «Монтажный малый» (vpro 0052) для крепления к привязи, «Монтажный» (vpro 0051) для крепления к анкерному устройству – 2 шт. Длина макс.: 1,99 м Масса: 1,98 кг. | 11 |
| 38 | Строп одинарный регулируемый "В12р" | "В12р" | Одинарный регулируемый строп. Амортизатор, встроенный в строп (не позволит достичь критической нагрузки на человека во время остановки падения, что обеспечивает дополнительную защиту от травматизма). В комплектацию входят карабины "Монтажный" (vpro 0051) и "Монтажный малый" (vpro 0052) Вес:1200г Сертификат:ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН 355, 362-2008 ГОСТ РЕН 358-2008 Строп веревочный – должен соответствовать «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н» | 2 |
| 39 | Строп с защитным чехлом | Комплект "Энерго 70" | Комплект «Энерго» предназначен для обеспечения безопасности пользователей осуществляющих подъем на деревянные и железобетонные опоры при помощи лазов (когтей). За счет специальной системы охвата опоры, комплект создает систему удержания работника от падения, что позволяет не создавать дополнительную страховочную систему. Состав комплекта: Строп для рабочего позиционирования с регулятором длины «В11у» - 1 шт. Карабин «Стальной овал» с муфтой – 2 шт. Переносное анкерное устройство «Петля «Люкс» - 1 шт. Протектор с ручками – 1 шт. Протектор с ручками является сменным элементом. Масса, г: 1550 | 3 |
| 40 | Строп с чехлом | В33720+ЧЗ-1 | Строп из каната, регулируемый, с МРД; Канат синтетический, полиамидный, диаметр 16 мм; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «Монтажный средний» К-5 (класс Т); Раскрытие 19 мм; Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В); Раскрытие 16 мм; Без амортизатора. (В комплектацию входит чехол ) | 8 |
| 41 | Сумка для инструмента Промальп PETZL | PETZL | Позволяет удобно расположить снаряжение во время длительной работы. С помощью шнурка Вы сможете быстро закрыть сумку для транспортировки или переноски. Легко прикрепляется к любой обвязке из линейки AVAO. Объем сумки 2,5 л — для мелкого инструмента и крепежа (рулетка, карандаш, болты/гайки и т.д.). Также доступен большой размер TOOLBAG L. Вес , гр: 170 Размер: 2,5 л Назначение: Промышленный альпинизм, Такелажные работы, Арбористика | 1 |
| 42 | Удерживающая страховочная привязь УСП IIа 2 | УСП IIа 2 | УСП IIa 232 Рекомендуется при высотных работах повышенной степени сложности и продолжительности. Идеально подходит для выполнения длительных работ на вышках и мачтах, ЛЭП, электростанциях, в промышленном альпинизме. Страховочная привязь состоит из набедренных и наплечных лямок шириной не менее 43 мм. Верхние и нижние лямки имеют разные цвета. Плечевые и набедренные лямки регулируются пряжками. Набедренные лямки имеют дополнительную мягкую опору. Имеет 4 точки крепления. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов. Спинная и нагрудная ( в виде 2-х петель ) точки крепления предназначены для присоединения к страховочной системе защиты от падения. При необходимости может комплектоваться мягкими наплечными съемными накладками. На поясе могут быть установлены специальные петли или кольца для крепления инструмента и снаряжения. Размер Universal обхват 70 - 160. | 2 |