- ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cтроп веревочный с регулятором длины ползункового типа | В11у VENTO ГОСТ РЕН 358-2008 | Предназначен для позиционирования, для работы в подпоре. Строп из полиэстерного (полиэфирного) каната диаметром 12 мм. Регулировка длины зажимом. Без амортизатора. Карабины 0052 (раскрытие 20 мм), 0013 (раскрытие 16 мм). Длина 1,8 м. Масса 1090 г. Строп с регулятором длины, позволяющим быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении. Конструкция предусматривает в том числе позиционирование с заведением стропа вокруг опоры. | 3 |
| 2 | Блок-ролик одинарный "Спасатель" | "Спасатель" | Блок-ролик Ice Rock 0403-1 дюралевый с фиксированными щечками на одном шарикоподшипнике. Работает с веревкой диаметром до 12 мм. Размеры: 81,5*45*29 мм; вес 90 гр. | 10 |
| 3 | Веревка динамическая | "Factor" red D-10мм (CE UIAA) с в/о пропиткой 50м | Веревка динамическая с водоотталкивающей пропиткой, цвет – красный, длина 50 метров. Диаметр: 10 мм Вес: 65 г/м Статическое удлинение: 7,9 % Динамическое удлинение: 33 % Кол-во рывков UIAA: 7 Сила рывка: 8,8 кН Сдвиг оплетки: 0 % Коэффициент узловязания: 0,65 | 1 |
| 4 | Веревка статическая диаметром 10 мм капрон | "Statik 10" Д-10 | Веревка с низким растяжением и высокой статической прочностью, предназначена, для высотных работ и крепления лиц над свободным пространством. Диаметр: 10 мм. Назначение: одинарная. Разрывная нагрузка: 3400 кг. Количество рывков UIAA: 30. Статическое удлинение: 3,8%. Вес: 67 г/м. | 50 |
| 5 | Веревка статическая диаметром 11 мм (CE) Static (100 м) | Static (100 м) | Веревка с низким растяжением и высокой статической прочностью, предназначена, для высотных работ и крепления лиц над свободным пространством. Диаметр: 11 мм. Назначение: одинарная. Разрывная нагрузка: 3400 кг. Количество рывков UIAA: 30. Статическое удлинение: 3,8%. Вес: 67 г/м. | 2 |
| 6 | Комплект для подъёма на опоры "Энерго-70" | "Энерго-70" | Использование стропа для позиционирования и анкерного устройства в износостойком протекторе позволяет охватывать опору и фиксироваться в рабочем положении. Комплект «Энерго» предназначен для обеспечения безопасности пользователей осуществляющих подъем на деревянные и железобетонные опоры при помощи лазов (когтей). За счет специальной системы охвата опоры, комплект создает систему удержания работника от падения, что позволяет не создавать дополнительную страховочную систему. Состав комплекта: Строп для рабочего позиционирования с регулятором длины «В11у» - 1 шт., карабин «Стальной универсальный» с муфтой – 2 шт., переносное анкерное устройство «Петля «Люкс» - 1 шт., протектор с ручками – 1 шт., протектор с ручками из износостойкого материала (является сменным элементом). | 15 |
| 7 | Полиспаст 2-5кр | Double Set wnt 911 (Венто) | Полиспаст в сборе может для натяжения навесной переправы, параллельных перил, для подъема груза. Использование блок-роликов Double и каната диаметром 9 мм позволило создать легкий и при этом эффективный полиспаст. Комплектация: - 2 блок-ролика двойных «Double» (артикул vpro 0192), - канат диаметром 9 мм, - 2 овальных карабина, - прошитый прусик из шнура диаметром 7 мм, - чехол. Технические характеристики: - Диаметр каната: 9 мм. - Вес: 795 г. | 2 |
| 8 | Привязь "Профи Универсал V2" 1 | "Профи Универсал V2" 1 | Страховочная система полного типа предназначена для проведения сложных работ на высоте. Привязь максимально распределяет нагрузку на пояс, бедра и плечи. В систему интегрировано рабочее сидение. Широкий эргономичный пояс с влагоотводящей подкладкой обеспечивает максимальный комфорт. Быстрозатягивающиеся разъемные регулировочные пряжки позволяют легко подогнать привязь под свой размер. Задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения к системе удержания при срыве. Грудная точка крепления обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Две точки крепления на поясе для позиционирования. Точка по центру пояса для позиционирования в положении сидя. Две увеличенные петли для крепления снаряжения и инструмента. Размер 1: обхват талии 84-140 см / обхват ноги 62-80 см / вес 1750 г | 33 |
| 9 | Привязь Высота 042 арт.vst.042 размер 2 со стропом Энерго70 в комплекте | Высота 042 арт.vst.042 размер 2, строп Энерго70 | Соответствие ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358 Грудная точка крепления обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Удлинитель спинной точки для более удобного подключения карабинов. Две точки крепления на поясе для позиционирования. Две петли для крепления снаряжения и инструмента. Размер 2 - Вес, г: 1600; Обхват ног, см: 50 – 100; Обхват пояса, см: 75 – 160 Комплект подходит для осуществления перемещения вдоль деревянных и железобетонных опор ЛЭП, линий связи. Комплект «Энерго» предназначен для обеспечения безопасности пользователей осуществляющих подъем на деревянные и железобетонные опоры при помощи лазов (когтей). За счет специальной системы охвата опоры, комплект создает систему удержания работника от падения, что позволяет не создавать дополнительную страховочную систему. Состав комплекта: Строп для рабочего позиционирования с регулятором длины «В11у» - 1 шт., карабин «Стальной универсальный» с муфтой – 2 шт., переносное анкерное устройство «Петля «Люкс» - 1 шт., протектор с ручками – 1 шт., протектор с ручками из износостойкого материала (является сменным элементом). | 15 |
| 10 | Привязь страховочная | Высота 042 р.1 Vento | Соответствие ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358 Грудная точка крепления обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Удлинитель спинной точки для более удобного подключения карабинов. Две точки крепления на поясе для позиционирования. Две петли для крепления снаряжения и инструмента. Размер 1 – Вес, г: 1560; Обхват ног, см: 45 – 75; Обхват пояса, см: 70 - 115 | 3 |
| 11 | Привязь страховочная | Высота 042 р.2 Vento | Соответствие ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358 Грудная точка крепления обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва. Удлинитель спинной точки для более удобного подключения карабинов. Две точки крепления на поясе для позиционирования. Две петли для крепления снаряжения и инструмента. Размер 2 - Вес, г: 1600; Обхват ног, см: 50 – 100; Обхват пояса, см: 75 - 160 | 3 |
| 12 | Привязь страховочная | УСП 11а 331 | Страховочная привязь СП IIа 331 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358 - широкий эргономичный кушак размером 90х16 см. - страховочная привязь из полиэфирной ленты, шириной не менее 43 мм. - поясной ремень (УП) из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43 мм, с пряжкой для обеспечения возможности регулировки от 80 до 150 см. -2 точки крепления на груди и спине. -2 боковые точки крепления на поясе слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов при работе в подпоре (при позиционировании), с регулировкой относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. - плечевые и ножные лямки с регулировкой с помощью рамочных самофиксирующихся пряжек. | 5 |
| 13 | Привязь страховочная УСП 11а 332 М+А10 | УСП 11а 332 М+А10 | Страховочная привязь СП IIа 332 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358 - широкий эргономичный кушак размером 90х16 см. - страховочная привязь из полиэфирной ленты, шириной не менее 43 мм. - поясной ремень (УП) из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43 мм, с пряжкой для обеспечения возможности регулировки от 80 до 150 см. -2 точки крепления на груди и спине. -2 боковые точки крепления на поясе слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов при работе в подпоре (при позиционировании), с регулировкой относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. - плечевые и ножные лямки с регулировкой с помощью рамочных самофиксирующихся пряжек. Страховочный строп «А» длиной 10 м выполнен из лёгкой высокопрочной полиэфирной ленты и снабжён двумя монтажными карабинами. Отдельно строп не может использоваться как средство, предохраняющее от падения с высоты, только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями различных модификаций. Предназначен для обеспечения безопасности высотных работ, для выполнения функций удерживания, поддерживания и позиционирования на рабочем месте, для ограничения перемещения в пространстве, в т.ч. и для предотвращения свободного падения. Удерживающие привязи, оснащённые стропами нестандартной длины, могут использоваться для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах, других замкнутых пространствах, а также для спасения или экстренной эвакуации людей. | 5 |
| 14 | Проектор сменный ЧЗ-1 | ЧЗ-1 | Защитный протектор с двумя ручками красного цвета из полиамида, расположенными под углом. Два отверстия для петли диаметром 24 мм. Ширина протектора 700 мм., высота 125 мм. | 50 |
| 15 | Протектор сменный для комплекта "Энерго 70" Venro enrg 70 R | Venro enrg 70 R | Защитный протектор с двумя ручками красного цвета из полиамида, расположенными под углом. Два отверстия для петли диаметром 24 мм. Ширина протектора 700 мм., высота 125 мм. | 20 |
| 16 | Строп веревочный двойной | "В22" | Двойной строп, выполненный из веревки, предназначен для безопасного перемещения по лестницам, строительным лесам, металлоконструкциям и т.д. Строп имеет два уса на концах которого находятся карабины большого размера, позволяющие прикрепляться к трубам, профилям, что необходимо при передвижении по металлоконструкциям Вес: 1570г, Длина, см: 200 | 10 |
| 17 | Строп веревочный двойной | Модель стропа "А22" | Двойной строп, выполненный из ленты, предназначен для безопасного перемещения по лестницам, строительным лесам, металлоконструкциям и т.д. Строп имеет два уса на концах которого находятся карабины большого размера, позволяющие прикрепляться к трубам, профилям, что необходимо при передвижении по металлоконструкциям Вес: 1570г, Длина, см: 200 | 2 |
| 18 | Строп веревочный одинарный регулируемый | В12р (2м) ГОСТ Р ЕН 358-2008 | Веревочный (канатный) одинарный регулируемый строп с монтажными карабинами разного размера на концах. Карабин «Малый монтажный 0052» подходит для прикрепления к привязи, карабин «Монтажный 0051» для присоединения к анкерной точке крепления. Строп в первую очередь применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможен риск падения с высоты. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой крепления и опасной зоной. Вес; 1.05 кг. | 20 |
| 19 | Строп веревочный одинарный регулируемый с амортизаторм "аВ12" | "аВ12" | Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. В конструкции предусмотрен амортизатор рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. Масса, г:1200, Длина, см: 199 | 50 |
| 20 | Строп из каната, регулируемый, с МРД | В33520 с ЧЗ-1 «ПроВиТекс» | Использование стропа для позиционирования и анкерного устройства в износостойком протекторе позволяет охватывать опору и фиксироваться в рабочем положении. Комплект «Энерго» предназначен для обеспечения безопасности пользователей осуществляющих подъем на деревянные и железобетонные опоры при помощи лазов (когтей). За счет специальной системы охвата опоры, комплект создает систему удержания работника от падения, что позволяет не создавать дополнительную страховочную систему. Состав комплекта: Строп для рабочего позиционирования с регулятором длины «В11у» - 1 шт., карабин «Стальной универсальный» с муфтой – 2 шт., переносное анкерное устройство «Петля «Люкс» - 1 шт., протектор с ручками – 1 шт., протектор с ручками из износостойкого материала (является сменным элементом). | 20 |
| 21 | Строп ленточный одинарный с регулятором длины | "A12p" | Строп удерживающий регулируемый «А12р» • ленточный • одинарный • регулировка по длине • для удержания Для фиксации рабочего на высоте и удержания его от срыва. Регулировка для подбора наиболее оптимальной длины стропа. Большой монтажный карабин для крепления за балки, трубы и анкерные устройства с крупным | 2 |
| 22 | Строп с чехлом | В33720+ЧЗ-1 | Строп страховочный В33720 с чехлом ЧЗ-1 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008; EN 354, EN 355, EN 362 Строп из каната регулируемый, с МРД; Канат синтетический полиамидный, диаметр 16 мм; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «монтажный средний» К-5 (класс В); Раскрытие 19 мм; Карабин «стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В); Раскрытие 16 мм; Без амортизатора. Приспособление для подъема на опоры ЧЗ-1 Cостоит из чехла (высокопрочная ткань) с ручками и овального карабина К-2. Конструкция стропа с Чехлом ЧЗ-1 собрана таким образом, чтобы в случае натяжения стропа пользователем ( срыва), строп при посредстве карабина К — 2 затягивался вокруг опоры и предотвращал падение пользователя. Приспособление для подъёма на опоры ЧЗ-1 определённой длины, изго-товленное из прочного материала, обеспечивающего фиксацию стропа на опорах круглого или трапециидального сечения, ручки предназначены для удобства перемещения стропа по опоре пользователем. Возможно использование обеих сторон чехла. | 7 |
| 23 | Строп страховочный двойной с увеличенным раскрытием карабинов (110мм) аВ22-110 | аВ22-110 | Двойной страховочный строп с большими монтажными соединительными элементами (карабинами, раскрытие 110 мм) для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам с крупным сечением балок. На одном конце карабин "Малый Монтажный", на концах усов "Монтажный 110". Амортизатор, встроенный в строп обеспечивает сглаживание ударной динамической нагрузки во время остановки падения с высоким фактором рывка, что обеспечивает дополнительную защиту от травматизма. | 2 |
| 24 | Устройство спусковое самоблокирующее Petzl Rig | Petzl Rig | Многофункциональная рукоятка RIG позволяет разблокировать веревку и контролировать скорость спуска, удерживая рукой свободный конец веревки, либо зафиксировать свое положение на веревке без дополнительных блокирующих узлов. Устройство RIG разработано для профессионалов и для экспертов в технике работы с веревкой. Система автоматического возврата рукоятки сводит к минимуму риск падения в случае непроизвольных или ошибочных действий со стороны пользователя. Специальное положение рукоятки на время хранения и переноски делает устройство наиболее компактным. Защелка-предохранитель на подвижной боковой пластине помогает предотвратить случайное выстегивание устройства и облегчает установку устройства на веревку и прохождение промежуточных точек страховки Поворотный эксцентрик позволяет легче выбрать слабину веревки. RIG также может использоваться для организации полиспастов и для коротких подъемов по веревке. Вес: 380г. | 1 |