- ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязь страховочная, СП IIа 21 с УП21 | Удерживающая привязь должна иметь имеет широкий эргономичный кушак размер (90см х 16см). Страховочная привязь должна быть изготовлена из высокопрочно термофиксированной полиамидной ленты, шириной не менее 43 мм. Поясной ремень (УП) должен быть изготовлен из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43мм., на котором установлена пряжка, которая обеспечивает возможность регулировки, размера от 80 см до 150 см. На поясном ремне (УП) две боковые точки крепления для работы в подпоре (при позиционировании), которые имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов и могут регулироваться относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. Привязь также имеет точки крепления на спине и груди для присоединения к страховочной системе защиты от падения (для присоединения страховочного стропа с амортизатором или к анкерной линии). Плечевые лямки регулируются рамочными самофиксирующимися пряжками. Материал ленты: полиамид. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Гарантийный срок службы: не менее 2 лет. | 9 |
| 2 | Средство защиты втягивающего типа, СЗВТ-206 "ПроВиТекс" | Средство защиты втягивающего типа должна быть с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса. При резком увеличении скорости вытягивания троса (более 1,5 м/с) в момент падения пользователя - в устройстве срабатывает тормозной механизм, тем самым обеспечивая безопасную остановку падения. Путь торможения не должен превышать 2 м. Средство защиты втягивающего типа применяемое, как компонент страховочной системы должно выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН*. Длинна троса: 4,5 м. | 1 |
| 3 | Строп, Д21711 | Строп из веревки, страховочный, регулируемый, должен иметь: - Длину до 2 м; - Регулировку кольца; - Веревку синтетическую, полиамидную, диаметр – 12 мм; - Разрывная нагрузка не менее 22 кН; - Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А); Раскрытие – 50 мм; - Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т); Раскрытие – 19 мм; - С амортизатором А1. | 5 |
| 4 | Строп веревочный двойной с амортизатором, аВ22р | Двойной веревочный регулируемый строп с амортизатором для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам с сохранением принципа непрерывной страховки. Подходит для безопасной остановки падения и удержания от срыва. Большие карабины для крепления к балкам, трубам и анкерным устройствам. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 В комплектацию должны входить: - Карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). - Длина стропа 150 – 200 см. - строп из полиэстерного (полиэфирного) каната диаметром 12 мм | 1 |

)