Приложение №1

Заказная спецификация оборудования на замену трансформаторов тока

| № | Подстанция | Место замены ТТ | Кол-во фаз | Действующий ТТ |  | Действующий амперметр |  | Устанавливаемый ТТ |  | Устанавливаемый амперметр |  | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип ТТ | Кол-во, шт | Тип | Кол-во, шт | Тип ТТ | Кол-во, шт | Тип | Кол-во, шт |  |
| 1 | ПС 110/6 кВ К | Яч. №5 | А, С | ТПЛ-10 150/5 | 2 | Э365 150/5 | 1 | ТЛП-10-400/5-0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 | 2 | Э42702 400/5 | 1 | HB029955 (Ячейка КВУ) |
| 2 | ПС 35/10 кВ Южная | Яч №16 (Д8Ф) | А, С | ТЛК-СТ-10 75/5 | 2 | Э377 75/5 | 1 | ТЛП-10-200/5-0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 | 2 | Э42702 200/5 | 1 | НВ026296 (Ячейка КРУН-1-3) |
| 3 | ПС 35/6 кВ Красная | Яч.№16 | А, С | ТЛП-10-5-1-0,5S 200/5 | 2 | Э377 200/5 | 1 | ТПЛ-10-5 300/5 MIC-0.5S/10P-5/30 | 2 | Э42702 300/5 | 1 | HB007255 (Ячейка КРН-3-10) |