Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Приложение 3 к техническому требованию  на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждений ТП Константиновского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

Объект:            ТП 10/0,4 с. Орловка  2-10     CS0001739

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -10 км). |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием, с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2 мм). |
|  |  | м/т | 58/0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм – 52 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d -26мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 19,14 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать) с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 119 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Орловка. |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Коврижка  6-10   CS0002268

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -20км.) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием, с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 95 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Коврижка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0,4 с. Семидомка  7-1    CS0002200

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -30км.) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Семидомка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Семидомка  7-6   CS0002201

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -30км.) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Семидомка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Крестовоздвиженка  8-3    CS0002045

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2 |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -20 км.) |
| 3 |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4 |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5 |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6 |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Крестовоздвиженка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Крестовоздвиженка  8-5   CS0002046

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -20км) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Крестовоздвиженка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Крестовоздвиженка  8-7   CS0002161

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -20км) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Крестовоздвиженка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Крестовоздвиженка  8-30   CS0002410

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -20 км.) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 58/0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 52м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 19,14 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Крестовоздвиженка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект   ТП 10/0,4  с. Новотроицкое  10-2   CS0002267

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -28км.) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для навесного замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новотроицкое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект    ТП 10/0,4  с. Новотроицкое  10-4   CS0002224

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -28 км.) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новотроицкое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект           ТП 10/0,4 с. Новотроицкое  10-7    CS0002221

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -28 км.) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новотроицкое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект           ТП 10/0,4 с.  Ключи  11-1   CS0002264

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -18 км.) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Ключи |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект           ТП 10/0,4 с.  Ключи  11-11    CS0002249

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -18км.) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Ключи |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект           ТП 10/0,4  с.  Нижнеполтавка  12-3    CS0002079

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -30 км.) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 100 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект    ТП 10/0,4 с.  Среднеполтавка  13-2   CS0001862

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка - 40км) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Среднеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Среднеполтавка  13-4   CS0001704

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -40 км.) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для навесного замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Среднеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Среднеполтавка  13-5    CS0001705

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -40км.) |
| 3. |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Среднеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект           ТП 10/0,4 с. Среднеполтавка  13-8   CS0002189

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС из с. Константиновка -40 км.) |
|  |  | шт/т | 12/0,19 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Среднеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |