Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Приложение 6 к техническому требованию на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждения ТП Тамбовского РЭС,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

Объект:  ТП 10/0,4 с. Куропатино 7-8  СS0002364

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного огражде ния | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Куропатино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0,4   с. Лазаревка 37-12    СS0002300

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -85км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Благовещенск – объект ремонта | км | 85 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лазаревка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - | - |  | - |

объект:    ТП 10/0,4  с. Лазаревка 37-10   СS0001635

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -85км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 85 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лазаревка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:  ТП 10/0,4  с. Тамбовка 1-85  СS0003533

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Тамбовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            МТП  № 1-4 Ф-10 ПС Тамбовка     АS0001100

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 16,0 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Тамбовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4  с. Косицино 12-4 СS0001803

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -50 км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 50 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Косицино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП  10/0,4 с. Лазаревка 37-6  СS0002043

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -85км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 85 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лазаревка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП  10/0,4 с. Липовка 35-2   СS0001931

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Липовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4  с. Лозовое 32-2    СS0001921

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -35км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 35 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лозовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП  10/0,4 с. Лозовое 32-10    СS0002324

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -35км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 35 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лозовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП  10/0,4 с. Лозовое 32-11  СS0002072

| № п/п | Обнаружен ные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -35км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 35 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лозовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Козьмодемьяновка 2-23  СS0002096

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -60 км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4  с. Муравьевка 6-1  СS0001840

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -60 км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Муравьевка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Николаевка  8-12  СS0002327

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -40км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 40 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Николаевка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Гильчин  9-4  СS0001865

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Гильчин |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:     ТП 10/0,4 с. Гильчин 9-5 СS0001866

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Гильчин |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Садовое 10-1  СS0001917

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -40км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 40 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Садовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Садовое 10-9  СS0001907

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -40км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 40 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Садовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Новоалександровка 4-2  СS0001646

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 14/0,2216 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 70/0,2681 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 64м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 22,7 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 64 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Новоалександровка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   МТП  № 1-6 Ф-10 ПС Тамбовка  АS0001102

| № п/п | Обнаружен ные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 14/0,2216 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м /т | 70/ 0,2681 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 64м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 22,7 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 64 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Тамбовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:        ТП 10/0,4 с. Гильчин 9-3  СS0002336

| № п/п | Обнаружен ные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Гильчин |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Садовое 10-5  СS0001918

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории вокруг ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Садовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Козьмодемьяновка 2-4   СS001879

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Куропатино  7-13  СS0002370

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Куропатино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4   с. Куропатино   7-17  СS0002365

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Куропатино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Привольное  14-1  СS0001887

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Привольное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Новоалександровка 4-12   СS0002396

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Новоалександровка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:      ТП 10/0,4 с. Лиманное  40-1 СS0001908

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм-44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 70 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лиманное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Лермонтовка 11-4  СS0002274

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -65км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм-44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лермонтовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП с. Чуевка 36-1 СS0002054

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -55км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм-40м Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Чуевка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Тамбовка 1-51 СS0001721

| № п/п | Обнаружен ные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Тамбовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Куропатино 7-4 СS0001856

| № п/п | Обнаружен ные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Куропатино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:            КТПН  № 1-78 Ф-2 ПС «Тамбовка» АS0001133

| № п/п | Обнаружен ные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 30 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -45км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 15,5 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Тамбовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |