- ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к техническим требованиям  АО «ДРСК» Филиал «Хабаровские электрические сети»

(тех. характеристики на закупаемые материалы)

| № | Требования Заказчика |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блокирующее устройство | FANTOM GRL 101 | Блокирующее устройство FANTOM – это средство защиты втягивающего типа с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающей ленты. Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе и оснащено карабином AZ002AS. Ширина рабочей ленты (комбинированное плетение полиамид/кевлар) 17 мм. Устройство оснащено ленточным амортизатором. Материал ленты: полиамид. Ширина ленты: 17,5 мм. Полная длина: 2,35 м. Масса: 1,28 кг. Тип карабина: AZ002AS. Статическая прочность: не менее 15 кН. ТР ТС 019/2011 | 5 |
| 2 | Блок-ролик одинарный "Спасатель" | "Спасатель" | Характеристики: Масса, 86г., КПД, %: 70, Материал изготовления: оцинкованная сталь/ Дюраль, Кол-во роликов, шт: 1, Производитель: VENTO, Диаметр веревки макс., мм:13, Наличие подшипника: нет, Максимальная нагрузка, kN:20, EAC: Описание: С неразъемными щечками, Предназначен для использования в грузоподъемных системах, Перемычка между щечками позволяет блок-ролику остаться на веревке даже в случае разрушения оси, Щечки и шкив выполнены из нержавеющей стали что делает возможным использование блок-ролика со стальными тросами. Использование шарикоподшипника повышает КПД блок-ролика | 1 |
| 3 | Горизонтальная анкерная линия | TEMPORARY LIELINE 30м | Горизонтальная анкерная линия изготовлена из прочной и долговечной полиэстеровой ленты. Предназначена для одновременного использования не более, чем двумя работниками. Оснащена стальным устройством для натяжения и двумя крепежными петлями из полиамида, а так же имеются два стальных карабина. регулируемая длина 30 м. | 2 |
| 4 | Карабин стальной овальный с муфтой | Высота 513 Venta | Стальной карабин предназначен для соединения различных элементов страховочного оборудования. Масса,г:174 Раскрытие карабина, мм: 17 Продольная нагрузка, kN: 23Поперечная нагрузка, kN: 7 Нагрузка с раскрытой муфтой, kN: 7 Тип защелки: резьба Материал изготовления: Сталь Длина, мм: 107 Ширина, мм: 58 Производитель: VENTO Инструкция: Описание: Базовый овальный карабин. Симметричная форма позволяет равномерно нагружать карабин и удобно поворачивать при соединении с другими составляющими траховочной цепи. Карабин применяют, когда важно отсутствие перекосов или заклинивания. Идеален для правильной работы блок-роликов с неразъемными щечками. | 3 |
| 5 | Карабин стальной универсальный с муфтой | keylock ВЕНТО | Стальной карабин асимметричной формы, обеспечивающей высокие прочностные характеристики. Подходит для большинства выполняемых работ. Покрытие: оцинковка. Габариты: 111×67 мм. Раскрытие: 23 мм. Разрывные характеристики (вдоль / поперек / с раскрытой защелкой): 50/7/7. Тип запирающего устройства: резьбовая муфта. Масса: 212 г. | 3 |
| 6 | Комплект для подъема на опоры | Энерго - 70 | Комплект подходит для осуществления перемещения вдоль деревянных и железобетонных опор ЛЭП, линий связи. Использование стропа для позиционирования и анкерного устройства в износостойком протекторе позволяет охватывать опору и фиксироваться в рабочем положении. Комплектация Строп для удержания и позиционирования «В11у» (vnt В11у) – 1 шт. Переносное анкерное устройтсво «Петля «Люкс» (vnt 203) – 1 шт. Соединительные элементы класса В – 2 шт. Протектор «Энерго» (vnt enrg 70 p) – 1 шт. | 12 |
| 7 | Комплект эвакуационный RescueSet 30 (Vento) | RescueSet 30 (Vento) | Эвакуационный комплект "RescueSet 30" предназначен для проведения экстренного спуска работника, оказавшегося в положении зависания. Состав эвакуационного комплекта: В состав комплекта входят: Спусковое устройство «Высота» (арт. vst 519) — 1 шт. Карабин «Стальной овал» с муфтой (арт. vpro 0013) — 3 шт. Петля станционная «ЛЮКС» 150 см (арт. vnt 203 150) — 1 шт. Гибкая анкерная линия «Высота V2 11» (арт. vpro 0090 11) — 1 шт. Нож "Стропорез" (арт. vpro 0271) — 1 шт. Баул транспортировочный (арт. vnt 231 30) — 1 шт. Техническая документация по эксплуатации | 3 |
| 8 | Комплект эвакуационный RescueSet 30 (Vento) | RescueSet 30 (Vento) | Эвакуационный комплект "RescueSet 30" предназначен для проведения экстренного спуска работника, оказавшегося в положении зависания. Состав эвакуационного комплекта: В состав комплекта входят: Спусковое устройство «Высота» (арт. vst 519) — 1 шт. Карабин «Стальной овал» с муфтой (арт. vpro 0013) — 3 шт. Петля станционная «ЛЮКС» 150 см (арт. vnt 203 150) — 1 шт. Гибкая анкерная линия «Высота V2 11» (арт. vpro 0090 11) — 1 шт. Нож "Стропорез" (арт. vpro 0271) — 1 шт. Баул транспортировочный (арт. vnt 231 30) — 1 шт. Техническая документация по эксплуатации | 2 |
| 9 | Многофункциональная страховочная привязь | ПРОФИ УНИВЕРСАЛ (размер М талия 75-132, обхват ног 55-75) | Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте, подходит для использования в безопорном пространстве. Возможна эксплуатация в качестве страховочной, удерживающей или привязи для позиционирования. Имеется 1 страховочная точка на спине, а также 4 точки для удержания и позиционирования: две боковые, одна сзади на поясе и одна брюшная. Последняя удобна для использования в системах канатного доступа. Привязь имеет индикатор рывка. Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные ленты и плечевые лямки в момент остановки падения. Широкий кушак и накладки ножных обхватах, имеющие слой из 3D сетки, которая предназначена для равномерного распределения движения воздуха, удобный для длительного нахождения в привязи. Привязь предусматривает возможность интеграции «Кроля» и рабочего сиденья для удобства пользователя. Также имеются петли для развески оборудования, расположенные на поясе. Привязь выполнена из лент со световозвращающей нитью | 6 |
| 10 | Петля крепежная | Люкс | Петля «Люкс» для организации анкерного крепления на элементах постоянных конструкций. Материал: полиамид. Ширина ленты: 19 мм. Длина: 80 см. Масса: 65 г. | 10 |
| 11 | Петля станционная | ЛЮКС 250см | Предназначена для организации надежной страховочной станции с помощью блокировки двух и более точек. Используется для организации систем обеспечения безопасности на высоте. Применяется в качестве временного переносного анкерного устройства вокруг опоры или путем соединения петли с помощью карабина. Выполнена из полиамидной трубчатой ленты Характеристики Масса, г: 53 Длина, см: 60 Материал изготовления: Полиамид Ширина, мм: 19 Производитель: VENTOEAC: Инструкция: Стандарты: | 1 |
| 12 | Петля станционная | VENTO ЛЮКС 150см | Анкерная петля для создания анкерной точки на стационарных вертикальных и горизонтальных конструкциях при проведении работ на высоте. Материал – лента полиэфирная шириной 30 мм. Прочность – 45 кН. Длина петли от 150 см Гарантийный срок - 3 года. Срок эксплуатации - 7 лет. | 2 |
| 13 | Привязь со стропом веревочным с двойным амортизатором | Высота 016арт.vst016 размер 2, строп веревочный Ав22 VNT Ав22 компл | Привязь предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве. страховочная, удерживающая и привязь для позиционирования 2 страховочные точки, на груди и на спине 1 брюшная точка для удержания и позиционирования, удобна для использования в системах канатного доступа 2 боковые точки для удержания и позиционирования конструкция, обеспечивающая распределение нагрузки на плечевые лямки, пояс и ножные обхваты в момент остановки падения индикатор рывка выполнена из лент со световозвращающей нитью, возможность интеграции рабочего сиденья, широкий кушак и накладки на ножных обхватах с влагоотводящей сеткой для длительного нахождения в рабочем положении, петли для развески оборудования страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 200 см Масса, г: 1710 Обхват ног, см: 61 – 92 Обхват пояса, см: 76 – 156 Размер: 2 Рост, см: 170 - 200 Производитель: VENTO | 1 |
| 14 | Привязь страховочная | УСП 11а 331 | Предназначена для страховки при проведении высотных работ в строительстве, на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, работ в замкнутых пространствах. Страховочная привязь состоит из набедренных и наплечных лямок шириной не менее 43 мм. Верхние и нижние лямки имеют разные цвета. Плечевые и набедренные лямки регулируются пряжками. Имеет 4 точки крепления. Точки крепления на спине и груди (в виде 2-х петель) для присоединения к страховочной системе защиты от падения. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов. При необходимости может комплектоваться мягкими наплечными и набедренными съемными накладками. На поясе могут быть установлены специальные петли или кольца для крепления инструмента и снаряжения. | 3 |
| 15 | Привязь страховочная СП IIа 21 с УП21 | СП IIа 21 с УП21 | Страховочная привязь изготовлена из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты, шириной не менее 43 мм, наплечные и набедренные элементы различаются по цвету (для удобства при надевании), имеет две точки крепления: на спине (D-образное кольцо) и груди (2 петли ½ А) для присоединения к страховочной системе защиты от падения (для присоединения страховочного стропа с амортизатором или к анкерной линии). Плечевые лямки регулируются рамочными самофиксирующимися пряжками. Дополнительно оснащена ножными опорами, расположенными на набедренных лямках (размер опор 46 см х 8 см). Пряжки на ножных обхватах - быстроразъемные двухщелевые с крылом. Поясной ремень (УП) изготовлен из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43мм, на котором установлена пряжка, обеспечивающая возможность регулировки размера от 80 см до 150 см. На поясном ремне (УП) имеется две боковые точки крепления для работы в подпоре (при позиционировании), которые имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов и могут регулироваться относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. Широкий эргономичный кушак (размер 70 см х 16 см) с ребрами жесткости для комфортной работы. Форма кушака: прямоугольная / овальная. | 9 |
| 16 | Средство защиты ползункового типа для гибкой анкерной линии | Лайнблок разъемный | Зажим на ГАЛ ползункового типа Лайнблок ¦ Vento Зажим ползункового типа для установки на вертикальную гибкую анкерную линию из тектильного каната диаметром 12 мм. Применяется в качестве элемента амортизационной-страховочной подсистемы для организации страховки и позиционирования на вертикальных участках. | 7 |
| 17 | Строп | Д21711 | Двойной регулируемый строп для перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам и т. д. - Амортизатор А1, встроенный в строп. - Укомплектован : 2 Карабина «Монтажный большой» К-7 (класс А);Раскрытие – 50 мм; и 1 Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т); Раскрытие – 19 мм . Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр 11 мм; Разрывная нагрузка 22 кН | 5 |
| 18 | Строп веревочный двойной | В22 | Строп предназначен для безопасного перемещения по металлоконструкциям, строительным лесам, лестницам с сохранением принципа непрерывной страховки. Может применяться в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, а также в системе удерживания от срыва. Отличительные признаки: Строп регулируемый двойной веревочный с амортизатором рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Материалы: полиэфирный канат. Карабины: «Монтажный малый» (vpro 0052) для крепления к привязи, «Монтажный» (vpro 0051) для крепления к анкерному устройству – 2 шт. Длина макс.: 1,99 м Масса: 1,98 кг. | 3 |
| 19 | Строп веревочный двойной с амортизатором | аВ22р | Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 200 см. | 6 |
| 20 | Строп огнеупорный одинарный регулируемый с амортизатором | Ак12р | Используется при выполнении электрогазосварочных работ и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня. Внимание! Данное оборудование не для использования пожарными во время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Выполнен из каната с оплеткой из арамидного огнеупорного волокна. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 140 – 200 см. | 1 |
| 21 | Строп с защитным чехлом | Комплект "Энерго 70" | Строп для рабочего позиционирования из полиамидного шнура с регулятором длины ползункового типа, обеспечивающим возможность регулирования длины стропа одной рукой. Защитный чехол из плотного износостойкого материала с двумя ручками. | 11 |
| 22 | Удерживающая страховочная привязь | УСП IIа 2 | Рекомендуется при высотных работах повышенной степени сложности и продолжительности. Идеально подходит для выполнения длительных работ на вышках и мачтах, ЛЭП, электростанциях, в промышленном альпинизме. Страховочная привязь состоит из набедренных и наплечных лямок шириной не менее 43 мм. Верхние и нижние лямки имеют разные цвета. Полуавтоматические пряжки «Фастекс» позволяют быстро одевать и снимать привязь. Набедренные лямки имеют дополнительную мягкую опору. Имеет 4 точки крепления. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов. Спинная и нагрудная ( в виде 2-х петель ) точки крепления предназначены для присоединения к страховочной системе защиты от падения. При необходимости может комплектоваться мягкими наплечными съемными накладками. На поясе предусмотрены специальные петли или кольца для крепления инструмента и снаряжения. | 5 |
| 23 | Чехол защитный | Ч3-60 см. без карабина |  | 14 |