Приложение № 1

Технические требования на трансформаторы масляные герметичные ТМГ

- Перечень, объемы, срок поставки и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| п/п | Тип | ТМГ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование производителя (заполняется участником) |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Номинальная мощность, кВА | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 4 | Номинальное напряжение стороны ВН, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН) | Y/Zн-11 |  |  | Δ /Yн-11 |  |
| 6 | Потери холостого хода | стандартное |  |  |  |  |
| 7 | Потери короткого замыкания при 750 С | стандартное |  |  |  |  |
| 8 | Диапазон и ступени регулирования ПБВ, % | ± 2*2,5 |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение короткого замыкания при 750 С | стандартное |  |  |  |  |
| 10 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Номинальное напряжение стороны НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  |
| 12 | Климатическое исполнение, категория размещения ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |  |  |  |
| 13 | Тип трансформаторного масла согласно ТУ 38101.1025-85 | ГК |  |  |  |  |
| 14 | Комплектация катками | да |  |  |  |  |
| 15 | Ст. назначения | Ст. Благовещенск, Заб. ЖД |  |  |  |  |
| 16 | Наличие контактного зажима | 1. На вывод НН зажим из латуни марки ЛС-59 токосъемный с болтами и резьбой (согласно ГОСТ 21242-75). 2. На вводы ВВ по две латунные гайки и шайбы на каждую шпильку вводов трансформатора |  |  |  |  |
| 17 | Примечание: |  |  |  |  |  |

- Требования к поставляемому оборудованию

2.1.  Оборудование поставляется в соответствии с пунктом 1.1. настоящих технических требований.

2.2.  Оборудование должно быть серийного производства, подтвержденного документально (декларация соответствия).

- Требования к условиям поставки оборудования и оплаты

    - 3.1. Сроки поставки оборудования на склады Грузополучателей до 30 июня 2020 г.

    - 3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

    - 3.3. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные Заказчиком.

- Требования по предоставлению документации

4.1.  В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и, единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Силовые трансформаторы должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14).

Декларация о соответствии, в течении срока проведения закупки, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

4.2. В составе заявки представить отсканированные копии:

4.2.1. Декларации о соответствии.

4.2.2. Опросной лист на предлагаемое оборудование для подтверждения соответствия требований, указанных в п.1 Технического требования.

4.3. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4.4. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательные папки: «декларации соответствия», «техническая информация».

- Дополнительные требования к оборудованию

5.1. Гарантия на поставляемое оборудование - не менее 5 лет.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.2. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с даты поставки оборудования.

5.3. Участник должен в форме Технического предложения, приведенного в Документации о закупке отразить указанные в п. 5.1 и п. 5.2. Технических требований гарантийные обязательства.

5.4. Нормативный срок службы – не менее 30 лет с даты изготовления.