Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

СП Нерюнгринский РЭС

Объект ПС 110 кВ Гранитная

Ведомость дефектов и объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 110 кВ Гранитная, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: Техническое перевооружение

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство, инвентарный номер YA0003237 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разработать проект для монтажа устройств дуговой защиты «ОВОД-МД» | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж вторичных цепей и устройств РЗА | шт | 3 |  |
|  | Демонтаж двери релейного отсека ячейки | шт | 3 |  |
|  | Установка двери релейного отсека с микропроцессорным устройством «БЭМП РУ-ОЛ.5.220.Д.УХЛ3.1» | шт | 3 |  |
|  | Установка элементов схемы вторичных цепей в релейном отсеке отходящей линии | шт | 18 |  |
|  | Монтаж вторичных цепей в релейном отсеке отходящей линии | м | 120 |  |
|  | Наладка устройств РЗА и противоаварийной автоматики отходящей линии | шт | 3 |  |
|  | Установка устройства дуговой защиты «ОВОД-МД» | шт | 2 |  |
|  | Монтаж кабельного лотка | м | 20 |  |
|  | Установка волоконно-оптических датчиков | шт | 44 |  |
|  | Установка реле максимального тока типа РТ-40 | шт | 11 |  |
|  | Установка промежуточного реле типа РП-25 | шт | 12 |  |
|  | Установка указательного реле типа РУ-21 | шт | 2 |  |
|  | Установка режимной накладки типа НКР-3 | шт | 6 |  |
|  | Установка автоматического выключателя | шт | 2 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля | м | 80 |  |
|  | Монтаж вторичных цепей устройств дуговой защиты | м | 100 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | шт | 1200 |  |
|  | Наладка устройств дуговой защиты с волоконно-оптическими датчиками | шт | 2 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД/исполнение 04» | комплект | 2 | передается подрядчику по акту передачи |
|  | Дверь релейного отсека типа ПМ35-07-5-220 УХЛ4 с микропроцессорным устройством «БЭМП РУ-ОЛ.5.220.Д.УХЛ3.1» для КРУН типа К-37 | шт | 3 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно. В процессе разработки проекта необходимо уточнить количество и тип (марку) приобретаемых материалов Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать всем необходимым ГОСТ, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества. |
|  | Реле Finder 56.34.9.220.0040, 220 В, 4 конт. под винт | шт | 9 |  |
|  | Розетка 96.74 SMA Finder | шт | 9 |  |
|  | Модуль 99.01.0.230.98 Finder | шт | 9 |  |
|  | Резистор С5-35В-10 10 кОм, | шт | 6 |  |
|  | Резистор С2-33Н-0,5 Вт 1 кОм, | шт | 6 |  |
|  | Диод 1N4007 или аналог | шт | 6 |  |
|  | Клемма с размыкателем URTK/SP (PHOENIX CONTACT) с принадлежностями: (код заказа 0311126) | шт | 60 |  |
|  | - Разделительная пластина ATP-URTK/SP (код заказа 0311139) | шт | 6 |  |
|  | - Разделительная пластина TS-UT 6-T/SP (код заказа 3072821) | шт | 6 |  |
|  | - Гребенчатый мостик EB 10-8 (код заказа 0202318) | шт | 6 |  |
|  | - Винтовая перемычка FB 10-URTK/SP (код заказа 0311663) | шт | 6 |  |
|  | - Планка Zack ZB 8:UNBEDRUCKT (код заказа 1052002) | шт | 9 |  |
|  | Клеммы с ножевыми размыкателями USST 4-MT (PHOENIX CONTACT) с принадлежностями: (код заказа 3070300) | шт | 240 |  |
|  | - Концевая крышка D-USST 4-MT (код заказа 3070304) | шт | 12 |  |
|  | - Винтовая перемычка FBI 10-6 (код заказа 0203250) | шт | 12 |  |
|  | - Концевой стопор E/UK 1 | шт | 60 |  |
|  | - Маркировка для клеммных модулей UC-TM 6 (код заказа 0818085) | шт | 12 |  |
|  | - DIN-рейка с перфорацией NS 35/7,5 PERF 3000MM (код заказа 0801733) | шт | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 2А характеристика В | шт | 8 |  |
|  | Автоматический выключатель IEK ВА47-29 2Р 4А х-ка В | шт | 3 |  |
|  | Контакт состояния КС47 для автоматического выключателя ВА47-29 | шт | 22 |  |
|  | Реле промежуточное РП-25 УХЛ4-220В | шт | 12 |  |
|  | Реле максимального тока РТ-40/10 | шт | 3 |  |
|  | Реле максимального тока РТ-40/50 | шт | 4 |  |
|  | Реле максимального тока РТ-40/100 | шт | 4 |  |
|  | Реле указательное РУ-21/0,15А | шт | 2 |  |
|  | Накладка НКР-3 | шт | 6 |  |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ 11А-Б-2-220 | шт | 5 |  |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5×1,5 | м | 80 |  |
|  | Провод ПВ4 1×2,5 белый | м | 90 |  |
|  | Провод ПВ4 1×1,5 белый | м | 120 |  |
|  | Провод ПВ-1 1×2,5 белый | м | 70 |  |
|  | Провод ПВ-1 1×1,5 белый | м | 210 |  |
|  | Труба ПВХ гибкая армированная DKC внутренний диаметр 14мм | м | 20 |  |
|  | ПВХ трубка LM-TU436L Белая - диаметр 3,6 мм | м | 30 |  |
|  | Кабельный лоток металлический перфорированный DKC (Ш×В мм) 150×80 мм | м | 20 |  |
|  | Перегородка для кабельного лотка DKC высотой 80 мм | м | 20 |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSS 90 для кабельного лотка DKC, переходник левый, основание 150 мм, высота 80 мм | шт | 1 |  |
|  | Крышка-ответвитель TS для кабельного лотка DKC, основание 150 мм, высота 80 мм | шт | 1 |  |
|  | Угол CD 45 вертикальный внешний 45° для кабельного лотка DKC, основание 150 мм, высота 80 мм | шт | 2 |  |
|  | Крышка на угол CD 45 вертикальный внешний 45° для кабельного лотка DKC, основ. 150 мм | шт | 2 |  |
|  | Комплект крепежа (винт М5×16 мм, гайка, шайба) | шт | 100 |  |
|  | Саморезы 4,2×20 | шт | 100 |  |
|  | Наконечник НКИ-1,5-4 | шт | 300 |  |
|  | Наконечник НКИ-2,5-4 | шт | 300 |  |
|  | Наконечник НШВИ-1,5-12 | шт | 300 |  |
|  | Наконечник НШВИ-2,5-12 | шт | 300 |  |
|  | Наконечник НШВИ(2)-1,5-12 | шт | 300 |  |
|  | Наконечник НШВИ(2)-2,5-12 | шт | 300 |  |
|  | Стяжка кабельная REXANT 2,5×150 мм | уп. | 5 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |
| 1 | От РПБ-3 до ПС 110 кВ Гранитная и обратно | км | 14 |  |