Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

СП Нерюнгринский РЭС

Объект ПС 110 кВ Хатыми

Ведомость дефектов и объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 110 кВ Хатыми, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: Техническое перевооружение

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство, инвентарный номер YA |  |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разработать проект для монтажа устройств дуговой защиты «ОВОД-МД» | шт | 1 |  |
|  | Установка устройства дуговой защиты «ОВОД-МД» | шт | 1 |  |
|  | Монтаж кабельного лотка | м | 18 |  |
|  | Установка волоконно-оптических датчиков | шт | 32 |  |
|  | Установка реле максимального тока типа РТ-40 | шт | 4 |  |
|  | Установка промежуточного реле типа РП-25 | шт | 5 |  |
|  | Установка указательного реле типа РУ-21 | шт | 2 |  |
|  | Установка режимной накладки типа НКР-3 | шт | 7 |  |
|  | Установка автоматического выключателя | шт | 1 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля | м | 100 |  |
|  | Монтаж вторичных цепей устройств дуговой защиты | м | 120 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | шт | 600 |  |
|  | Наладка устройств дуговой защиты с волоконно-оптическими датчиками | шт | 1 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД/исполнение 04» | комплект | 1 | передается подрядчику по акту передачи |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 2А характеристика В | шт | 1 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно. В процессе разработки проекта необходимо уточнить количество и тип (марку) приобретаемых материалов Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать всем необходимым ГОСТ, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества. |
|  | Контакт состояния КС47 для автоматического выключателя ВА47-29 | шт | 2 |  |
|  | Реле промежуточное РП-25 УХЛ4-220В | шт | 5 |  |
|  | Реле максимального тока РТ-40/6 | шт | 2 |  |
|  | Реле максимального тока РТ-40/50 | шт | 2 |  |
|  | Реле указательное РУ-21/0,15А | шт | 2 |  |
|  | Накладка НКР-3 | шт | 7 |  |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ 11А-Б-2-220 | шт | 5 |  |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 5×1,5 | м | 120 |  |
|  | Провод ПВ-1 1×2,5 белый | м | 20 |  |
|  | Провод ПВ-1 1×1,5 белый | м | 100 |  |
|  | Труба ПВХ гибкая армированная DKC внутренний диаметр 14мм | м | 10 |  |
|  | ПВХ трубка LM-TU436L Белая - диаметр 3,6 мм | м | 30 |  |
|  | Кабельный лоток металлический перфорированный DKC (Ш×В мм) 150×80 мм | м | 18 |  |
|  | Перегородка для кабельного лотка DKC высотой 80 мм | м | 18 |  |
|  | Угол вертикальный внешний CDSS 90 для кабельного лотка DKC, переходник левый, основание 150 мм, высота 80 мм | шт | 1 |  |
|  | Крышка-ответвитель TS для кабельного лотка DKC, основание 150 мм, высота 80 мм | шт | 1 |  |
|  | Угол CD 45 вертикальный внешний 45° для кабельного лотка DKC, основание 150 мм, высота 80 мм | шт | 2 |  |
|  | Крышка на угол CD 45 вертикальный внешний 45° для кабельного лотка DKC, основ. 150 мм | шт | 2 |  |
|  | Комплект крепежа (винт М5×16 мм, гайка, шайба) | шт | 30 |  |
|  | Саморезы 4,2×20 | шт | 100 |  |
|  | Стяжка кабельная REXANT 2,5×150 мм | уп. | 2 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |
| 1 | От РПБ-3 до ПС 110 кВ Хатыми и обратно | км | 196 |  |