ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| Комиссия филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС |  |  |
| --- | --- | --- |
| провела обследование: |  | АСДУ ПС 110 кВ «Хатыми» Нерюнгинского РЭС |
| инвентарный номер основное средство: |  |  |

и установила необходимость производства следующего объема работ:

| № | Наименование работ |  | Ед. измер. | Кол-во | Прим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство, инвентарный номер |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа телемеханики |  | шт. | 1 | Выполняются подрядчиком |  |
| 2 | Монтаж многофункциональных измерительных преобразователей |  | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Монтаж информационных цепей, систем электропитания и заземления монтируемого оборудования. |  | шт. | 123 |  |  |
| 4 | Монтаж датчиков температуры (уличный, в КРУН) |  | шт. | 2 |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конфигурационные настройки сетевых компонентов ССПИ ПС и АСДУ ДП НРЭС |  |  |  | Выполняются подрядчиком |  |
| 2 | Проведение комплексных испытаний ССПИ ПС включающие: - Предварительные; - Опытную эксплуатацию; - Приемочные. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф телемеханики в составе: -Сервер телемеханики СМАРТ-КП2 (32xТС, 16xТУ, 10xТИ(+/-20мА), панель оператора); - Источник бесперебойного питания (6 часов автономной работы) ИБП Eaton 9130 1500 RM + 1 EBM; - Коммутатор MOXA EDS-316; - Блок питания MDR-60-24; - Система распределения питания. (Панель 19” c DIN рейкой горизонтальная 3U) - Автоматический выключатель двухполюсный IEK BA 47-29 C6, 6A | шт. шт. шт. шт. шт. |  | 1 1 1 2 1 11 |  | Приобретается подрядчиком. Заказ оборудование оформляется опросным листом |
| 2 | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4х2-11 (2 порт Ethernet 100Base-TX, 2 порта RS-485, 8 дискретных входов) | шт. |  | 7 |  | Приобретается подрядчиком. |
| 3 | Платы для модернизации оборудования ЦВК-16: Плата генератора (ГЕН) Блок данных (ДАН) тип-2 | шт. шт. |  | 1 1 |  | Приобретается подрядчиком. |
| 4 | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4х2-11 (2 порт Ethernet 100Base-TX, 2 порта RS-485, 8 дискретных входов) | шт. |  | 1 |  | ЗИП Приобретается подрядчиком. |
| 5 | Контроллер ПЛК LinPac LP-8421 | шт. |  | 1 |  |  |
| 6 | Блок питания MDR-60-24 | шт. |  | 1 |  |  |
| 7 | Кабель КВВГЭнг-LS 7х2,5 мм2 | м. |  | 100 |  | Приобретается подрядчиком |
| 8 | Провод ПВ-1 1х1,5 мм2 | м. |  | 80 |  |  |
| 9 | Провод ПВ-1 1х2,5 мм2 | м. |  | 80 |  |  |
| 10 | Кабель КГВВнг(А)-LS 3х1,5 ( для электропитания) | м. |  | 80 |  |  |
| 11 | Кабель витая пара, категория 5E BaseLevel1 CAT5e FTP CU 24 AWG, 4 pairs PUC CM 75 гр. в экране | м. |  | 100 |  |  |
| 12 | Netlan EC-UU004-5E-PE-3W-BK U/UTP SOLID Ethernet LAN Cable 4P category 5E OUTDOOR -40C WITH SOLID STEEL MESSENGER | м. |  | 100 |  |  |
| 13 | Коммутатор MOXA EDS-316; | шт. |  | 2 |  |  |
| 14 | Реле промежуточное РП-25УХЛ4-220В | шт. |  | 14 |  |  |
| 15 | Переключатель APATOR-4G10-91-U-S15-R014 | шт. |  | 7 |  |  |
| 16 | Датчик температуры воздуха ДТС125М-50М.05.60.И.17 | шт. |  | 2 |  |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа в КРУН ПС 110 кВ Хатыми и ДП НРЭС | км |  | 1 |  |  |