### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Ремонт   ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС Лозовое, ВЛ- 0,4 кВ с. Лозовое, с. Золотоножка,                  с. Новопетровка, ТП 10/0,4 кВ №4-3 с. Новопетровка, №16-6 с. Золотоножка»

- Объект ремонта:

ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС Лозовое - Амурская область,  Тамбовский район, с. Лозовое. Расстояние от г. Благовещенска 25 км.

ВЛ- 0,4 кВ с. Лозовое- Амурская область,  Тамбовский район, с. Лозовое. Расстояние от г. Благовещенска 25 км.

ВЛ- 0,4 кВ с. Золотоножка- Амурская область,  Константиновский  район, с. Золотоножка. Расстояние от г. Благовещенска 140 км.

ВЛ- 0,4 кВ с. Новопетровка - Амурская область,  Константиновский  район, с. Новопетровка. Расстояние от г. Благовещенска 150 км.

ТП 10/0,4 кВ №4-3 с. Новопетровка - Амурская область,  Константиновский  район, с. Новопетровка. Расстояние от г. Благовещенска 150 км.

ТП 10/0,4 кВ  №16-6 с. Золотоножка - Амурская область,  Константиновский  район, с. Золотоножка. Расстояние от г. Благовещенска 140 км.

2. Объем работ:

Замена опор и провода.

Полная спецификация работ приведена в  ведомостях дефектов и объемов  работ  (Приложения 1-6).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне линий электропередач и в действующих электроустановках проходящих по населенной местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда  и социальной защиты РФ  № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Благовещенск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС Лозовое |  |  |  |  |
| Стойка СВ 105-5 | шт. | 47 | 12 035,83 | 565 684 |
| СИП3 1х50 | км. | 4,605 | 55 219,66 | 254 287 |
| Итого: |  |  |  | 819 971 |
| ВЛ- 0,4 кВ с. Лозовое |  |  |  |  |
| Стойка СВ 95-3 | шт. | 27 | 10 184,17 | 274 973 |
| Стойка СВ 105-5 | шт. | 1 | 12 035,84 | 12 036 |
| СИП2 3х35+1х54,6 | км. | 0,126 | 160 579,66 | 20 233 |
| СИП2 3х50+1х54,6+1х25 | км. | 2,367 | 229 383,16 | 542 950 |
| СИП2 3х70+1х70 | км. | 0,063 | 245 416,85 | 15 461 |
| СИП4 4х16 | км. | 0,22 | 76 117,25 | 16 746 |
| СИП2 3х50+1х54,6 | км. | 0,354 | 189 226,24 | 66 986 |
| СИП4 2х16 | км. | 1,746 | 37 441,55 | 65 373 |
| Итого: |  |  |  | 1 014 757 |
| ВЛ- 0,4 кВ с. Золотоножка |  |  |  |  |
| Стойка СВ 95-3 | шт. | 19 | 10 184,17 | 193 499 |
| Стойка СВ 105-5 | шт. | 5 | 12 035,83 | 60 179 |
| СИП2 3х50+1х54,6+1х25 | км. | 0,66 | 229 383,17 | 151 393 |
| СИП4 4х25 | км. | 0,02 | 109 239,08 | 2 185 |
| СИП4 2х16 | км. | 0,26 | 37 441,57 | 9 735 |
| Итого: |  |  |  | 416 991 |
| ВЛ- 0,4 кВ с. Новопетровка |  |  |  |  |
| Стойка СВ 95-3 | шт. | 30 | 10 184,17 | 305 525 |
| Стойка СВ 105-5 | шт. | 3 | 12 035,83 | 36 107 |
| СИП2 3х70+1х70+1х25 | км. | 0,55 | 282 802,41 | 155 541 |
| СИП4 2х16 | км. | 0,035 | 37 441,57 | 1 310 |
| Итого: |  |  |  | 498 484 |
| ТП 10/0,4 кВ №4-3 с. Новопетровка |  |  |  |  |
| КТПН-400/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 759 209,40 | 759 209 |
| ТП 10/0,4 кВ №16-6 с. Золотоножка |  |  |  |  |
| КТПН-160/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 697 954,61 | 697 955 |
| Всего: |  |  |  | 4 207 367,29 |
| НДС 20% |  |  |  | 841 473,46 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 5 048 840,75 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г. Благовещенске, составит  4 207 367,29 руб. (без учета НДС) / 5 048 840,75  руб. (с НДС 20%).

3.3. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи, по инициативе Заказчика. При этом, между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ договора подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи.

3.4. Остальные необходимые материалы для выполнения указанных работ в ведомости дефектов и объемов работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.5.  Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.  Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Все материалы Подрядчиком самостоятельно доставляются к месту производства работ готовыми к применению.

3.6. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% подрядчика

4.Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 7). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –   май  2020 года

Окончание работ –  октябрь  2020 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Квалификация и обеспеченность ресурсами (оценочные критерии):

7.1.  Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующих требованиям, определенным в таблице 2 (данная информация указывается в Справке о кадровых ресурсах).  Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора, приведено в таблице 1и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность ремонта по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 746,64 | 8 | 93,33 |  |  |  |
| 2 | 882,77 | 8 | 110,34 |  |  |  |
| 3 | 282,83 | 8 | 35,35 |  |  |  |
| 4 | 307,24 | 8 | 38,41 |  |  |  |
| 5 | 145,43 | 8 | 18,18 |  |  |  |
| 6 | 123,36 | 8 | 15,42 |  |  |  |
| Итого | 2488,27 | 8 | 311,03 | 6 | 120 | 3 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел. | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 | 2 и более | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
|  | Всего | 3 |  |  |

Если Участник, в установленные разделом 5 сроки, планирует выполнить работы с привлечением меньшего количества персонала, чем рассчитано исходя из нормативных трудозатрат в данном пункте, в Техническом предложении необходимо пояснить причины возникновения такой возможности (применение более прогрессивных технологий и методов производства работ, выполнение персоналом части работ сверхурочно и т.д.) с указанием планируемого количества персонала. Во всех остальных случаях общее количество персонала, рассчитанное в данном пункте, будет считаться минимально необходимым для выполнения работ Участником.

7.2. Наличие достаточного для исполнения договора количества материально-технических ресурсов, которые Участнику необходимо иметь в собственности, либо на других законных основаниях (машины и механизмы, специальные приспособления и инструмент). Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | ед. | 1 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ, с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

Для подтверждения наличия МТР необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо протоколы о намерениях.

В случае, если Участник не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и намерен выполнить работы без применения отдельных наименований, в Техническом предложении необходимо пояснить технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не планируется использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ будет использован АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.).

7.3. Предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного договора). Опыт выполнения указывается в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.  Аналогичными работами считаются работы в соответствии с пунктом 2 Технического задания.

8. Требование к Участнику:

В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей (с учетом НДС), Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

9. Требования к выполнению работ:

9.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

9.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

9.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

9.5.   Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

9.6.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее десяти дней до начала производства работ.

9.7.  Материалы, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи, с указанием передаваемых материалов.

10. Приемка объектов из ремонта:

10.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении Подрядчиком подтверждающей справки (Приложение 8)  выполненных работ согласованной с представителями РЭС и курирующей службы, а так же фотоотчёта в эл. виде о выполненных работах (в том числе  скрытых).

10.2. Окончательная приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

11. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком 24 месяца.

Приложение:

1-6. Ведомость  дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС Лозовое, ВЛ- 0,4 кВ с. Лозовое, с. Золотоножка,   с. Новопетровка, ТП 10/0,4 кВ №4-3 с. Новопетровка, №16-6 с. Золотоножка  на  32  л. в 1 экз.;

7. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

8. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.