Приложение 1

Ведомость объемов работ

1. Строительство 2КЛ-6кВ от ячеек 6 кВ №8 и №28 ГРУ Николаевской ТЭЦ до границ участка заявителя, протяженностью 1,15 км (ПИР, СМР) (Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка 2-х кабелей, длина трассы, из них: | 1,150 км |
| - завод в ячейки 2-х кабелей | 0,020 км |
| - прокладка 2-х кабелей в существующих лотках | 0,080 км |
| - прокладка 2-х кабелей по конструкциям (эстакады) | 0,080 км |
| - прокладка 2-х кабелей методом ГНБ (6 переходов по 10 м по 2 трубы ПНД 110 мм) | 0,060 км |
| - прокладка 2-х кабелей в траншее | 0,910 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл-3х185 | 2,346 км |
| Снятие джутового покрова с 2-х кабелей | 0,020 км |
| Монтаж концевой муфты 3КВТп-150/240 | 2 шт. |
| Монтаж концевой муфты 3КНТп-150/240 | 2 шт. |
| Монтаж соединительной муфты 3СТп-150/240 | 8 шт. |
| Покрытие кабеля в траншее кирпичом | 0,899 км |
| Валка деревьев твердых пород диаметром: до 16 см | 10 шт |
| Демонтаж бордюрного камня | 26м (26шт) |
| Монтаж бордюрного камня (нового) | 26м (26шт) |
| Разборка тротуарной брусчатки | 40 м2 |
| Устройство тротуарной брусчатки | 40 м2 |
| Подготовка почвы с посевом травяного покрова | 140м2 |
| Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | 68 м2 |
| Устройство оснований из щебня толщиной 25см | 68 м2 |
| Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | 68 м2 |
| Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 12 см | 72 м2 |
| Устройство оснований из щебня толщиной 25см | 72 м2 |
| Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 12 см | 72 м2 |