Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Приложение 1 к техническим  требованиям на ремонт

сетевых участков  с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал          «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект:           Сетевой участок  с. Возжаевка   CS0000280

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование сетевого участка  с. Возжаевка и пришла к выводу, что необходимо произвести следующий объем работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы ведутся в эксплуатируемом здании) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осыпание побелки стен, потолка, растрескивание бетонного основания пола, отсыпание масляной окраски двери. |  |  |  | Склад |
|  |  | шт. | 3 |  | Снятие и установка датчиков пожарной сигнализации. |
|  |  | м | 8 |  | Кабель освещения ВВГ 3*1,5 мм в коробе 25*16 мм по стене кирпичной |
|  |  | м | 7 |  | Кабель освещения ВВГ 3*1,5 мм в коробе 25*16 мм по потолку (бетонные плиты покрытия) |
|  |  | шт. | 4 |  | Монтаж накладных светодиодных панелей 580х580 мм. |
|  |  | м² | 82 |  | Расчистка стен от набела. |
|  |  | м² | 20 |  | Ремонт потолка до 35% поверхности сухой смесью |
|  |  | м² | 25 |  | Ремонт штукатурки стен до 35% поверхности сухой смесью |
|  |  | м² | 61,3 |  | Грунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения |
|  |  | м² | 61,3 |  | Известковая окраска потолка густой известью на один раз вручную |
|  |  | м² | 61,3 |  | Известковая окраска потолка краскопультом на два раза. |
|  |  | м² | 82 |  | Грунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения |
|  |  | м² | 82 |  | Известковая окраска стен густой известью на два раза вручную |
|  |  | м² | 82 |  | Известковая окраска стен краскопультом на два раза. |
|  |  | м² | 61,3 |  | Устройство бетонной подготовки под полы с выравниванием поверхности толщиной 80 мм из бетона В-20 |
|  |  | м | 32,1 |  | Устройство плинтуса бетонного |
|  |  | м² | 2,2 |  | Грунтовка плинтуса олифой |
|  |  | м² | 2,2 |  | Масляная окраска плинтуса простая на два раза |
|  |  | м² | 8 |  | Расчистка поверхности металлических ворот от отслоившейся краски металлической щеткой |
|  |  | м² | 15 |  | Грунтовка ворот железным суриком с двух сторон |
|  |  | м² | 15 |  | Простая окраска металлических ворот на два раза эмалью для наружных работ |

|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы необходимые для выполнения работ указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  | км | 90 |  | объект ремонта находится по адресу: Белогорский р-он с. Возжаевка |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | - |  | - |