ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  И МАТЕРИАЛОВ

Комиссия провела  обследование производственной  базы БРЭС и ПС Бикин  вследствие  чего  приняла решение о необходимости   установки  ограждения производственной базы  подрядным способом на 2020 год.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж столбов ограждения, с заливкой бетоном. Вверху столбов установить заглушки для не допускания попадания осадков в трубу. | шт. | 257 |  | Монтаж столбов ограждения из труб диаметром 120 мм, длиной 4,5 метра, с заливкой бетона. Монтаж заглушек верхней части столбов. |
| 2. | Монтаж каркаса (горизонтальные лаги) ограждения из металлического уголка 63х63х5 по всему периметру ограждения 770х2=1540 метров. | м/п | 1540 |  | Монтаж каркаса (прожилин) ограждения из металлического уголка 63х63х5. |
| 3. | Устройство внешнего ограждения из профлиста С-21-1000-0,6 (прокат листовой оцинкованный с односто-ронним полимерным покры-тием синего цвета. Высотой 2,5 м, длиной 770 м. | м/п | 770 |  | Монтаж ограждения из профлиста С-21-1000-0,6 (прокат листовой оцинкованный с односторонним полимерным покры-тием синего цвета. Высотой 2,5 м, длиной 770 м, крепежные болты заварить сваркой |
| 4. | Во внешнем ограждении произвести устройство двухстворчатых ворот из профлиста С-21-1000-0,6 (прокат листовой оцинкованный с односто-ронним полимерным покры-тием синего цвета, в коли-честве 3 (трех) штук, ширина ворот 5 метров. | шт. | 3 |  | Изготовление и монтаж ворот из уголка 63х63х5 и профлиста С-21-1000-0,6 (прокат листовой оцинкованный с односторонним полимерным покры-тием синего цвета.. Ворота двухствор-чатые. Ширина ворот 5 м. |
| 5. | Во внешнем ограждении произвести устройство калиток в количестве трёх штук из профлиста С-21-1000-0,6 (прокат листовой оцинко-ванный с односторонним полимерным покрытием синего цвета, шириной 1,5 метра, для прохода персонала | шт. | 3 |  | Изготовление и монтаж калиток из уголка 63х63х5 и профлиста С-21-1000-0,6 (прокат листовой оцинкованный с односторонним полимерным покры-тием синего цвета.. Высота 2,5 м, ширина 1,5 м. |
| 6. | На каждый столб внешнего ограждения установить кронштейн на сварке или на анкерах, по внешнему периметру ограждения (длина 770 метров) произвести монтаж спирального барьера «Егоза», закрепить «Егозу» двумя дополнительными проводами по всему периметру. | м/п | 770 |  | Монтаж защитного ограждения из проволоки «ЕГОЗА» по периметру забора. |
| 7. | Дополнительные работы |  |  |  | Произвести антикоррозийную защиту столбов и горизонтальных лаг для предотвращения коррозии. |
| 8. | Требования к ограждению |  |  |  | Ограждение территории должно иметь сплошные металлические ворота и калитки, конструкция которых не должна позволять свободно преодолевать их. Ворота и калитки должны закрываться на внутренний замок. Исключить возможность пролазов под ограждением, наличие разрывов в ограждении. |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 9. | Столб железный, диаметром 120 мм, высотой 4,5 метра. | шт. |  | 257 |  |
| 10. | Уголок 63х63х5 | м/п |  | 1540 |  |
| 11. | Профильный лист высотой 2,5 метра. | м/п |  | 770 |  |
| 12. | Проволока колючая «ЕГОЗА». | м/п |  | 1700 |  |
| 13. | Бетон для заливки столбов | м 3 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |