Приложение № 2 к Техническому требованию

Требования к оборудованию ВОЛС  поставки  Подрядчика.

- Требования к комплектам Tx/Rx модулей SFP: Оптические приемопередатчики S1.1, должны быть предназначены для работы по одной жиле оптического волокна (прием/передача), с разъемом LC, рабочие длины волн - 1310/1550 (1550/1310) нм, линейная скорость 155 Мбит/с, дальность - 20км; перекрываемое затухание от 18 до 24 дБ. Модули должны быть со встроенной функцией мониторинга.

2. Требования к платам компактного SDH мультиплексора.  Платы закупаются для формирования ЗИП для установленного на сети оборудования (замена на аналоги не предусмотрена). Устройство объединяет в себе мультиплексор SDH уровня STM-1 и первичный мультиплексор, разработанный для совмещения интерфейсов цифрового доступа, включая TDM, Ethernet, голосовых интерфейсов и низкоскоростных интерфейсов передачи данных в оптические каналы связи STM-1, обеспечивающим соответствие стандарту VC-12 потока Е1 с поддержкой протоколов VCAT, GFP и LCAS.

Устройство должно обеспечивать два сигнала оптической линии в рамках STM-1 с защитными схемами, включающими защиту MSP(1+1) и SNCP для кольцевой топологии сети.

Все интерфейсы мультиплексора должны полностью соответствовать применяемым ANSI стандартам и ITU рекомендациям. Устройство должно поддерживать управление обработкой отказов, текущий контроль рабочих характеристик, управление конфигурацией и управление сетевой безопасностью. Доступ для эксплуатации, администрирования, обслуживания и планирования осуществляться как локально, так и удаленно через консольный порт, LAN порт и DCC канал с помощью SNMP.

| № п/п | Характеристика | Описание требования | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Плата для установки в шасси(корпус) в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагаться на передней фронтальной панели. В условиях наполненности существующих шкафов для оборудования, предпочтительным является минимальный размер - 1 юнит (U). |  |
|  | Возможности коммутации | Устройство должно поддерживать функции кросс-коннекта: 6 VC-12 |  |
|  | Синхронизация | В устройстве должна быть реализована возможность получать сигнал синхронизации от внутреннего источника тактовых сигналов, от двух линий тактовых генераторов (линии STM-1 восток/запад), либо от внешнего тактового генератора/трибутарного интерфейса Е1. |  |
|  | Управление | Локальное управление должно осуществляться через интерфейс RS-232 (разъем DB-9), управление SNMP (через интерфейс 100BaseTx IEEE 802.3, разъем RJ-45). Также плата мультиплексора должна иметь возможность сетевого управления посредством комплексной системы управления с поддержкой русского языка. Доступ из системы сетевого управления к сетевым элементам должен осуществляться через SNMP-агента в соответствии с IETF RFC 1902 - IETF RFC 1907 при помощи протоколов TCP/IP (прямой доступ), а также через выделенные каналы внутри заголовка кадра СЦИ. |  |
|  | Аварийная сигнализация | Плата мультиплексора должна быть оснащена интерфейсом аварийных сигналов (с разъемом RJ-45) для отправки сообщений об аварийных ситуациях и для подключения к внешней звуковой и визуальной аварийной сигнализации. В наличии должно быть минимум 4 дополнительных аварийных входных сигнала для подключенного оборудования, (неисправность аккумулятора блока питания, открытие двери шкафа, задымленность, датчик движения) и 4 специализированных выхода аварийных сигналов. |  |
|  | Возможности SDH | Плата мультиплексора должна обеспечивать все стандартные возможности уровня STM-1. В том числе два режима защиты трафика SDH: MSP (1+1) и SNCP на уровнях VC-12/3/4. Должны поддерживаться виртуальные соединения VC-12-Xv согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322, для эффективного отображения данных при передаче в сетях SDH. Должен поддерживаться алгоритм LCAS (G.7042) на уровне VC-12-Xv для динамической настройки полосы пропускания. |  |
|  | Требования к передаче Ethernet | Плата мультиплексора должна поддерживать режим ESR (Ethernet Shared Ring), обеспечивающий приоритезацию трафика при передаче Ethernet в сетях SDH. Плата мультиплексора должна иметь на борту не менее 2-х портов c 10/100Base-T Ethernet интерфейсами, разъём RJ45 (Рекомендация IEEE 802.3) и поддерживать функцию коммутации второго уровня для организации WAN портов с общей пропускной способностью n x VC-12. |  |
|  | Сбор статистики | Функционал платы мультиплексора должен обеспечивать сбор статистики рабочих параметров за 24 часа. Должен формироваться журнал событий с отображением количества битовых ошибок. |  |
|  | Требования к агрегатным оптическим интерфейсам | Плата мультиплексора должна иметь 2 агрегатных оптических интерфейса STM-1. Интерфейсы STM-1 должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Т (ITU-T) G.707 и G.957. |  |
|  | Требования к E1 интерфейсам | Плата мультиплексора должна иметь на фронтальной панели возможность выделения не менее 6 интерфейсов Е1, с пропускной способностью 2048 Кбит/с в соответствии с рекомендациям МСЭ-Т G.703. Для внешних подключений к интерфейсам Е1 должны быть предусмотрены разъемы RJ48C с волновым сопротивлением 120 Ом. |  |
|  | Требования к интерфейсам FXO/FXS | Одна плата мультиплексора должна иметь на борту не менее 2-х портов FXS и не менее 14 портов FXO. Разъемы RJ11. Вторая плата мультиплексора должна иметь на борту не менее 8-ми портов FXS. Разъемы RJ11. |  |
|  | Требования к интерфейсам ТЧ | Платы мультиплексоров должны иметь на борту не менее 3-х портов ТЧ (4-х проводных с сигнализацией e&m). Разъемы RJ45. |  |

3. Требования к платам DLC-R-PSU (Источник питания для абонентского комплекта (36-72В) и  DLC-FO-XCVR (Плата оптического передатчика (1330мм)). Платы докупаются для доукомплектации существующей (в работе) системы связи и в ЗИП – аналоги не предусмотрены. Параметры:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| а. | Конструктивное исполнение | Плата для установку в кассету DLC-1100 E |
| б. | DLC-R-PSU | Модуль питания со встроенным генератором звонкового напряжения, с программно настраиваемыми параметрами звонкового напряжения и частоты |
| в. | DLC-FO-XCVR | Модуль оптического приемо-передатчика (1310 нм) |

6.4. Требования к оборудованию для обеспечения голосовой связи на объектах - голосовым шлюзам на 2 порта FXS. Основные технические характеристики сведены в таблицу:

| № п/п | Характеристика | Описание требования | Предложение Подрядчика. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка SIP-функций | - Соединение вызовов в режиме «точка-точка» - Ожидание/Возврат вызова - Ожидание вызова - Перехват вызова - Парковка/Возврат вызова, требуется SIP-сервер - Переадресация вызова - Перевод вызова - Быстрый набор номера - Повторный набор номер |  |
| 2 | Управление учетными SIP-записями | - Индивидуальная регистрация портов - Регистрация устройства (распределенный аккаунт) - Смешанный режим (объединение портов в группы) - Регистрация на SIP-сервере с использованием IP-адреса или доменного имени |  |
| 3 | Спецификация безопасности IP | - PPtP, IP IPSEC VPN (Опционально) - Фильтрация по портам - Фильтрация по IP - Фильтрация по MAC - Фильтрация по URL - DIGEST аутентификация - MD5 шифрование - Защита от DoS атак |  |
| 4 | Спецификация IP | Интерфейс WAN: Статический IP адрес, PPPoE, DHCP, PPtP Поддержка сетевых протоколов: IP, TCP, UDP, TFTP, FTP, RTP, RTCP, ARP, RARP, ICMP PING, NTP, SNTP, SNMP v1/v2, HTTP, DNS, DNS SRV, Telnet, DHCP Server, DHCP Client, STUN Client, UPnP NAT-функции: поддержка до 255 сессий, трансляция портов, DMZ Поддержка QoS: WAN-интерфейс: DiffServ, приоритизация IP, очередь приоритетов, ограничение скорости исходящего потока данных, 802.1Q (Тегирование VLAN), 802.1P (Приоритизация VLAN тегов) LAN-интерфейс: ограничение скорости входящего и исходящего потока данных Поддержка DDNS |  |
| 5 | Голосовые функции | - Поддержка кодеков: G.711 a/µ-law, G.723.1, G.726, G.729A/B или GSM FR6.10 Детектирование и подавление тишины - Генерация комфортного шума (CNG) - Детектирование активности голоса (VAD) - Эхо компенсация (G.165/G.168) - Адаптивный (динамический) джиттер буфера - Настройка генерации вызывных тонов по стандартам РФ - Программируемый уровень громкости линии |  |
| 6 | Управление SIP-вызовами | - Поддержка Outbound прокси сервера - Перерегистрация на SIP-сервере в случае ошибки авторизации - Механизм сокрытия номера - Счетчик таймаута сессий (UPDATE, RE-INVITE) - Поддержка DNS SRV - Поддержка Голосовых/Модемных/Факсовых вызовов - Маршрутизация вызовов по префиксу - Поддержка программируемого плана набора вызовов - Автоматическая модификация набранного номера |  |
| 7 | Телефонные характеристики | - Передача DTMF в форматах: In-BAND DTMF, Out-BAND DTMF Relay (RFC2833), SIP INFO - Набор номера в пульсовом или тоновом режимах - Генерация и детектирование CallerID: DTMF, FSK Bellcore Type 1 и 2, FSK ETSI Type 1 и 2 - Имя вызываемого абонента, Номер, Дата и Время (по FSK) - Детектирование реверса полярности (FXO) и генерацию (FXS) - Передача факсимильных сообщений: Т.30 FAX с использованием G.711, Т.38 Real Time FAX Relay - Работа модемного соединения по протоколу V.34 - Поддержка MWI и VMWI - Режим горячей линии |  |
| 8 | Управление устройством | - Web-интерфейс - Автоконфигурирование - Telnet - IVR - Обновление ПО через протоколы FTP / TFTP / HTTP/HTTPS |  |
| 9 | Исполнение, характеристики шлюза 2FXS | Не менее 2x портов FXS, 1xWAN + 1xLAN Ethernet порт, SIP, 48V DC, исполнение на DIN рейку. Металлический корпус. |  |