- Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679011

Телефон/факс: (42 622) 22-7-18

doc@eao.drsk.ru; http://www.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: Капитальный ремонт АИИСКУЭ, филиал ЭС ЕАО

1.Объект ремонта:

1.1. АИИС КУЭ Биробиджанского РЭС ЕО0012581, Биробиджанский район, ЕАО;

1.2. АИИСКУЭ розничного рынка Смидовичского РЭС ЕО0012572, Смидовичский район, ЕАО.

2.Объем работ

2.1. АИИСКУЭ розничного рынка Биробиджанского РЭС - замена концентраторов, шлюзов;

2.2. АИИСКУЭ розничного рынка Смидовичского РЭС - замена ПУ, шлюзов.

Полная спецификация работ указана в дефектных ведомостях и объемах работ (Приложения № 1,2 к техническим требованиям).

3.Дополнительные условия.

3.1. Работы производятся в охранной зоне действующих низковольтных воздушных линий электропередач, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ от 24.07.2013 №328н).

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Работы проводятся в населенной местности.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS WORD.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания. (Приложение 5 к техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июнь 2020г.

Окончание работ –31 декабря 2020 г.

6. Заказчик:

для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

7. Требования к участнику:

  - В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальной ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждения, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.

8.  Требования к выполнению работ:

8.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера, Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013);

- Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002 г;

- Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ-0,4-20 кВ, РД 153-34.3-20.662-1998г;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ от 24.07.2013 №328н);

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01. 2002 года (в ред. от 19.07.2011 г.);

- Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Правила пожарной безопасности в лесах РФ (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417);

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О пожарной безопасности";

- Типовыми технологическими картами;

Другими действующими руководящими документами.

8.2. Подрядчик приступает к выполнению работ только после прохождения на предприятии Заказчика первичных и вводных инструктажей в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

8.4.  Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.6. Работы выполняются по технологической карте (или ППР), и графику их выполнения (графику вывода оборудования в ремонт), разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. Технологическая карта (или ППР) и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.7. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.9. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.10. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 15-ти дней до начала производства работ.

8.11. Перед монтажом оборудования и материалов произвести: внешний осмотр для проверки целостности корпуса счетчиков и трансформаторов тока, наличия пломб государственного поверителя и контрольных знаков, голографических марок завода-изготовителя; элементов конструкции токоведущих частей на предмет исправности резьбовых соединений и наличия всех винтов клеммных зажимов; проверку целостности вторичной цепи ТТ для исключения заводского брака.

8.12. При выезде на объекты в день выполнения работ по замене электросчетчиков, в обязательном порядке до момента производства отключения эл. энергии необходимо произвести фиксацию контрольных показаний демонтируемых электросчетчиков.

8.13. После возобновления подачи напряжения на узел учета, обязательным условием дальнейшего проведения работ является снятие контрольных показаний вновь установленного эл. счетчика. Данное требование распространяется также для случая замены ТТ без замены эл. счетчика.

8.14. Снятие пломб на подстанциях, в ТП и у юр. лиц на расчетных фидерах обязательно проводятся в присутствии полномочного представителя потребителя и заказчика.

8.15. По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения и трансформаторов тока необходимо выполнить проверку под нагрузкой на правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы.

8.16. Участник (подрядчик) отвечает за качество всего комплекса монтажных работ (правильность установки счетчика и трансформаторов тока, и т.п.), а также за выполнение всех требований завода-изготовителя, указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета и трансформаторов тока Участник (подрядчик) обязан их устранить в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика.

8.17. По каждому измерительному комплексу (ИК) обеспечить составление актов проверки измерительных комплексов (Приложение №3 «Форма акта проверки ПУ (ИК)»), совместно с представителями Участника (Подрядчика) и заказчика.

8.18. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

9. Приемка объекта из ремонта:

- 9.1. Приёмка оборудования (сооружения) из ремонта осуществляется в соответствии правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

9.2.  Для оценки готовности объектов к приемке Участник (подрядчик) предоставляет:

9.2.1. Ведомости замены ПУ потребителей юр. лиц на ТП, ОДПУ, ведомость замены ПУ на подстанциях, отражающие географический и электрический адрес, общие параметры измерительного комплекса (заводские номера, типы установленных ПУ) а также весь объем материалов использованный для производства работ (документ предоставляется еженедельно в формате Excel с целью контроля выполнения работ) в отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Участника (подрядчика) (Приложение №4 Ведомость замены ПУ потребителей юр. лиц на ТП, ОДПУ).

9.2.2. Оформленные Акты проверки измерительных комплексов электрической энергии (Приложение №3 «Форма акта проверки ПУ (ИК)»), подписанные со стороны Заказчика и Участника (Подрядчика).

9.2.3. Исполнительную документацию по выполненным работам (копии паспортов и сертификатов соответствия техническим регламентам Таможенного Союза №004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.)

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложения:

- Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт АИИС КУЭ Биробиджанского РЭС.

- Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт АИИС КУЭ Смидовичского РЭС.

3. Форма акта проверки ПУ (ИК).

4. Форма ведомости замены ПУ потребителей юр. Лиц на ТП, ОДПУ.