### Приложение  И к  П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Ремонт   КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»»

- Объект ремонта:

ТП 10/0.4 с. Ивановка  1-24 - Амурская область,  Ивановский  район. Расстояние от г. Благовещенска 37 км.

ТП 10/0.4 с. Междугранка 2-14 - Амурская область,  Белогорский  район. Расстояние от г. Благовещенска 127 км.

ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-17- Амурская область,  Белогорский район. Расстояние от г. Благовещенска 128 км.

ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-32 - Амурская область,  Белогорский  район. Расстояние от г. Благовещенска 128  км.

ТП 10/0.4  с. Куропатино  7-3 - Амурская область,  Тамбовский  район. Расстояние от г. Благовещенска 45 км.

ТП 10/0.4 с. Черемхово  8-18   - Амурская область,  Ивановский  район. Расстояние от г. Благовещенска 27 км.

ТП 10/0.4  с. Березовка  10-34    - Амурская область,  Ивановский  район. Расстояние от г. Благовещенска 72 км.

ТП 10/0.4 с. Чигири  13-1 - Амурская область,  Благовещенский  район. Расстояние от г. Благовещенска 5 км.

ТП 10/0.4 с. Егорьевка  31-1  - Амурская область,  Благовещенский  район. Расстояние от г. Благовещенска 44 км.

2. Объем работ:

Замена КТП с трансформатором, устройство фундамента, замена опор и провода.

Полная спецификация работ приведена в  ведомостях дефектов и объемов  работ  (Приложения 1-9).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда  и социальной защиты РФ  № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Благовещенск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 10/0.4 с. Ивановка |  |  |  |  |
| КТПН 400/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 759 210 | 759 210,00 |
| ТП 10/0.4 с. Междугранка 2-14 |  |  |  |  |
| Стойка СВ 95-3 | шт. | 2 | 10 185 | 20 370,00 |
| Стойка СВ 105-5 | шт. | 3 | 12 036 | 36 108,00 |
| СИП2 3х70+1х70 | км. | 0,26 | 245 417 | 63 808,42 |
| СИП3 1х50 | км. | 0,21 | 55 220 | 11 596,20 |
| КТПН 400/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 759 210 | 759 210,00 |
| Итого: |  |  |  | 891 092,62 |
| ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-17 |  |  |  |  |
| 2КТПН 160/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 2 217 670 | 2 217 670,00 |
| ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-32 |  |  |  |  |
| Стойка СВ 95-3 | шт. | 9 | 10 185 | 91 665,00 |
| Стойка СВ 105-5 | шт. | 2 | 12 036 | 24 072,00 |
| СИП2 3х70+1х70 | км. | 0,314 | 245 417 | 77 060,94 |
| СИП3 1х50 | км. | 0,261 | 55 220 | 14 412,42 |
| КТПН 160/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 697 955 | 697 955,00 |
| Итого: |  |  |  | 905 165,36 |
| ТП 10/0.4 с. Куропатино 7-3 |  |  |  |  |
| КТПН 250/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 838 610 | 838 610,00 |
| ТП 10/0.4 с. Черемхово 8-18 |  |  |  |  |
| КТПН-160/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 697 955 | 697 955,00 |
| ТП 10/0.4 с. Березовка 10-34 |  |  |  |  |
| КТПН 250/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 838 610 | 838 610,00 |
| ТП 10/0.4 с. Чигири 13-1 |  |  |  |  |
| Стойка СВ 105-5 | шт. | 1 | 12 036 | 12 036,00 |
| КТПН 250/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 838 610 | 838 610,00 |
| Итого: |  |  |  | 850 646,00 |
| ТП 10/0.4 с. Егорьевка 31-1 |  |  |  |  |
| КТПН 250/10/0,4 с трансформатором | шт. | 1 | 838 610 | 838 610,00 |
| Всего: |  |  |  | 8 837 568,98 |
| НДС 20% |  |  |  | 1 767 513,80 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 10 605 082,78 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г. Благовещенске, составит  8 837 568,98 руб. (без учета НДС) / 10 605 082,78  руб. (с НДС 20%).

3.4. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи, по инициативе Заказчика. При этом, между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ договора подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи.

3.5. Остальные необходимые материалы для выполнения указанных работ в ведомости дефектов и объемов работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.6.  Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.  Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Все материалы Подрядчиком самостоятельно доставляются к месту производства работ готовыми к применению.

3.7. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% подрядчика

4.Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 10). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –   июнь  2020 года

Окончание работ –  август  2020 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Требование к Участнику:

В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей (с учетом НДС), Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строи-тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.) в целях безопасного выполнения работ.

Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора приведено в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность ремонта по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127,86 | 8 | 15,98 |  |  |  |
| 2 | 215,59 | 8 | 26,95 |  |  |  |
| 3 | 175,75 | 8 | 21,97 |  |  |  |
| 4 | 268,32 | 8 | 33,54 |  |  |  |
| 5 | 150,55 | 8 | 18,82 |  |  |  |
| 6 | 150,55 | 8 | 18,82 |  |  |  |
| 7 | 150,55 | 8 | 18,82 |  |  |  |
| 8 | 131,66 | 8 | 16,46 |  |  |  |
| 9 | 145,15 | 8 | 18,14 |  |  |  |
| Итого | 1515,98 | 8 | 189,50 | 3 | 66 | 3 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел. | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 | 2 и более | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
|  | Всего | 3 |  |  |

8.3. Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | ед. | 1 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

8.4. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.5. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.6. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.7.   Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.8.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее десяти дней до начала производства работ.

8.9.  Материалы, высвобождаемые после демонтажа, доставляются на базы РЭС (соответственно населенным пунктам, где проводится ремонт) и передаются Заказчику с оформлением акта передачи, с указанием передаваемых материалов.

9. Приемка объектов из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении Подрядчиком подтверждающей справки (Приложение 11)  выполненных работ согласованной с представителями РЭС и курирующей службы, а так же фотоотчёта в эл. виде о выполненных работах (в том числе  скрытых).

9.2. Окончательная приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком 24 месяца.

Приложение:

1-9. Ведомости  дефектов и объемов работ на ремонт КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»  на  27  л. в 1 экз.;

10. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

11. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.