Приложение 1

к ТТ на Ремонт здания центрального диспетчерского пункта

Организация   АО «ДРСК»

Филиал          «Амурские электрические сети»

Объект:          Здание конторское  IA0000015

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование помещений здания конторского, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы ведутся в эксплуатируемом здании) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогибы плиток подвесного потолка. Шелушение окраски стен, растрескивание напольной плитки. | Кабинет № 1-3 (СП УТП) |  |  |  |
|  |  | м2 | 57,4 |  | Демонтаж натяжного потолка. |
|  |  | м.п. | 46,7 |  | Демонтаж потолочного плинтуса. |
|  |  | м2 | 40,4 |  | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ на профилированном каркасе. |
|  |  | шт. | 31 |  | Демонтаж точечных светильников (28 шт) и люстры (3 шт). |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж пожарного датчика. |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж кондиционера и наружного блока с сохранением. |
|  |  | м.п. | 34 |  | Демонтаж вентиляционного канала д. 250 мм. |
|  |  | м.п. | 29,5 |  | Демонтаж напольного плинтуса ПВХ. |
|  |  | м2 | 97,8 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |
|  |  | м.п. | 91 |  | Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*2,5 (из них в штробе 30,8 м с дальнейшей заделкой штроб) с расключением в распределительной коробке. |
|  |  | м.п. | 116 |  | Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*1,5 (из них в штробе 6,6 м с дальнейшей заделкой штроб) с расключением в распределительной коробке. |
|  |  | м.п. | 270 |  | Прокладка кабеля телефонного витая пара 4*2*0,5 от каждой розетки (из них в штробе 36,3 м с дальнейшей заделкой штроб) с проходом через стену (3 места) до места подключения. |
|  |  | м.п. | 60 |  | Прокладка кабеля ТПП 10*2 от АТС 2 эт. до распределительной телефонной коробки расположенной в коридоре возле кабинета (согласовать с заказчиком) с проходом через капитальную стену (2 места). |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка распределительной телефонной коробки КРТП 10 (месторасположение согласовать с заказчиком). |
|  |  | м.п. | 117,5 |  | Прокладка интернет кабеля по кабинету от каждой розетки с проходом через стену до места подключения (из них в штробе 36,3 м с дальнейшей заделкой штроб). |
|  |  | м2 | 15,3 |  | Устройство сплошной перегородки ГКЛ на профиле 100 мм с обшивкой листами ГКЛ с двух сторон в 2 слоя с заполнением звукоизолирующим материалом (минераловатные плиты плотностью 99-121 кг/м3 толщиной 50мм в два слоя) |
|  |  | м2 | 15,3 |  | Устройство перегородки ГКЛ на профиле 100 мм с обшивкой листами ГКЛ с двух сторон в 2 слоя с заполнением звукоизолирующим материалом (минераловатные плиты плотностью 99-121 кг/м3 толщиной 50мм в два слоя) (расположение проёма уточнить). |
|  |  | м2 | 14 |  | Устройство короба ГКЛ с нишей под радиатор отопления. |
|  |  | шт. | 9 |  | Установка датчиков прокладка кабеля пожарной сигнализации 21 м. |
|  |  | м2 | 61,2 |  | Выравнивание поверхности перегородок ГКЛ под окраску с двух сторон. |
|  |  | м2 | 97,8 |  | Устройство покрытия пола из ПВХ плиток (помещение № 1 – 30,8 м2, № 2 – 32,6 м2, № 3 – 34,5 м2) цвет и рисунок согласовать. |
|  |  | шт. | 2 |  | Установка двери межкомнатной с навесами, замком, с доборной планкой (2000ммх900 мм), |
|  |  | м2 | 9,4 |  | Окраска оконных откосов водоэмульсионной краской. |
|  |  | м2 | 184,2 |  | Окраска стен водоэмульсионным составом (цвет согласовать) (помещение № 1 – 60,5 м2, № 2 – 62,7 м2, № 3 – 61 м2). |
|  |  | м.п. | 47,7 |  | Установка напольного плинтуса ПВХ с кабельным каналом на дюбель - гвозди (помещение № 1 – 16,6 м, № 2 – 15,9 м, № 3 – 15,2 м). |
|  |  | м2 | 97,5 |  | Монтаж потолка типа «Армстронг» № 1 – 30,6 м2, № 2 – 32,6 м2, № 3 – 34,3 м2). |
|  |  | шт. | 27 |  | Установка панелей светодиодных в подвесном потолке 40 Вт, 2800 лм |
|  |  | шт. | 11 |  | Монтаж блоков подрозетников в сплошную стену из кирпича. |
|  |  | шт. | 33 |  | Установка розеток одинарных в 4-х гнездную рамку внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 3 |  | Установка выключателей двухклавишных внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 11 |  | Установка розеток двугнёздных (Телефон + Internet) одинарных в 4-х гнездную рамку внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 3 |  | Установка светозащитного устройства (оконный проём 4060* h 1890 мм). Цвет согласовать. |
|  |  | шт. | 3 |  | Монтаж кондиционера и наружного блока (перенос существующих кондиционеров на другое место). |
|  |  | тн. | 1,7 |  | Вывоз строительного мусора. |
|  | Растрескивание стеновой и напольной плитки. Оконные блоки изношены, негерметичны, потеря теплостойкости, двери изношены | Кабинет № 4 (СП УТП) |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 |  | Демонтаж люминесцентных светильников 1200 мм. |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж пожарных датчиков. |
|  |  | м2 | 17,45 |  | Демонтаж кирпичной перегородки толщиной 180 мм. |
|  |  | м2 | 62,8 |  | Демонтаж стеновой плитки. |
|  |  | м2 | 34,5 |  | Демонтаж напольной плитки. |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж кондиционера и наружного блока с сохранением. |
|  |  | м3 | 0,2 |  | Закладка отверстия от вентиляции керамическим кирпичом в перегородке с последующей штукатуркой цементно – песчаным раствором. |
|  |  | м2 | 5,3 |  | Демонтаж оконных блоков ПВХ (1,2 м* h 1,75 м; 1,82 м* h 1,75 м) (2 шт.). |
|  |  | м2 | 5,7 |  | Устройство короба ГКЛ с нишей под радиатор отопления. |
|  |  | м2 | 35,6 |  | Огрунтовка поверхности пола на 2 раза. |
|  |  | м2 | 35,6 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 30 мм. |
|  |  | м2 | 35,6 |  | Выравнивание пола смесью «наливной пол». |
|  |  | шт. | 2 |  | Установка оконных блоков ПВХ тройного остекления с монтажом подоконной доски шириной 600 мм (3,02 м.п.) и пластиковых откосов 4,51 м2. Окно размером 1,2 м* h 1,75 м с двумя поворотно-откидными створками. Окно размером 1,82 м* h 1,75 м с одной глухой и одной поворотно откидной створкой. |
|  |  | м.п. | 37 |  | Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*2,5 (из них в штробе 11,2 м с дальнейшей заделкой штроб) с расключением в распределительной коробке. |
|  |  | м.п. | 23 |  | Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*1,5 (из них в штробе 2,3 м с дальнейшей заделкой штроб) с расключением в распределительной коробке. |
|  |  | м.п. | 120 |  | Прокладка кабеля телефонного витая пара 4*2*0,5 от каждой розетки (из них в штробе 13,2 м с дальнейшей заделкой штроб) с проходом через стену до места подключения. |
|  |  | м.п. | 183 |  | Прокладка интернет кабеля по кабинету от каждой розетки с проходом через стену до места подключения (из них в штробе 13,2 м с дальнейшей заделкой штроб). |
|  |  | шт. | 3 |  | Установка пожарных датчиков и прокладка кабеля пожарной сигнализации 11 м. |
|  |  | м2 | 63,6 |  | Выравнивание поверхности стен под окраску водоэмульсионным составом. |
|  |  | м2 | 35,6 |  | Устройство напольной плитки ПВХ на клеевой основе (цвет и рисунок согласовать). |
|  |  | м2 | 63,6 |  | Окраска стен водоэмульсионным составом (цвет согласовать). |
|  |  | м.п. | 21,9 |  | Установка напольного плинтуса ПВХ с кабельным каналом на дюбель – гвозди. |
|  |  | м2 | 35,6 |  | Монтаж потолка Армстронг. |
|  |  | шт. | 12 |  | Установка светодиодных панелей 40 Вт, 2800 лм |
|  |  | шт. | 4 |  | Монтаж блоков подрозетников в сплошную стену из кирпича. |
|  |  | шт. | 12 |  | Установка розеток одинарных в 4-х гнездную рамку внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка выключателей двухклавишных внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 4 |  | Установка розеток двугнёздных (Телефон + Internet) одинарных в 4-х гнездную рамку внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 1 |  | Монтаж кондиционера и наружного блока. |
|  |  | тн. | 8,2 |  | Вывоз строительного мусора. |
|  | Шелушение штукатурки, растрескивание напольной плитки, надрыв обоев и линолеума. | Кабинет № 5 (СП УТП) |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж светильников. |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж пожарных датчиков. |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж дверного блока с полотном (0,8 м * 2,0 м). |
|  |  | м2 | 6,5 |  | Демонтаж перегородки из кирпича толщиной 125 мм. |
|  |  | м.п. | 9,28 |  | Демонтаж напольного плинтуса. |
|  |  | м2 | 3,1 |  | Демонтаж напольной плитки. |
|  |  | м2 | 5,5 |  | Демонтаж линолеума. |
|  |  | м2 | 32,9 |  | Демонтаж обоев. |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж распределительного щита (395 мм*310 мм) на 24 автомата. |
|  |  | м2 | 1,3 |  | Устройство короба ГКЛ размером 200*200 мм на каркасе из профилей с обшивкой листом ГКЛ 12,5 мм и подготовкой поверхности под окраску. |
|  |  | м2 | 9 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 30 мм. |
|  |  | м2 | 9 |  | Огрунтовка поверхности пола на 2 раза с последующим выравниванием пола смесью «наливной пол». |
|  |  | м2 | 9 |  | Устройство покрытия пола из плиток ПВХ |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка двери межкомнатной с навесами, замком 1 шт. 0,97 м * 2,07 м с наличником с одной стороны. |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка доводчика на входную дверь |
|  |  | м.п. | 8 |  | Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*2,5 (из них в штробе 5,7 м с дальнейшей заделкой штроб) с расключением в распределительной коробке. |
|  |  | м.п. | 12 |  | Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*1,5 (из них в штробе 2,3 м с дальнейшей заделкой штроб) с расключением в распределительной коробке. |
|  |  | шт. | 3 |  | Установка пожарных датчиков и прокладка кабеля пожарной сигнализации 6 м. |
|  |  | м2 | 34,3 |  | Выравнивание поверхности стен под окраску водоэмульсионным составом. |
|  |  | м2 | 10,5 |  | Устройство напольной керамической плитки противоскользящей с плинтусом из керамической плитки на высоту 150 мм (цвет и рисунок согласовать). |
|  |  | м2 | 34,3 |  | Окраска стен водоэмульсионным составом (цвет согласовать). |
|  |  | м2 | 9,23 |  | Монтаж потолка Армстронг. |
|  |  | шт. | 4 |  | Установка светодиодных панелей 40 Вт, 2800 лм. |
|  |  | шт. | 3 |  | Монтаж подрозетников в сплошную стену из кирпича. |
|  |  | шт. | 2 |  | Установка розеток двугнёздных в один подрозетник внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка выключателей одноклавишных внутреннего монтажа. |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка завесы тепловой над входной дверью (3000 Вт, 350 м³/ч). |
|  |  | тн. | 0,2 |  | Вывоз строительного мусора. |
|  | Имеются трещины в основании крыльца, недостаточна ширина для постоянного передвижения людей. | Наружная лестница |  |  |  |
|  |  | м2 | 10,02 |  | Демонтаж облицовки крыльца плиткой керамогранитной |
|  |  | м | 1,5 |  | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали 300*300 мм |
|  |  | м2 | 10,02 |  | Устройство напольной керамической плитки противоскользящей: горизонтальная облицовка – 5,152 м2; облицовка вертикальных поверхностей крыльца – 4,87 м2 (цвет и рисунок согласовать). |

|  | Материалы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96. | Материалы, необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 97. | г. Благовещенск – объект ремонта |  | - | - |  | объект ремонта находится по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | Выполняются подрядчиком самостоятельно |  |