Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Приложение 1 к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждения ТП Благовещенского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

Объект:            ТП 10/0.4  с. Плодопитомник  15-2    CS0002075

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -18км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 10 | Объект ремонта находится по адресу: г. Благовещенск, п. Плодопитомник |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0.4 с. Волково  1-15   CS0001510

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -25км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 16 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Волково |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0.4  с. Волково  1-14   CS0001544

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -25км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 16 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Волково |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0.4  с. Усть-Ивановка  3-2    CS0001516

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -35км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Усть-Ивановка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП № 3-5 с. Усть-Ивановка AS0024126

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -35км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Усть-Ивановка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4  с. Грибское  4-2    СS0001522

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -35км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 25 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Грибское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4  с. Удобное  5-2   CS0001546

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -40км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 30 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Удобное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4   с. Дроново  5-8   CS0001606

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -40км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 30 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Дроново |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4   с. Каникурган  8-3     CS0001819

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 52 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -30км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 19 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Каникурган |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0.4  с. Игнатьево  27-7  CS0001757    (ТП 10/0.4 с. Чигири 27-7)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории в ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -18км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением на 1 метр и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 54/0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 30 | Объект ремонта находится по адресу: Благовещенский район, с. Игнатьево |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |