Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Приложение 4 к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ограждения ТП  Ромненского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

Объект:            ТП 10/0,4 с. Листвянка  9-09    CS0001305

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 40 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
|  |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
|  |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
|  |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
|  |  | шт./т | 9/ 0,174468 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
|  |  | м/т | 46/ 0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы - 6 м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
|  |  | м² | 12,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
|  |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 211 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 211 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Листвянка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Дальневосточное  14-15    CS0001234

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 40 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3. |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 9/ 0,174468 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 46/ 0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы - 6 м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 12.8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 115 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 115 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Дальневосточное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Новороссийка  14-28    CS0001310

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 40 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3. |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 9/ 0,174468 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 46/ 0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы - 6 м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 12.8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 129 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 129 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новороссийка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4  с. Новороссийка  14-34    CS0001311

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 40 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,215 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 9/ 0,174468 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 46/ 0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы - 6 м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 12,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 129 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 129 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новороссийка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП  10/0.4 с. Чергали   18-17    CS0001309

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 0,81 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (6 мест) |
| 3. |  | м3 | 0,81 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 6 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 12 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 6/ 0,116 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 12 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 33/ 0,126 | Монтаж двух прожилин по трём сторонам ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. |
| 8. |  | м² | 9,1 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 33 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 180 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 180 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Чергали |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Новый Быт  9-10    CS0001282

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,2326 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 205 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 205 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новый Быт |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4 с. Восточная Нива  9-16  CS0001299

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 204 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 204 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Восточная Нива |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Ромны 9-58   CS0001307

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 160 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 160 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Ромны |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4 с. Амаранка  9-69    CS0001296

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 195 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 195 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Амаранка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0,4 с. Каховка  9-100   CS0001258

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 170 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 170 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Каховка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4  с. Знаменка 9-128    CS0001201

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 135 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 135 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Знаменка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4  с. Братолюбовка  9-129    CS0001284

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 172 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 172 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Братолюбовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4  с. Святорусовка  9-135    CS0001278

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 140 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Святорусовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Урожайное  14-21    CS0001240

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 140 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Урожайное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:      ТП 10/0,4 с. Новороссийка  14-44    CS0001568

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 129 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 129 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новороссийка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Рогозовка  15-04    CS0001245

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 85 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 85 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Рогозовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Климовка  15-06    CS0001248

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 95 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 95 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Климовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4  с. Чергали   18-02 (ТП 10/0.4 с.Хохлатское   18-02)   CS0001286

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 185 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 185 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Чергали |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4  с. Смоляное  18-12    CS0001228

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 189 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 189 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Смоляное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП10/0,4  с. Смоляное  18-13    CS0001229

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест). |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками. |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб. |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 189 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 189 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Смоляное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Смоляное  18-15    CS0001227

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 189 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 189 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Смоляное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Придорожное  18-16    CS0001292

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 185 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 185 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Придорожное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Чергали   18-25    CS0001204

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 54/ 0,207 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 180 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 180 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Чергали |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:      ТП 10/0,4  с. Серединное  9-03    CS0001259

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,62 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 180 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 180 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Серединное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4 с. Новый Быт  9-07    CS0001281

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 205 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 205 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новый Быт |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Знаменка  9-24    CS0001272

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 135 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 135 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Знаменка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4  с. Любимое  9-30    CS0001267

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 148 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 148 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Любимое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4  с. Верхнебелое  14-46    CS0001649

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 130 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 130 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Верхнебелое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4 с. Рогозовка  15-16    CS0001247

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 85 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 85 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Рогозовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4  с. Рогозовка  15-20    CS0001252

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 85 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 85 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Рогозовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4  с. Райгородка  18-04    CS0001288

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,62 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 190 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 190 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Райгородка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект: ТП 10/0,4  с. Горбатовка  18-07    CS0001225

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 65 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,620 | Разработка грунта вручную под щебневую подушку 1500*300 *300мм (12 мест) |
| 3. |  | м3 | 1,620 | Засыпка вручную щебнем (фракция 5-20) разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 12 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 24 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./т | 12/ 0,232624 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 24 шт. с затяжкой гаек и установкой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/т | 58/ 0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 16,48 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения. (перевозка ПГС - 185 км.) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 185 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Горбатовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |