Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Приложение 10 к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал          «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект:          Здание АБК    CS 0000269

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ограждения базы СП «ЦЭС» от здания АБК  и пришла к выводу, что необходимо произвести следующий объем  работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Растрескивание кладки ограждения, наклон кирпичных столбов, разрушения цементной опушки. | м | 93,5 | Демонтаж ограждения из силикатного полуторного кирпича высотой 1,7м. без сохранения материала |
|  |  | м3 | 15 | Демонтаж бетонного армированного фундамента сечением 350*400 мм |
|  |  | м3 | 15 | Разработка грунта механизированным способом для устройства фундамента ограждения |
|  |  | м3 | 2 | Разработка грунта ручным способом для устройства фундамента ограждения |
|  |  | м2 | 87 | Устройство подушки из ПГС с уплотнением механизированным способом для ленточного армированного фундамента толщиной 100 мм |
|  |  | м | 108 | Устройство ленточного армированного арматурой А-3 Д-12 мм в пространственном каркасе фундамента сечением 400*400мм |
|  |  | м3 | 8 | Обратная засыпка из ПГС фундамента с разравниванием вручную. |
|  |  | шт/м3 | 29/8,8 | Кладка столбов высотой в 21 ряд из силикатного полуторного кирпича 380*380 мм с расшивкой швов. |
|  |  | шт/м3 | 29/0,33 | Кладка оголовка столба из кирпича керамического в 3 ряда (1- 2 кирпича, 2- 1,5 кирпича, 3- 1 кирпич) с расшивкой швов (эскиз столба согласовать) |
|  |  | шт/м3 | 92/21,85 | Кладка простенков ограждения в 0,5 кирпича (высота 19 рядов) и 1 ряд в 1кирпич. |
|  |  | м | 92 | Устройство опушки из тяжёлого цементного раствора по длине ограждения шириной 250 мм толщиной 20 мм. |
|  |  | т | 60 | Вывоз мусора строительного с погрузкой механическим способом на расстояние 17км |

|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы необходимые для выполнения указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  | - | - |  | объект ремонта находится по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | - |  | - |