Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Приложение 2  к техническим требованиям на

ремонт ограждений объектов СП ЦЭС

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждения ТП Белогорского РЭС,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

Объект:            ТП 10/0,4 с. Мирное 21-26   CS0001448

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -130км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 130 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Мирное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4 с. Пригородное 21-12  CS0001735

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -120км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Пригородное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:            ТП 10/0,4 с. Белоцерковка 21-08  CS0001469

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -120км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с.Белоцерковка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:      ТП 10/0,4 № 11/16  с. Возжаевка  АS0000828

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 60 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -135км.) |
|  |  | шт/т | 11/0,174 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 58/0,222 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 52м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,44 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 52 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 135 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Возжаевка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Новое 22-08  CS0001342

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -150км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 150 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Новое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Дубровка 8-08  CS0001437

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -145км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 145 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Дубровка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Новоандреевка 1-16  CS0001349

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -145км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 145 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Новоандреевка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Лукъяновка  5-24  CS0001502

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -110км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 110 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Лукъяновка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:       ТП 10/0,4 с. Никольское 20-01  CS0001504

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Никольское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Никольское 20-04  CS0001496

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Никольское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Никольское 20-05  CS0001491

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Никольское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Никольское 20-07  CS0002477

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Никольское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Низинное 3-10  CS0001376

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Низинное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Низинное  3-12  CS0001374

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140 км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Низинное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4 с. Низинное  3-13  CS0001375

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140 км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта |  | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Низинное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - |

Объект:    ТП 10/0,4 с. Возжаевка 8-02  CS0002511

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 50 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 6 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -135км.) |
|  |  | м | 3,6 | Установка металлических уголков-2 шт(50*50*4мм) на болты строительные 6 шт- 10*50мм |
|  |  | шт/т | 10/0,158 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 50/0,192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 16,2 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта |  | км | 135 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Возжаевка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Заречное 11-03  CS0001578

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -145км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 145 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Заречное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Заречное 11-07  CS0001443

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -145км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 145 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Заречное |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0,4 с. Никольское 20-23  CS0002479

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
|  |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
|  |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Белогорский район, с. Никольское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 3  г. Белогорск CS0013813 (ТП 10/0.4 ТП 3 ул. Леваневского  ф-2 ПС Томь)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие надежного ограждения | м² | 40 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: г. Белогорск ТП-3 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 55  г. Белогорск CS0013871 (ТП 10/0.4 ТП 55 ТМ 250 ф-20 ПС Томь)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 40 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -140км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: г. Белогорск ТП-55 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ТП 10/0.4 г. Белогорска  113  CS0001328

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие надежного ограждения | м² | 40 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения (перевозка ПГС -130км.) |
| 3. |  | шт/т | 9/0,142 | Установка металлических столбов из профильной трубы 60*60*3мм (длина 3,0 м) с заглублением и бетонированием с заделкой верхнего торца труб пластинами (70*70*2мм). |
| 4. |  | м/т | 46/0,176 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 40м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт, с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 14,8 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 40 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 130 | Объект ремонта находится по адресу: г. Белогорск ТП-113 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |