Приложение 3.1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Детский сад на 75 мест» Амурский р-н, п. Литовко, ПИР и СМР

- Строительство КТПН 2х160/10/0,4 кВ Амурский р-н п.Литовко

(заявители: «СЗМСХК»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж фундамента под КТПН: |  |
| Отсыпка площадки под КТПН щебнем 20-40 мм | 18 м3 |
| Монтаж плит под КТПН. Плита ПТ 300.150.14-9 | 6 шт |
| Монтаж контура заземления для КТПН, - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 63х63х6 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 20 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=40 м., с проведением испытаний и представлением протокола испытаний. | 1 шт |
| Монтаж КТПН с двумя трансформатором ТМГ 160 кВА: | 1 шт |
| Тип и количество устанавливаемого оборудования в КТПН | Согласно, опросного листа |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение к действующим ВЛ-10кВ Ф-9 и Ф-16 ПС Литовко для ввода объекта в эксплуатацию. | 1 комплекс |

Примечание: Предусмотреть доставку оборудования и материалов Ж/д транспортом

2. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ Ф-16 оп.№16/00/18 ПС Литовко, Амурский р-н, протяженностью 0,95км;

(заявители: «СЗМСХК»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,95 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 2,99 км |
| Монтаж провода от опоры № 16/00/18 (инв.№ HB034929) до строящейся КТП-2 | СИП3 1х70 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж промежуточной ж/б опоры (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 14 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 1 шт |
| Монтаж анкерных концевой ж/б опоры с одним подкосом (А20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 1 шт |
| Монтаж угловых анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 4 шт |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей на опору | 1 шт |
| Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-10/680/12,7 УХЛ1 Траверса для ОПН | 3 шт 1 шт |
| Монтаж устройства для наложения защитного заземления СЕ 3 | 42 шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ63 | 14 шт |
| Хомут Х-51 | 14 шт |
| Траверса ТМ65 | 3 шт |
| Траверса ТМ67 | 9 шт |
| Траверса ТМ68 | 6 шт |
| Надставка ТС-6 | 3 шт |
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/20Г | 33 шт |
| Изолятор штыревой ШФ20 Г.1 | 63 шт |
| Монтаж ограничителей перенапряжения PDR 10 (РДИП-10-4 УХЛ) | 19 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м – 1шт; L=2м – 1шт; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. Предоставить протоколы испытаний. | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. Предоставить протоколы испытаний. | 20 шт |
| Расчистка просеки в ручную с утилизацией порубочных остатков на городскую свалку | 0,05 Га |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 4 шт |

Примечание: Предусмотреть доставку материалов Ж/д транспортом

3. Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Литовко, установка укоса к опоре №16/00/18, Амурский р-н (Инв.№ HB034929)

(заявители: «СЗМСХК»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж ж/б укоса к опоре №16/00/18 (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5) | 1шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ53 | 1 шт |
| Траверса ТМ55 | 1 шт |
| Надставка ТС-6 | 1 шт |
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/20Г | 3 шт |
| Монтаж заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1шт |

Примечание: Предусмотреть доставку материалов Ж/д транспортом

4. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ Ф-9 оп.№9/00/48 ПС Литовко, Амурский р-н, протяженностью 0,035 км;

(заявители: «СЗМСХК»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,035 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,12 км |
| Монтаж провода от опоры № 9/00/48 (инв.№ HB005301) до строящейся КТП-1 | СИП3 1х70 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж промежуточной ж/б опоры (П20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 1 шт |
| Монтаж анкерных концевой ж/б опоры (А20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 1шт |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей на опору | 1 шт |
| Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-10/680/12,7 УХЛ1 Траверса для ОПН | 3 шт 1 шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ63 | 1 шт |
| Хомут Х-51 | 1 шт |
| Траверса ТМ67 | 1 шт |
| Траверса ТМ68 | 1 шт |
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/20Г | 3 шт |
| Изолятор штыревой ШФ20 Г.1 | 9 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м – 1шт; L=2м – 1шт; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. Предоставить протоколы испытаний. | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. Предоставить протоколы испытаний. | 2 шт |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 1 шт |

Примечание: Предусмотреть доставку материалов Ж/д транспортом

5. Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Литовко, установка укоса к опоре №9/00/48, Амурский р-н (Инв.№ HB005301)

(заявители: «СЗМСХК»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж ж/б укоса к опоре №9/00/48 (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5) | 1шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ53 | 1 шт |
| Траверса ТМ55 | 1 шт |
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/20Г | 3 шт |
| Монтаж заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1шт |

Примечание: Предусмотреть доставку материалов Ж/д транспортом

Приложение 3.2 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Нежилое здание» Амурский р-н, г. Амурск, ш. Западное, д.2, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ 0,4 кВ ф-2 МТП-15 г.Амурск, протяженностью 0,22 км

(заявитель: ООО «Теплоснабжение и вентиляция»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,22 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,238 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х35+1х54,6 в том числе в гибкой двустенной гофратрубе (d-63мм) – 8 м |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 4 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж анкерных концевых ж/б опор с одним подкосом (А-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 2 шт |
| Монтаж РС-481 | 8 шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Вырубка кустарника и деревьев d (15-20) см с утилизацией порубочных остатков | 6 шт |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 1 шт |

Приложение 3.3 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Производственная база» г. Амурск, ул. Пионерская, д.22б, ПИР и СМР

1. Строительство отпайки ВЛ 0,4 кВ ф-10 оп.№1/3 ТП-ЮГ г.Амурск, протяженностью 0,205 км

(заявитель: ООО «Ресурсы Албазино»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,205 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,214 км |
| Марка и сечение провода отпайка от опоры №1/3 инв. №HB038896 | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) опора №1/3/3 | 1 шт |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 110-5) опора №1/3/5 | 1 шт |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосами (А-20-3Н альбом 27.0002; использовать стойки СВ 110-5) опора №1/3/7 Надставка h-3м | 1 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с одним подкосом (УП23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) опора №1/3/2 | 1 шт |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5) опора №1/3/6 Надставка h-3м | 1 шт |
| Монтаж угловых ж/б опор с двумя подкосами (УП-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) опора №1/3/1, 1/3/4 | 2 шт |
| Монтаж РС-481 | 8 шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Вырубка кустарника и деревьев д-15см с вывозом порубочных остатков | 17 шт |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 3 шт |

2. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-10 ТП-ЮГ, установка укоса к опоре оп.№1/3, г.Амурск, Инв.№ HB038896

(заявитель: ООО «Ресурсы Албазино»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж ж/б укоса к опоре оп.№1/3 (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5-3) | 1шт |

Приложение 3.4 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «АЗС» г. Амурск, пр-кт Мира, д.38, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ф-5 ТП-58 г.Амурск, протяженностью 0,155 км

(заявитель: ООО «АЛЛАР»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,155 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,170 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 В том числе в гибкой двустенной гофратрубе (d-63мм) – 8м |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 3 шт |
| Монтаж анкерных концевых ж/б опор с одним подкосом (А-20-3Н альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5 – 5) | 2 шт |
| Монтаж РС-481 | 8 шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Вырубка кустарника и деревьев d (15-20) см с вывозом порубочных остатков | 23 шт |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 2 шт |

2. Реконструкция ТП-58 с установкой рубильника 250А г.Амурск

(заявитель: ООО «АЛЛАР»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж рубильника РПС-250 (левый) в ТП-58 инв.№HB035443 с предохранителями ПН-2 160А (3шт) | 1 шт |

Приложение 3.5 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Релейный шкаф сигнализации ж/д пути необщего пользования», Амурский р-н, ж/д переезд через автомобильную дорогу г. Амурск – рп.Эльбан

ПИР и СМР

1. Строительство КТП-ВС 25/10/0,4 Амурский р-н,

(заявитель: АО «Амурское ППЖТ»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж промежуточной ж/б опоры (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 1шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ51 | 1 шт |
| Хомут Х-51 | 1шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1шт |
| Монтаж столбовой трансформаторной подстанции, типа КТП-ВС 25/10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМГ 25кВА | 1 шт |
| Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-10/680/12,7 УХЛ1 Траверса для ОПН | 3 шт 1 шт |
| Монтаж контура заземления под ТП с представлением протокола испытаний. - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 63х63х6 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 10 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=6м каждый; | 1шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протоколов испытаний. | 1 комплекс |

Примечание: КТП-ВС 25/10/0,4 заказать по приложенному опросному листу

2. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ Ф-23 оп.№6/00/51 ПС Болин, Амурский р-н, протяженностью 0,02 км;

(заявитель: АО «Амурское ППЖТ»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,022 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,068км |
| Монтаж провода отпайка от опоры №№6/00/51 инв.№ HB034955 | СИП3 1х50 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерной ж/б опоры (А20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 1 шт |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей на опору | 1 шт |
| Монтаж устройства для наложения защитного заземления СЕ 3 | 3 шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ53 | 2 шт |
| Траверса ТМ55 | 1 шт |
| Траверса ТМ54 | 1 шт |
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/20Г | 9 шт |
| Изолятор штыревой ШФ20 Г.1 | 7 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м – 1шт; L=2м – 1шт; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. Предоставить протоколы испытаний. | 1 шт |
| Монтаж заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. Предоставить протоколы испытаний. | 2 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение к действующей ВЛ-10кВ для ввода объекта в эксплуатацию. инв.№ HB034955 | 1 комплекс |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 1 шт |

3.Строительство ВЛ 0,4 кВ ф-1 КТП-новая, Амурский р-н, протяженностью 0,125 км

(заявитель: АО «Амурское ППЖТ»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,125 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,139 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 в том числе в гибкой двустенной гофратрубе (d-63мм) – – 8м |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 2 шт |
| Монтаж анкерных угловых ж/б опор с одним подкосом (УП-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж анкерных концевых ж/б опор с одним подкосом (А20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5– 5) | 1 шт |
| Монтаж РС-481 | 8 шт |
| Монтаж повторного заземления: (опоры №1, №3): - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Ручная вырубка кустарника и деревьев d-10-12 см с вывозом порубочных остатков | 0,06 Га |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 1 шт |

Приложение 3.6 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Амурск ПИР и СМР

- Строительство ВЛ 0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП-37, г. Амурск, протяженностью 0,409 км

(заявитель: Несин М.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,411 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,445 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х95+1х70 в том числе в гибкой двустенной гофратрубе (d-63мм) – 15м |
| Монтаж провода по фасаду здания ТП-37, ввод через стену в РУ 0,4 кВ Крепление фасадное SF50 | 1 ввод 20 шт |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 8 шт |
| Монтаж угловой ж/б опоры с одним подкосом (УП-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж анкерной концевой ж/б опоры с одним подкосом (А-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт |
| Монтаж анкерных угловых ж/б опор с двумя подкосами (УА-23 альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 4 шт |
| Монтаж РС-481 | 8 шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 3 шт |
| Механическая вырубка кустарника и деревьев d-8-10 см с вывозом порубочных остатков d ствола дерева 350 - 400 - 10 шт.; d ствола дерева 250 - 300 - 14 шт.; d ствола дерева 150 - 200 - 11 шт.; d ствола кустарников 50 - 70 - 8 шт. | 43шт |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 4 шт |

- Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-37 с установкой ЩРН-М, г. Амурск (инв.№ HB033970)

(заявитель: Неcин М.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж ЩРН-М под автоматический выключатель | 1 шт |
| Монтаж автоматического выключателя ВА 57 250А в щиток ЩРН-М | 1 шт |
| Опрессовка наконечников для подключения автоматического выключателя к шинам РУ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ. CPTA R 95 CPTA R 70 | 9 шт 1 шт |

Приложение 3.7 к ТЗ

Ведомость объемов работ

по объекту: «Гараж», Амурский р-н, рп.Эльбан  ПИР и СМР

1. Строительство КТП-ВС 25/6/0,4 Амурский р-н, рп.Эльбан

(заявитель: Кириллова В.Г)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5) | 1 шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ63 | 1 шт |
| Хомут Х51 | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1шт |
| Монтаж столбовой трансформаторной подстанции, типа КТП-ВС 25/6/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМГ 25кВА | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под ТП с представлением протокола испытаний. - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 63х63х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=6м каждый; | 1шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протоколов испытаний. | 1 комплекс |

Примечание: КТП-ВС 25/6/0,4 заказать по приложенному опросному листу

2. Строительство ВЛ 6 кВ яч.1 ЦРП-1 - ТП-ИТК, рп. Эльбан, протяженностью 0,440 км;

(заявитель: Кириллова В.Г)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,440 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 1,379 км |
| Марка и сечение провода | СИП3 1х50 |
| Марка и сечение кабеля Кабельный вывод из ТП на оп.№1 - 0,025км | ААБл-10 3х35мм2 |
| Кабель проложить асбестоцементной трубе d-100мм | 0,002км |
| Присоединение провода к кабельным наконечникам ввода КЛ 6 кВ Ф-1 от ЦРП-1 в яч.1 РУ 6, ТП-ИТК | 3 шт |
| Монтаж муфты концевой КнТП-10 35-50 | 1 шт |
| Монтаж муфты концевой КвТП-10 35-50 | 1 шт |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж промежуточной ж/б опоры (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 6 шт |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 3 шт |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей на опору | 1 шт |
| Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-6/7,2/10/650 УХЛ1 Траверса для ОПН | 3 шт 1 шт |
| Разрядник РДИП-10 | 2 комп. |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ2001 | 6 шт |
| Траверса ТМ2002 | 2 шт |
| Траверса ТМ2003 | 2 шт |
| Траверса ТМ2004 | 1 шт |
| Траверса ТМ2005 | 1 шт |
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/20Г | 15 шт |
| Изолятор штыревой ШФ20 Г.1 | 23 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/200: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м – 1шт; L=2м – 1шт; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. Предоставить протоколы испытаний. | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. Предоставить протоколы испытаний. | 2 шт |
| Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей, бульдозером | 0,8 Га |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического задания). | 3 шт |