Приложение к техническому требованию №15

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Октябрьский РЭС, 679230, Октябрьский район, с. Амурзет т/ф (42663) 21-6-04                                                                                                                                                                   (наименование, адрес)

- Объект Здание, инв. № EO0003009, 679000,ЕАО,,Октябрьский р-он,,Амурзет с,Крупской ул,24,,

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания  базы Октябрьского  РЭС,вследствие чего

- приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по    ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - В раздевалки душевой отделка стен кафельной плиткой пришла в негодность; - дверной деревянный блок рассохся, имеет признаки гнили; | шт шт м2 шт м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 шт шт м2 м м | 2 1 1,6 1 14 6,5 14 6,5 20,5 14 6,5 6,5 12,05 1 2 1,76 5 10 | 1. Демонтаж выключателей одноклавишных внутренней установки; 2. Демонтаж потолочного светильника; 3. Демонтаж дверных полотен; 4. Демонтаж дверных коробок 5. Разборка отделки стен кафельной плиткой; 6. Разборка покрытия пола из кафельной плиткой; 7. Обработка стен противогрибковым раствором; 8. Обработка потолка противогрибковым раствором; 9. Подготовка стен и пола после демонтажа кафельной плитки к новой отделки; 10. Отделка стен кафельной плиткой; 11. Отделка пола кафельной плиткой; 12. Окрашивание влагостойкими водоэмульсионными составами поверхности потолка, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 13. Окрашивание влагостойкими водоэмульсионными составами поверхности стен, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 13. Установка светильника потолочного влагозащитного исполнения; 14. Установка выключателей одноклавишных внутренней установки; 15. Установка однопольного дверного блока во внутренний проем стены; 16. Обрамление дверного проема добором; 17. Устройство наличников; |
| 2 | - В помещении душевой отделка стен кафельной плиткой пришла в негодность; -дверной деревянный блок рассохся, имеет признаки гнили; | шт м2 шт м2 м2 м2 м2 м2 м м шт м2 м3 шт м2 м2 м2 шт м2 шт м м шт | 1 1,6 1 17,6 5,95 17,6 5,95 23,55 5 5 1 17,6 0,03 1 5,95 5,95 9,3 1 1,8 2 5,4 1,5 1 | 1. Демонтаж потолочного светильника; 2. Демонтаж дверных полотен; 3. Демонтаж дверных коробок 4. Разборка отделки стен кафельной плиткой; 5. Разборка покрытия пола из кафельной плиткой; 6. Обработка стен противогрибковым раствором; 7. Обработка потолка противогрибковым раствором; 8. Подготовка стен и пола после демонтажа кафельной плитки к новой отделки; 9. Устройство штробы в стене 30 х 50 для прокладки труб водоснабжения; 10. Прокладка труб из полипропилена (ППР 20) в штробе; 11. Заделка в стене угольника ПП 20 комбинированного с внутренней резьбой с креплением двойным (подключение душевого смесителя) 12. Отделка стен кафельной плиткой; 13. Разборка бетонных полов для освобождения места отвода канализационных труб к раковине от основной трубы; 14. Устройство трапа горизонтального с комбинированным затвором; 15. Отделка пола кафельной плиткой; 16. Окрашивание влагостойкими водоэмульсионными составами поверхности потолка, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 12. Окрашивание влагостойкими водоэмульсионными составами поверхности стен, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 13. Установка светильников влагозащитного исполнения; 14. Установка дверного блока из ПВХ во внутренний проем стены; 15. Устройство душевых смесителей; 16. Крепление кабель канала 60 х 80 с укладкой существующего кабеля; 17. Крепление кабель канала 10 х 20 с укладкой кабеля 2 х 1,5 мм2; 18. Установка смесителя |
| 3 | Износ труб горячего и холодного водоснабжения 80 % | м шт шт щт шт м шт шт | 26 8 14 2 52 26 2 5 | 1. Демонтаж металлических труб водоснабжения; 2. Врезка трубы ПП R 20 в действующею ПП R 20; 3.Сверление отверстий d 25 в кирпичной кладке стен толщиной не более 200 мм; 4. Сверление отверстий d 25 в кирпичной кладке стен толщиной не более 650 мм; 5. Установка опор ПП R 20; 7. Прокладка труб ПП R 20 по подготовленным опорам; 8. Подключение к накопительному бойлеру труб ППR20, через муфту комбинированную с внутренней резьбой разборную; 9. Подключение точек разбора через муфту комбинированную с наружной резьбой R20. |
| 4 | - Прочие работы | т | 0,8 | Вывоз строительного мусора |
| Материалы |  |  |  |  |
| Раздевалка душевой |  |  |  |  |
| 5 | Выключатель одноклавишный внутренней установки; | шт | 2 | КР помещений |
| 6 | Подрозетник, ГОСТ 32126.1-2013 | шт | 2 | КР помещений |
| 7 | # Противогрибковая грунтовка | кг | 4,1 | Обработка стен и потолка |
| 8 | Плитка керамическая ПНГ 300 х 200 (297 х 197 х 8,5), ГОСТ 6787-2001. | м2 | 6,5 | Облицовка пола |
| 9 | Плитка керамическая Тип 1светлые, ГОСТ 6141-91 | м2 | 14 | Облицовка стен |
| 10 | Смесь сухая для заделки швов, ГОСТ 31189-2015 | т | 0,010 | КР помещений |
| 11 | Потолочный светильник влагозащищенный, с возможностью смены ламп | шт | 1 | КР помещений |
| 12 | Краска водно-дисперсионная влагостойкая, ГОСТ 28196-89 | кг | 13 | Окраска потолков и стен |
| 13 | Дверь ДВ 1 21-9 Г, ГОСТ 475-2016 | шт | 1 | В комплекте с дверными приборами |
| 14 | Дверной добор, ГОСТ 8242-88 | м | 5 | КР помещений |
| 15 | Наличник, ГОСТ 8242-88 | м | 10 | КР помещений |
| Душевая |  |  |  |  |
| 16 | # Противогрибковая грунтовка | кг | 4,7 | Обработка стен и потолка |
| 17 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 21 х 8 ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,8 | В комплекте с дверными приборами |
| 18 | Смеситель душевой См-ДшДРНТр-15, ГОСТ 25809-96 | шт | 2 | КР помещений |
| 19 | Трап горизонтальный с комбинированным затвором | шт | 1 | КР помещений |
| 20 | Бетон кл 7,5 (W10), ГОСТ 25192-2012 | м3 | 0,03 | Устройство стяжки |
| 21 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 3 | КР помещений |
| 22 | Труба PN20 полипропиленовая армированная стекловолокном | м | 3 | КР помещений |
| 23 | Угольник ПП 20. комбинированный с внутренней резьбой с креплением двойным | шт | 1 | КР помещений |
| 24 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 6,5 | КР помещений |
| 25 | Тройник ППР 20 | шт | 2 |  |
| 26 | Уголок ППР 20 90о | шт | 6 | КР помещений |
| 27 | Краска водно-дисперсионная влагостойкая, ГОСТ 28196-89 | кг | 10,6 | Окраска потолков и стен |
| 28 | Плитка керамическая ПНГ 300 х 200 (297 х 197 х 8,5), ГОСТ 6787-2001. | м2 | 5,95 | Облицовка пола |
| 29 | Плитка керамическая Тип 1светлые, ГОСТ 6141-91 | м2 | 17,6 | Облицовка стен |
| 30 | Смесь сухая для заделки швов, ГОСТ 31189-2015 | т | 0,0117 | КР помещений |
| 31 | Потолочный светильник влагозащищенный, с возможностью смены ламп | шт | 1 | КР помещений |
| 32 | Кабель канал ПВХ 10 х 20 | м | 1,5 | КР помещений |
| 33 | Кабель канал ПВХ 60 х 80 | м | 5,4 | КР помещений |
| 34 | Смеситель душевой См-ДшДРНТр-15, ГОСТ 25809-96 | шт | 2 | КР помещений |
| Замена труб водоснабжения |  |  |  |  |
| 35 | Труба ПП R 20 для холодного водоснабжения | м | 6 | КР помещений |
| 36 | Труба PN20 полипропиленовая армированная стекловолокном | м | 20 | КР помещений |
| 37 | Угольник ПП 20. комбинированный с внутренней резьбой с креплением двойным | шт | 1 | КР помещений |
| 38 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 6,5 | КР помещений |
| 39 | Тройник ПП R 20 | шт | 8 | КР помещений |
| 40 | Уголок ППR 20 90о | шт | 16 | КР помещений |
| 41 | Соединитель ПП R 20 | in | 10 | КР помещений |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 42 | г. Биробиджан – с. Амурзет | км | 180 | --- |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 43 | Строительный мусор | т | 0,8 | --- |
| 44 | Стройматериалы | т | 0,6 | --- |
| 1. Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются на действующей ремонтно производственной базе района электрических сетей с присутствием рабочего персонала. |  |  |  |  |