Приложение к техническому требованию№6

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ №   182: нежилое,1-этажный,общая площадь 70,6 кв.м,  инв. № EO0012518, 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Карла Маркса., д.14п

- (наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 182 Городского РЭС, вследствие                                                                                                        чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрушение кирпичной кладки несущей стены (перегородка) в месте прохода шинного моста. | м3 т м3 м2 | 0,08 0,066 0,08 1,2 | 1. Разборка кирпичной кладки стен; 2. Обрамление проема в кирпичной перегородке угловой сталью 75 х75 х8; 3. Восстановление кирпичной кладки; 4. Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2. |
| 2 | Прочие работы | т | 0,02 | 30. Вывоз строительного мусора. |
| Материалы |  |  |  |  |
| 3 | Грунт-эмаль ПФ-100 (серый), ГОСТ Р51691-2000 | т | 0,00033 | Окраска металлических элементов обрамления проема. |
| 4 | Цементный раствор, ГОСТ 28013-98. | м3 | 0,02 | КР здания ТП |
| 5 | Кирпич КР-р-по, ГОСТ 530-2012. | шт | 10 | КР здания ТП |
| 6 | Сталь угловая 75х 75х 8, ГОСТ 8509-93 | т | 0,066 | КР здания ТП |
| 7 | Сталь листовая 5 мм 4, ГОСТ 19903-2015 | т | 0,006 | КР здания ТП |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 8 | Биробиджан | км | 20 | Ремонт здания ТП |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 9 | Строительный мусор | т | 0,02 | Ремонт здания ТП |
| 10 | Стройматериалы | т | 0,07 | Ремонт здания ТП |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановок |  |  |  |  |