Приложение к техническому требованию №13

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП База филиала, 679000, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(наименование, адрес)

- Объект Административно-бытовой корпус базы, инв. № EO0005027, 679000, г. Биробиджан,  ул. Черноморская, 6

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Комиссия  провела обследование помещений ССДТУ Административно-бытового корпуса

- базы, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема

- работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовка 1 ССДТУ: -дверной деревянный блок рассохся, имеет признаки гнили; -защитная окраска труб отопления пришла в негодность; -отделка стен и пола кафельной плиткой пришло в негодность; | шт м2 м м2 шт шт м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м м шт шт м2 м2 м м м2 м2 м шт шт | 2 39 11,4 17,8 2 2 10 1,8 22,8 48,6 48,6 48,6 48,6 0,96 22 28 3 2 9,1 1,8 5 10 17,8 17,8 11,2 2 2 | 1. Демонтаж датчиков пожарной сигнализации; 2. Разборка отделки стен кафельной плиткой; 3. Разборка плинтусов из цементно- песчаного раствора; 4. Разборка покрытия пола керамической плиткой; 5. Демонтаж выключателей одноклавишных наружной установки; 6. Демонтаж потолочных светильников; 7. Разборка дверных наличников 8. Демонтаж деревянного дверного блока; 9. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%; 10. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски стен. 11. Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 12. Отделка стен внутри помещения рельефным штукатурным акриловым мелкозернистым покрытием механизированным способом; 13. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке стен; 14. Окраска труб отопления жидкой теплоизоляцией слоем 3мм, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% 15. Крепление кабель канала 10 х 20 к каменным стенам; 16. Монтаж электропроводки 2 х 1,5 мм2 в кабель каналах; 17. Монтаж распределительных коробок; 18. Установка и подключение светодиодных светильников; 19. Окраска акриловой краской металлических поверхностей воздушной системы и канализационной вентиляции ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% 20. Установка дверного блока; 21. Установка доборов в дверной проем; 22. Установка наличников; 23. Подготовка пола после демонтажа старой плитки к покрытию новой; 24. Отделка пола кафельной плиткой; 25. Устройство ПВХ плинтусов; 26. Монтаж и подключение датчиков пожарной сигнализации ранее демонтированных; 27. Установка и подключение выключателей одноклавишных наружной установки. |
| 2 | Бытовка 2 ССДТУ: -дверной деревянный блок рассохся, имеет признаки гнили; -защитная окраска труб отопления пришла в негодность; -отделка стен и пола кафельной плиткой пришло в негодность; | шт м2 м м2 шт шт м2 м2 м2 м2 м2 м м м м м шт шт шт шт шт шт м2 м2 м2 м2 м шт шт шт м шт | 2 12 7,4 9 1 1 9,6 16,25 32,8 16,25 16,2 4 10 4 6 12 1 3 1 1 2 1 11,7 1,6 9 9 7,4 2 1 2 2,8 2 | 1. Демонтаж датчиков пожарной сигнализации; 2. Разборка отделки стен кафельной плиткой; 3. Разборка плинтусов из цементно- песчаного раствора; 4. Разборка покрытия пола керамической плиткой; 5. Демонтаж выключателей одноклавишных наружной установки; 6. Демонтаж потолочных светильников; 7. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%; 6. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски стен. 7. Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 8. Окраска водно-дисперсионными составами простая, по штукатурке стен; 9. Отделка стен кафельной плиткой; 10. Крепление кабель канала 40 х 60 к каменным стенам; 11. Крепление кабель канала 20 х 40 к каменным стенам; 12. Крепление кабель канала 10 х 20 к каменным стенам; 13. Монтаж электропроводки 2 х 1,5 мм2, в кабель каналах; 14. Монтаж электропроводки 3 х 2,5 мм2 в кабель каналах; 15. Установка шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 395х310х120; 16. Установка автоматических выключателей тока 17. Демонтаж пульта управления на принудительную вентиляцию; 23. Сборка и подключение управления принудительной вентиляции 18. Монтаж распределительных коробок; 19. Установка и подключение светодиодных светильников; 20. Окраска акриловой краской металлических поверхностей воздушной системы и канализационной вентиляции ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% 21. Установка дверного блока из ПВХ; 22. Предварительная подготовка пола после демонтажа старой плитки к покрытию новой; 23. Отделка пола кафельной плиткой; 24. Устройство ПВХ плинтусов; 25. Монтаж и подключение датчиков пожарной сигнализации ранее демонтированных; 26. Установка и подключение выключателей одноклавишных наружной установки. 27. Установка и подключение двухместной розетки с заземляющим контактам наружной установки; 28. Изготовление вентиляционного канала 200 х 200 из оцинкованной стали 0,5 мм с устройством шторки для перекрытия канала; 29. Подсоединение вентиляционного канала 200 х 200 к существующему 200 х 200; |
| 3 | Помещение душевой ССДТУ: -дверной деревянный блок рассохся, имеет признаки гнили; -защитная окраска труб отопления пришла в негодность; -отделка стен и пола кафельной плиткой пришло в негодность; -канализационная система не имеет водяного затвора. | шт шт м2 шт м2 м2 м2 м2 м2 м2 м м3 шт м м2 м м шт шт шт шт м м3 м2 м2 м2 м2 м2 шт м | 1 1 1,3 1 18,5 3,7 22,7 3,7 16,1 16,1 2 0,03 1 5 12,6 4 8 1 1 1 1 5 0,03 1,47 12,6 12,6 2,7 6 1 0,5 | 1. Демонтаж металлической раковины; 2. Демонтаж светильника потолочного; 3. Демонтаж дверных полотен; 4. Демонтаж дверных коробок; 5. Разборка отделки стен кафельной плиткой; 6. Разборка покрытия пола из кафельной плиткой; 7. Обработка стен противогрибковым раствором на два раза; 8. Обработка потолка противогрибковым раствором на два раза; 9. Подготовка стен к облицовки кафельной плиткой; 10. Отделка стен кафельной плиткой; 11. Демонтаж канализационных чугунных труб D 60 мм на 50 % заделанных в бетонных полах; 12. Разборка бетонных полов для освобождения места отвода канализационных труб к раковине от основной трубы; 13. Устройство трапа горизонтального с комбинированным затвором; 14. Монтаж канализационных труб ПВХ 60 мм на две точки водоотведения; 15. Устройство бетонных полов толщиной 150 с уклоном к сливному отверстию; 16. Устройство штробы в стене 30 х 50 для прокладки труб водоснабжения; 17. Прокладка труб из полипропилена (ППР 20) в штробе; 18. Заделка в стене угольника ПП 20. комбинированного с внутренней резьбой с креплением двойным (подключение душевого смесителя) 21. Монтаж электрического накопительного водонагревателя объемом 80 л мощность 3,5 кВт; 22. Установка керамической раковины с пьедесталом и подключением санитарно-технических приборов; 23. Установка смесителя; 24. Подводка труб ППР 20 для подключения сантехнических приборов; 25. Разборка кирпичной кладки стен (увеличение высоты дверного проема); 26. Установка дверного блока из ПВХ; 27. Отделка пола кафельной плиткой; 28. Окрашивание водоэмульсионными влагостойкими составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 29. Окраска масляной краской металлических поверхностей воздушной системы и канализационной вентиляции ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% 30. Окрашивание влагостойкими водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 31. Установка и подключение плафонов с влагозащитной; 32. Монтаж кабель канала 20 х 10 с укладкой кабеля 2 х 1,5 мм2; |
| 4 | Металлические трубы холодного и горячего водоснабжения D 20 мм в бытовых помещениях ССДТУ пришли в негодность, следы коррозии. | м м шт шт шт шт | 25 18 4 1 1 6 | 1. Демонтаж металлических труб D с устройством заглушки на одной из труб; 2. Прокладка труб из полипропилена ППР 20; 3. Сверление отверстий D 25 мм в кирпичной кладке стен толщиной 150 мм. 4. Соединение трубы ППР 20 с трубой ППР 40; 5. Установка запорной арматуры ППР 20; 6. Подключение к сантехническим приборам через муфту комбинированную с наружной резьбой 20x1/2 |
| 5 | Мастерская АТС ССДТУ: -дверной деревянный блок рассохся, имеет признаки гнили; -защитная окраска труб отопления пришла в негодность; -разрушение штукатурки и окраски стен и потолка; - покрытие пола кафельной плиткой пришло в негодность. | м2 шт м2 м м шт шт шт шт шт шт шт шт шт м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 шт м | 1,8 1 1,97 5 10 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12,6 37 38 38 40 1,3 0,5 1 2,5 | 1. Демонтаж дверного полотна; 2. Демонтаж дверной коробки; 3. Установка деревянного однопольного блока; 4. Установка доборов в дверной проем; 5. Установка наличников; 6. Демонтаж датчиков пожарной сигнализации; 7. Установка датчиков пожарной сигнализации (ранее демонтированных); 8. Демонтаж светильников потолочных; 9. Устройство светильников со светодиодными лампами потолочных; 10. Демонтаж одноклавишного выключателя внутренней установки; 11. Установка одноклавишного выключателя внутренней установки; 12. Демонтаж двухместной розетки внутренней установки; 13. Установка двухместной розетки внутренней установки; 14. Демонтаж металлической раковины настенной установки 15. Окраска масляными составами ранее окрашенных труб отопления; 16. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой с расчисткой старой краски более 35%; 17. Очистка стен от ранее окрашенных масленых красок; 18. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски стен. 9. Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 10. Окраска акриловым водно-дисперсионными составами простая, по штукатурке стен; 18. Окраска акриловой краской металлических поверхностей воздушной системы и канализационной вентиляции ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%; 20. Окраска плинтусов деревянных акриловым водно-дисперсионными составами; 21. Установка керамической раковины с пьедесталом и подключением санитарно-технических приборов; 22. Крепление канализационной трубы d 60 мм; |
| 6 | В одном из помещение узла связи ССДТУ отсутствует вентиляция. | м2 м3 м м шт шт | 4 0,0075 8 8 1 1 | 1.Разборка потолка «Амстронг»; 2. Устройство отверстия 250 х 200 в кирпичной кладке стен толщиной 150 мм 3. Изготовление вентиляционного канала 200 х 100 из оцинкованной стали 0,5 мм с устройством шторки для перекрытия канала; 4. Крепление вентиляционного канала 200 х 100 к потолку; 5. Подсоединение вентиляционного канала 100 х 200 к существующему 200 х 200; 6. Устройство вентиляционной декоративной решетки 200 х 200 на потолке «Амстронг» |
| 7 | Прочие работы | т | 5,6 | Вывоз строительного мусора |
| Материалы |  |  |  |  |
| Бытовка 1 |  |  |  |  |
| 7 | Выключатель одноклавишный внутренней установки; | шт | 2 | КР помещений |
| 8 | Краска водно-дисперсионная, ГОСТ 28196-89 | кг | 49,9 | Окраска стен и потолка на два раза |
| 9 | Праймер на основе акриловых полимеров | кг | 9,7 | Грунтование поверхности потолка |
| 10 | Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем ГОСТ, 31377-2008 | кг | 415,5 | КР помещений |
| 11 | Кабель канал ПВХ 10х20 | м | 22 | КР помещений |
| 12 | Теплоизоляция жидкая | л | 2,88 | Для окраски труб отопления |
| 13 | Распределительная коробка ПВХ | шт | 3 |  |
| 14 | Светильник светодиодный потолочный мощностью не менее 40 Вт с возможностью смены светодиодных мостов | шт | 2 | КР помещений |
| 15 16 | Краска акриловая для всех типов поверхности | кг | 5,5 | КР помещений |
| 17 | Дверь ДВ 1Р21-9 Г, ГОСТ 475-2016 | шт | 1 | В комплекте с дверными приборами |
| 18 | Добор дверного проема ГОСТ 475-2016 | м | 5 | КР помещений |
| 19 | Наличник дверной ГОСТ 475-2016 | м | 10 | КР помещений |
| 20 | Плитка керамическая ПНГ 300 х 200 (297 х 197 х 8,5), ГОСТ 6787-2001. | м2 | 15 | Облицовка пола |
| 21 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 11,2 | КР помещений |
| 22 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая | шт | 3 | КР помещений |
| 23 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая | шт | 3 | КР помещений |
| 24 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса | шт | 2 | КР помещений |
| 25 | Уголок наружный для пластикового плинтуса | шт | 2 | КР помещений |
| 26 | Соединитель |  | 4 |  |
| Бытовка 2 |  |  |  |  |
| 28 | Выключатель одноклавишный внутренней установки; | шт | 1 | КР помещений |
| 29 | Краска водно-дисперсионная, ГОСТ 28196-89 | кг | 18 | Окраска стен и потолка на два раза |
| 30 | Праймер на основе акриловых полимеров | кг | 6,5 | Грунтование поверхности потолка |
| 31 | Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем ГОСТ, 31377-2008 | кг | 138,5 | КР помещений |
| 32 | Плитка керамическая Тип 1светлые, ГОСТ 6141-91 | м2 | 16,2 | Облицовка стен |
| 33 | Смесь сухая для заделки швов, ГОСТ 31189-2015 | т | 0,008 | КР помещений |
| 34 | Кабель канал ПВХ 40х60 | м | 4 | КР помещений |
| 35 | Кабель канал ПВХ 20х40 | м | 10 | КР помещений |
| 36 | Кабель канал ПВХ 10х20 | м | 4 | КР помещений |
| 37 | Кабель негорючий 2х1,5 мм2 | М | 6 | КР помещений |
| 38 | Кабель негорючий 3х2,5 мм2 | м | 12 | КР помещений |
| 39 | Теплоизоляция жидкая | л | 2,88 | Для окраски труб отопления |
| 40 | Светильник светодиодный настенный мощностью не менее 30 Вт с возможностью смены светодиодных мостов | шт | 1 | КР помещений |
| 41 | Плитка керамическая ПНГ 300 х 200 (297 х 197 х 8,5), ГОСТ 6787-2001. | м2 | 9 | Облицовка пола |
| 42 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 7,4 | КР помещений |
| 43 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая | шт | 3 | КР помещений |
| 44 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая | шт | 3 | КР помещений |
| 45 | Соединитель для плинтуса | шт | 3 | КР помещений |
| 46 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 21 х 8 ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,55 | В комплекте с дверными приборами |
| 47 | Розетка двухместная с заземлением внутренней установки; | шт | 2 | КР помещений |
| 48 | Сталь оцинкованная 0,5 мм | т | 0,0015 | КР помещений |
| Душевая: |  |  |  |  |
| 49 | # Противогрибковая грунтовка | кг | 5 | Обработка стен и потолка |
| 50 | Плитка керамическая ПНГ 300 х 200 (297 х 197 х 8,5), ГОСТ 6787-2001. | м2 | 12,6 | Облицовка пола |
| 51 | Плитка керамическая Тип 1светлые, ГОСТ 6141-91 | м2 | 16,1 | Облицовка стен |
| 52 | Смесь сухая для заделки швов, ГОСТ 31189-2015 | т | 0,0143 | КР помещений |
| 53 | Трап горизонтальный с комбинированным затвором, ГОСТ 1811-97 | шт | 1 | КР помещений |
| 54 | Труба канализационная d 60 мм L-2000 | шт | 1 | КР помещений |
| 55 | Труба канализационная d 60 мм L-1000 | шт | 3 | КР помещений |
| 56 | Бетон кл 7,5 (W10), ГОСТ 25192-2012 | м3 | 1.9 | Устройство стяжки |
| 57 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 6,5 | КР помещений |
| 58 | Труба PN20 полипропиленовая армированная стекловолокном | м | 6,5 | КР помещений |
| 59 | Угольник ПП 20. комбинированный с внутренней резьбой с креплением двойным | шт | 1 | КР помещений |
| 60 | Уголок ППР 20 90о |  | 18 | КР помещений |
| 61 | Водонагреватель накопительный объем 100л 3,5 кВт | шт | 1 | КР помещений |
| 62 | Раковина с пьедесталом, ГОСТ 30493-96 | шт | 1 | КР помещений |
| 63 | Смеситель для мойки однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором. Типы См-МОЦБА, ГОСТ 25809-96 | шт | 1 | КР помещений |
| 64 | Смеситель душевой См-ДшДРНТр-15, ГОСТ 25809-96 | шт | 1 | КР помещений |
| 65 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 21 х 8 ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,47 | В комплекте с дверными приборами |
| 66 | Краска водно-дисперсионная, ГОСТ 28196-89 | кг | 8,8 | Окраска потолка на два раза |
| 67 | Краска акриловая для всех типов поверхности | кг | 1,6 | Окраска элементов вентиляции |
| 68 | Потолочный светильник влагозащищенный, с возможностью смены ламп | шт | 1 | КР помещений |
| 69 | Кабель канал ПВХ 10х20 | м | 0,5 | КР помещений |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 70 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 20 | КР помещений |
| 71 | Труба ППР 20 для холодного водоснабжения | м | 0,5 | КР помещений |
| 72 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой разборная R20 | шт | 2 | КР помещений |
| 73 | Муфта комбинированная с наружной резьбой R20 | шт | 2 | КР помещений |
|  | Уголок ПП R 20 | шт | 12 | КР помещений |
| 74 | Тройник ПП R 20 | шт | 5 | КР помещений |
| 75 | Опора ПП R 20 | шт | 40 | КР помещений |
| 76 | Обвод ПП R 20 | шт | 1 | КР помещений |
| 77 | Кран шаровой ПП R 20 | шт | 1 | КР помещений |
| 78 | Соединитель ПП R 20 | шт | 8 | КР помещений |
| 79 | Муфта переходная ПП R 30х40 | шт | 1 | КР помещений |
| 80 | Муфта переходная ПП R 32х32 | шт | 1 | КР помещений |
| Мастерская АТС |  |  |  |  |
| 81 | Дверь ДВ 1 21-9 Г, ГОСТ 475-2016 | шт | 1 | В комплекте с дверными приборами |
| 82 | Добор в дверной проем | м | 5 | КР помещений |
| 83 | Наличник дверной | м | 10 | КР помещений |
| 84 | Светильник светодиодный потолочный мощностью не менее 40 Вт с возможностью смены светодиодных мостов | шт | 2 | КР помещений |
| 85 | Выключатель одноклавишный внутренней установки; | шт | 1 | КР помещений |
| 86 | Розетка двухместная с заземлением внутренней установки; | шт | 1 | КР помещений |
| 87 | Подрозетник, ГОСТ 32126.1-2013 | шт | 2 | КР помещений |
| 88 | Краска акриловая для всех типов поверхности | кг | 1,1 | КР помещений |
| 89 | Краска водно-дисперсионная, ГОСТ 28196-89 | кг | 8,8 | Окраска потолка на два раза |
| 90 | Труба канализационная d 60 мм L-1000 | шт | 3 | КР помещений |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 91 | г. Биробиджан | км | 180 | --- |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 92 | Строительный мусор | т | 5,6 | --- |
| 93 | Стройматериалы | т | 4,8 | --- |
| 1.Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются на действующей ремонтно производственной базе района электрических сетей с присутствием рабочего персонала. |  |  |  |  |