ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП

Объект: садовый дом: Уссурийский р-он, сдт Проектировщик, уч. № 15 (в границах участка), кадастровый номер земельного участка 25:18:030706:7, для заявителя Свирепо А.П.

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

| Тип подстанции |  | СТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  | Характеристика |
| 1 | Мощность подстанции кВА |  |  | 63 |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ |  |  | 6 |
| 3 | Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ |
| Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН) |  |  |  |  |
| 4 | Наименование |  | Тип | Количество |
|  | Ввод №1 |  |  |  |
|  | Ввод трансформатор |  |  |  |
| 5 | Плавкие вставки |  | ПКТ 101-6-3,2-20У3 | 3 |
| 6 | Ограничители перенапряжения |  | ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ 1 | 3 |
| 7 | Разъединитель |  |  |  |
| Трансформаторная камера |  |  |  |  |
| 8 | Наименование |  | Тип | Количество |
|  | Трансформатор силовой |  | ТМГ-63/6/0,4 УХЛ-1(схема и группировка соединения обмоток ВН-НН Y/Y-0) | 1 |
| Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Тип | Количество |
| 9 | 9.1 Вводной рубильник |  | ВА-99М 100А | 1 |
| 10 | 10.1 Фидер № 1 автомат или рубильник |  | ВА-99М 80А | 1 |
|  | 10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник |  | ВА-99М 80А (резерв) | 1 |
|  | 10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник |  |  |  |
| 11 | Ограничители перенапряжения |  | ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ 1 | 3 |
| 12 | Предохранители |  |  |  |
| Приборы учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Тип | Количество |
| 11 | 11.1 Прибор учета электроэнергии для вводов и отходящих фидеров |  | 3х230/400В,10(100)А, класс точности 1 | 1 |
|  | 11.2 Трансформаторы тока на ввода |  |  |  |
|  | 11.3 Трансформаторы тока фидер № 1 |  |  |  |
|  | 11.4 Трансформаторы тока фидер № 2,3 |  |  |  |
|  | 11.5 Маршрутизатор каналов связи* |  |  |  |
| 12 | 12.1 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров |  |  |  |
|  | 12.2 Розетка 0,22 кВ с автоматическим выключателем |  |  |  |
|  | 12.3 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором |  |  |  |
|  | 12.4 Приборы контроля (амперметр) |  |  |  |
|  | 12.5 Приборы контроля (вольтметр) |  |  |  |
| 13 | запирающие замки КТП выполнить внутреннего исполнения (согласовать с начальником сетевого района) |  |  | 1 |
| 14 | Количество СТП в заказе |  |  | 1 |