ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал микропроцессорный MICOM P 143 или эквивалент согласно технического описания Приложения №1.1 | шт. | 1 |
| 2 | Терминал микропроцессорный MICOM P 142 или эквивалент согласно технического описания Приложения №1.1 | шт. | 1 |
| 3 | Терминал микропроцессорный ТОР-200 Л 223632 согласно технического описания Приложения №1.2 | шт. | 2 |
| 4 | Терминал микропроцессорный ТОР-200 В 223302 согласно технического описания Приложения №1.2 | шт. | 1 |
| 5 | Терминал микропроцессорный ТОР-200 С 223302 согласно технического описания Приложения №1.2 | шт. | 1 |
| 6 | Микропроцессорное устройство центральной сигнализации СИРИУС-ЦС-220В-И1 согласно технического описания Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 7 | Терминал микропроцессорный РС-83 А2.0 или эквивалент согласно технического описания Приложения №1.4 | шт. | 12 |
| 8 | Терминал микропроцессорный РС-83 АВ2 или эквивалент согласно технического описания Приложения №1.4 | шт. | 3 |
| Отгрузочные реквизиты: При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склады Грузополучателя: в течение 80 календарных дней с момента заключения договора.

2.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2020гг. выпуска, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа или опросные листы, подробное техническое описание.

3.4. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

3.5. Оборудование должно соответствовать по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических факторов группе М7 по ГОСТ 17516.1.

3.6. В части воздействия климатических факторов оборудование должно соответствовать исполнению УХЛ3.1. по ГОСТ 15150-69

3.7. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, по ГОСТ 14254 должна соответствовать: IP52 по лицевой и боковым панелям, IP20 по задней панели, кроме клемм подключения токовых цепей.

3.8. Участник должен принять во внимание, что тип продукции, указанной в Приложениях №1.2, №1.3, изменению не подлежит, так как данная продукция закупается для замены вышедшего из строя оборудования подстанциях, укомплектованных определёнными типами устройств, а также будет устанавливаться в типовые шкафы РЗА определённых производителей, что соответствует требованию п. 3.14.1.4 «Технической политики Группы РусГидро» (Приложение № 1.5).

3.9. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, указанной в Приложении №1.1, №1.4, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям приложенных техническими описаниями (Приложения №1.1, №1.4). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.10. Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в Приложении №1.1, №1.4. к данным техническим требованиям на проведение закупки.

3.11. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.11.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.4.

3.12. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Условия по гарантийным обязательствам указаны в проекте договора поставки.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также в составе технического предложения указать технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5.Требования к участнику, признанному победителем закупочной процедуры.

5.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

5.2.1. Письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.2. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.

Приложение №1.1 – Техническое описание на микропроцессорные терминалы MICOM 142, MICOM 143;

Приложение №1.2 – Техническое описание на микропроцессорные терминалы ТОР-200 Л 223632, ТОР-200 В 223302, ТОР-200 С 223302;

Приложение №1.3 – Техническое описание на микропроцессорное устройство центральной сигнализации СИРИУС-ЦС-220В-И1;

Приложение №1.4 – Техническое описание на микропроцессорные терминалы РС 83 А2.0, РС 83 АВ2.;

Приложение №1.5 – Техническая политика Группы РусГидро.