- Приложение 1 к техническому требованию

- План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и измерение параметров электрического и магнитного полей для обоснования размеров санитарно-защитной зоны.

- 1. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней напряженности электрического поля, уровней напряженности периодического магнитного поля для обоснования размеров

- санитарно-защитной зоны для Ремонтно-производственной базы СП «Западные ЭС»

- филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (структурное подразделение «Западные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 576563 / 3329038, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.09489 | 183 | 0.94 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.10145 | 202 | 0.50 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0.73777 | 223 | 0.67 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01122 | 187 | 1.94 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 576514 / 3329109, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.10248 | 241 | 1.02 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09307 | 317 | 0.50 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0.40604 | 280 | 1.01 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01118 | 245 | 2.49 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 576476 / 3328996, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.14946 | 89 | 0.73 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09455 | 31 | 0.56 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0.61730 | 12 | 0.74 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.02240 | 90 | 0.73 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 576449 / 3328905, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.09091 | 78 | 4.94 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09130 | 51 | 0.60 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0.35133 | 52 | 1.31 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01003 | 78 | 5.50 |  |

| № п/п | Место расположения точек | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | КТ 1 - точка с координатами 576563 / 3329038, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 1 раз в год | - уровни напряженности электрического поля; - напряженность периодического магнитного поля. | АИЛЦ |
|  | КТ 2 - точка с координатами 576514 / 3329109, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  |  |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 576476 / 3328996, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  |  |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 576449 / 3328905, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  |  |  |

Примечание: * Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123); Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

- 2. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней напряженности электрического поля, уровней напряженности периодического магнитного поля для обоснования размеров

- санитарно-защитной зоны для производственной базы Райчихинского района электрических сетей филиала

- АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (структурное подразделение «Восточные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 401215 / 3421243, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0301 | Азота диоксид | 0.16839 | 179 | 0.50 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.90847 | 177 | 0.52 |  |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.06281 | 80 | 0.69 |  |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.16052 | 80 | 0.97 |  |
|  |  |  | 2936 | Пыль древесная | 0.12048 | 188 | 5.68 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01175 | 86 | 0.99 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 401175 / 3421375, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0301 | Азота диоксид | 0.14256 | 263 | 0.66 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.50511 | 262 | 0.66 |  |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.07154 | 328 | 0.61 |  |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.20209 | 328 | 0.79 |  |
|  |  |  | 2936 | Пыль древесная | 0.11665 | 230 | 6.00 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01241 | 310 | 0.94 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 401002 / 3421194, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.13332 | 15 | 0.70 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.31578 | 16 | 0.68 |  |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.11585 | 350 | 0.50 |  |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.11401 | 32 | 6.00 |  |
|  |  |  | 2936 | Пыль древесная | 0.22095 | 31 | 0.79 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00871 | 30 | 6.00 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 401123 / 3421089, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.14728 | 76 | 0.65 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.89594 | 76 | 0.62 |  |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.05646 | 132 | 1.14 |  |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.11392 | 66 | 6.00 |  |
|  |  |  | 2936 | Пыль древесная | 0.12373 | 121 | 4.68 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00872 | 67 | 6.00 |  |

| № п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | КТ 1 - точка с координатами 401215 / 3421243, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 1 раз в год | - уровни напряженности электрического поля; - напряженность периодического магнитного поля. | АИЛЦ |
|  | КТ 2 - точка с координатами 401175 / 3421375, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  |  |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 401002 / 3421194, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  |  |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 401123 / 3421089, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  |  |  |

Примечание: * Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

- 3. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха для обоснования размеров

- санитарно-защитной зоны для базы Архаринского РЭС филиала АО «ДРСК»  «Амурские электрические сети» 
(структурное подразделение «Восточные электрические сети»)

| №№ п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 362789 / 3472490, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0301 | Азота диоксид | 0.06799 | 223 | 0.59 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.67719 | 228 | 0.68 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 362727 / 3472545, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0301 | Азота диоксид | 0.07267 | 268 | 0.67 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.83955 | 262 | 0.63 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 362687 / 3472468, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.07205 | 311 | 0.59 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.84398 | 40 | 0.55 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 362730 / 3472391, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09492 | 95 | 0.50 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.19665 | 98 | 0.51 |  |

Примечание: Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

- 4. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней шума для обоснования размеров

- санитарно-защитной зоны для базы Бурейского РЭС филиала АО «ДРСК»  «Амурские электрические сети» 
(структурное подразделение «Восточные электрические сети»)

| №№ п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 406130 / 3450960, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0301 | Азота диоксид | 0.07691 | 153 | 0.53 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.97043 | 151 | 0.54 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 406087 / 3451025, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0301 | Азота диоксид | 0.06759 | 283 | 0.57 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.75834 | 285 | 0.59 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 406029 / 3450990, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.06487 | 350 | 0.62 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.69759 | 351 | 0.63 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 406073 / 3450925, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.06827 | 64 | 0.60 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.75682 | 62 | 0.61 |  |

Примечание: Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

5. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для базы Михайловского РЭС филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

(структурное подразделение «Восточные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 383470 / 3368740, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00395 | 194 | 0.74 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.08546 | 195 | 0.52 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 383438 / 3368780, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00344 | 264 | 0.90 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.07396 | 276 | 0.57 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 383346 / 3368706, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00255 | 15 | 2.04 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.06172 | 15 | 0.88 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 383395 / 3368653, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00261 | 64 | 2.11 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.06327 | 60 | 0.80 |  |

Примечание: Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

6. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней шума для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для базы Октябрьского РЭС филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

(структурное подразделение «Восточные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 466818 / 3400013, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.08648 | 167 | 4.27 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00217 | 168 | 3.73 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.06525 | 176 | 0.74 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.57468 | 182 | 0.81 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 466701 / 3400076, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.10802 | 198 | 0.81 |  |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00274 | 201 | 0.83 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.07521 | 239 | 0.55 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.71364 | 247 | 0.54 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 466568 / 3400019, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.10309 | 27 | 0.87 |  |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00264 | 25 | 0.88 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.07256 | 15 | 0.50 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.64306 | 358 | 0.62 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 466700 / 3399960, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.09307 | 124 | 1.15 |  |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00238 | 125 | 1.13 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.08476 | 119 | 0.55 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.86869 | 110 | 0.53 |  |

Примечание:	Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

7. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней шума для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для Благовещенского РЭС, база СП «Центральные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» (структурное подразделение «Центральные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 456769 / 3288678, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.04861 | 195 | 0.53 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00123 | 193 | 0.50 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.16162 | 187 | 0.97 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.27665 | 186 | 1.05 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 456691 / 3288725, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.03634 | 310 | 0.71 |  |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00117 | 317 | 0.67 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.15318 | 308 | 1.03 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.14853 | 308 | 1.14 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 456578 / 3288657, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.01455 | 8 | 1.10 |  |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00056 | 13 | 1.08 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.15360 | 22 | 0.50 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.13323 | 22 | 0.50 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 456704 / 3288623, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.04102 | 58 | 0.65 |  |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.00112 | 61 | 0.63 |  |
|  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0.15419 | 61 | 0.99 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.09350 | 62 | 1.06 |  |

Примечание:	* Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо (0123) и Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

8. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для базы Белогорского РЭС, СП «Центральные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (структурное подразделение «Центральные электрические сети»)

| №№ п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 524950 / 3359682, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0301 | Азота диоксид | 0.11722 | 215 | 0.52 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.19977 | 220 | 0.54 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00998 | 245 | 6.00 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 524830 / 3359639, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0301 | Азота диоксид | 0.11074 | 3 | 0.51 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.08968 | 358 | 0.52 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01451 | 267 | 1.59 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 524601 / 3359602, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.08823 | 6 | 1.09 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.73666 | 5 | 1.07 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01171 | 12 | 6.00 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 524925 / 3359508, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09671 | 107 | 0.61 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.88459 | 113 | 0.600 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01072 | 104 | 5.27 |  |

Примечание: * Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

9. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней шума для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для базы Ромненского РЭС филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

(структурное подразделение «Центральные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 507260 / 3410997, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0301 | Азота диоксид | 0.11471 | 201 | 0.51 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.06916 | 200 | 0.82 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.09194 | 186 | 0.51 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00875 | 232 | 6.00 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 507206 / 3411063, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0301 | Азота диоксид | 0.12012 | 258 | 0.53 |  |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.06351 | 255 | 0.93 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.06481 | 255 | 0.59 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00845 | 265 | 6.00 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 507121 / 3410984, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.12456 | 343 | 0.52 |  |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.08940 | 344 | 0.71 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.04941 | 350 | 0.51 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00880 | 316 | 6.00 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 507208 / 3410908, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.12672 | 169 | 1.39 |  |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.08684 | 115 | 0.76 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.15433 | 109 | 0.54 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01645 | 157 | 0.81 |  |

Примечание: * Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: Углерод (0328) и Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

10. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для базы Тамбовского РЭС филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»

(структурное подразделение «Центральные электрические сети»)

| №№ п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 434114 / 3323624, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0301 | Азота диоксид | 0.06940 | 209 | 0.59 | АИЛЦ |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01158 | 215 | 0.97 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 434030 / 3323647, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0301 | Азота диоксид | 0.07631 | 296 | 0.59 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01093 | 307 | 1.04 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 433969 / 3323583, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.06553 | 9 | 0.63 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00981 | 6 | 1.23 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 434023 / 3323531, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0301 | Азота диоксид | 0.07104 | 61 | 0.63 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01051 | 53 | 1.10 |  |

Примечание: * Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

11. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха, уровней шума и уровней напряженности электрического поля, уровней напряженности периодического магнитного поля для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для базы Ивановского РЭС филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

(структурное подразделение «Центральные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 464716 / 3321352, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.08721 | 200 | 6.00 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.62077 | 209 | 0.96 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00864 | 200 | 6.00 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 464621 / 3321438, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.08637 | 261 | 6.00 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.55459 | 263 | 0.87 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00857 | 261 | 6.00 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 464538 / 3321270, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.09339 | 33 | 4.28 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.87815 | 17 | 0.68 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00920 | 33 | 4.34 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 464640 / 3321281, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0123 | диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.10391 | 142 | 1.10 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 2.99833 | 159 | 0.50 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01015 | 142 | 1.10 |  |

| № п/п | Место расположения точек | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | КТ 1 - точка с координатами 464716 / 3321352, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 1 раз в год | - уровни напряженности электрического поля; - напряженность периодического магнитного поля. | АИЛЦ |
|  | КТ 2 - точка с координатами 464621 / 3321438, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  |  |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 464538 / 3321270, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  |  |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 464640 / 3321281, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  |  |  |

Примечание: * Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123); Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

12. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней напряженности электрического поля, уровней напряженности периодического магнитного поля для обоснования размеров

санитарно-защитной зоны для базы Константиновского РЭС филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

(структурное подразделение «Центральные электрические сети»)

| № п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 381544 / 3320674, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.07786 | 167 | 0.66 | АИЛЦ |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00978 | 219 | 1.31 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 381483 / 3320760, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.06432 | 278 | 0.81 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00866 | 278 | 7.00 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 381475 / 3320657, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.09042 | 57 | 0.52 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.01228 | 326 | 0.83 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 381521 / 3320573, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.05231 | 104 | 1.20 |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0.00935 | 107 | 3.77 |  |

| № п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | КТ 1 - точка с координатами 381544 / 3320674, расположена на границе санитарно-защитной зоны к северу | 1 раз в год | - уровни напряженности электрического поля; - напряженность периодического магнитного поля. | АИЛЦ |
|  | КТ 2 - точка с координатами 381483 / 3320760, расположена на границе санитарно-защитной зоны к востоку |  |  |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 381475 / 3320657, расположена на границе санитарно-защитной зоны к югу |  |  |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 381521 / 3320573, расположена на границе санитарно-защитной зоны к западу |  |  |  |

Примечание: * Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).

- 13. План проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровней шума для обоснования размеров

- санитарно-защитной зоны для центральной базы Зейского РЭС филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» 
(структурное подразделение «Северные электрические сети»)

| №№ п/п | Место расположения точек отбора проб | Периодичность контроля | Перечень контролируемых показателей в каждой точке |  | Метеорологические условия |  |  | Сведения о лаборатории, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЗВ | Название 3В | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м3 | направл. ветра, град. | скорость, м/c |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТ 1 - точка с координатами 840258 / 3271309, расположена на границе санитарно-защитной зоны в северном направлении (г. Зея, ул. Мухина, д. 76) | 30 дней исследований на каждый ингредиент | 0301 | Азота диоксид | 0.13014 | 159 | 0.50 | АИЛЦ |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.05335 | 156 | 0.53 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.78933 | 162 | 0.50 |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 1.16850 | 183 | 0.92 |  |
|  |  |  | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0.02182 | 183 | 5.28 |  |
|  | КТ 2 - точка с координатами 840225 / 3271389, расположена на границе санитарно-защитной зоны в восточном направлении (г. Зея, ул. Набережная, д. 36/1) |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09147 | 250 | 0.55 |  |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.03333 | 284 | 0.87 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.61922 | 249 | 0.60 |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 1.14679 | 232 | 1.00 |  |
|  |  |  | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0.02167 | 231 | 5.88 |  |
|  | КТ 3 - точка с координатами 840131 / 3271323, расположена на границе санитарно-защитной зоны в южном направлении (г. Зея, пер. Лаврушинский, д. 1) |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09881 | 357 | 0.59 |  |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.03318 | 357 | 0.77 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.64006 | 353 | 0.59 |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 1.64671 | 323 | 0.60 |  |
|  |  |  | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0.03020 | 323 | 0.78 |  |
|  | КТ 4 - точка с координатами 840144 / 3271268, расположена на границе санитарно-защитной зоны в юго-западном направлении (у проезжей части по пер. Лаврушинский) |  | 0301 | Азота диоксид | 0.09593 | 32 | 0.50 |  |
|  |  |  | 0328 | Углерод | 0.03273 | 28 | 0.62 |  |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 3.86936 | 25 | 0.50 |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 1.53879 | 71 | 0.64 |  |
|  |  |  | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | 0.02779 | 72 | 0.85 |  |

Примечание:	*   Натурные измерения производить при максимальной нагрузке предприятия

** В случае невозможности проведения измерения по: Углерод (0328); Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (2978) – измерения проводить по Взвешенным веществам (2902).