- Приложение №1.4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

на закупку микропроцессорных устройств защиты

- Наименование закупаемой продукции

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Терминал микропроцессорный РС83 А2.0 35212101111 | 12 | шт |
|  | Терминал микропроцессорный РС83 AB2 35212151111 | 3 | шт |

- Назначение оборудования

2.1.	Микропроцессорные защиты предназначены для защиты и автоматики присоединений 6- 35 кВ.

Характеристики оборудования

РС83 - А2.0 - 35212101111 или полный эквивалент.                                                       количество    12 шт.

# 1. Исполнение измерительных цепей: Исполнение по числу фаз – 3.

# 2. Функциональное исполнение: Исполнение по номинальному току – 5А.

# 3. Исполнение по входным/выходным цепям: Оперативное питание, дополнительные дискретные входы/выходы: с комбинированным питанием по току и напряжению.

# 4. Дешунтирование токовых цепей выключателя: ДА

# 5. Номинальное значение напряжения оперативного тока: ~/=220

| # 6. Протокол передачи данных(RS485): MODBUS-RTU |  |
| --- | --- |

| # 7. Исполнение контактов KL3: НО(открытые) 8. Крепление: стандартное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эквивалент должен соответствовать габаритам прибора и параметрам, указанным в технических данных. |  |  |

РС83 - АВ2 - 35212151111 или полный эквивалент.                                                        количество    3 шт.

# 1. Исполнение измерительных цепей: Исполнение по числу фаз – 3.

# 2. Функциональное исполнение: Исполнение по номинальному току – 5А.

# 3. Исполнение по входным/выходным цепям: Оперативное питание, дополнительные дискретные входы/выходы: с комбинированным питанием по току и напряжению.

# 4. Дешунтирование токовых цепей выключателя: ДА

# 5. Номинальное значение напряжения оперативного тока: ~/=220

| # 6. Протокол передачи данных(RS485): MODBUS-RTU |  |
| --- | --- |

| # 7. Исполнение контактов KL3: НО(открытые) 8. Крепление: стандартное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эквивалент оборудования должен соответствовать габаритам прибора и параметрам, указанным в технических данных. |  |  |