ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ТМГ-25/10/0,4

1. Тип трансформатора: ТМГ-25/10/0,4 У/Ун-0

2. Номинальная мощность, кВА: 25

- номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4

- номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 10

3. Частота, Гц: 50

4. Способ и диапазон регулирования напряжения: ПБВ ±5%±2ступений

5. Вид системы охлаждения: естественное воздушное

6. Схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0

7. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1

8. Особые условия:

- высота установки над уровнем моря, если она превышает 1000 м: нет

- требования по сейсмостойкости: 6 баллов

- предусмотреть на вводах (шпильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ контактные зажимы НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие –О-Вн.

- покраску трансформатора производить методом напыления, срок службы антикоррозийного покрытия не менее 20 лет (цвет – серый).