Приложение №5 к техническим требованиям

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС

Объект Заход на ПС 110 кВ "Маго". Инвентарный номер НВ032140

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго                    (С-172), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. Просека зауженная, шириной 20 м. | га | 25,11 | Расширение просеки на ширину до 46 м: вырубка деревьев вручную на участке опор №№ 155-180 (2843м), 181-285 (14597м), 369-431 (7901м), (среднее количество расширения просеки на один пролет – 0,131 га), в том числе: |
|  |  | 100 деревьев | 5,02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 5,02 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 1,26 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 1,26 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 12,55 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 12,55 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 3,01 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 3,01 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 30,89 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 30,89 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 7,79 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 7,79 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 41,94 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 деревьев | 41,94 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 деревьев | 10,54 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 деревьев | 10,54 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 хлыстов | 6,28 | Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см |
|  |  | 100 хлыстов | 54,24 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см |
|  |  | 100 хлыстов | 52,48 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |
|  |  | 1 га | 24,2425 | Механизированная расчистка площадей от кустарника и мелколесья (кустарник и мелколесье средние) |
| 4. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 25,11 | Измельчение древесных отходов спецтехникой |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 6. | Среднее расстояние от Базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка. | км | 130 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 7. |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. |  |  |  |
| 2. | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. |  |  |  |
| 3. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 4. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |