Приложение №1 к техническим требованиям

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС

Объект ЛЭП-110 кВ Николаевск - ПС Многовершинное. Инвентарный номер НВ032139.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная (С - 171), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снежные заносы подъездных дорог (длиной 7,188 км) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 12,579 | Подготовка подъездных путей – 7,188 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. (Заезд с трассы Николаевск-на-Амуре - Многовершинный: к оп. № 505 – 3090 м; №760 – 300м; №804 – 1210м; № 937 – 2588м.) |
| 2 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | га | 41,9735 | Чистка просеки протяженностью 22844 м., при средней ширине 18,4 м. на участке опор №№: 268-274, 300-306, 368-376, 386-399, 430-432, 505-512(марь), 616-679, 759-761(болото), 762-764, 804-822, 832-876, 936-937(речка вдоль линии), 963-974, 975-984, за исключением расположенных в пролетах №№: 268-269-река, 616-617-дорога, 626-627-р.Тывлена, 643-644-р.Тывлена, 763-764-р.Евсеевский, 850-851, 871-872-р.Лев.Тывленка, 936-937-р.Прав.Тывленка, 967-968, 977-978- тракторная дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,2185 га), в том числе: |
|  |  | 1 га | 41,877 | Механизированная расчистка при средней поросли. |
|  |  | 100 м2 | 9,65 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. |
| 3. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 41,9735 | Измельчение древесных отходов спецтехникой |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 5. | Среднее расстояние от Базы Николаевского РЭС до ремонтируемого участка. | км | 130 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 6. |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |